|  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Картографии и Территориального Планирования» |
| --- | --- |

305047, г. Курск, ул. Росинка, д.6, помещ.2

Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОГРН 1164632064167, ИНН/КПП 4632221668/463201001

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК» БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

г. Курск, 2021

| Заказчик | Исполнительный комитет города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Центр Картографии и Территориального планирования» |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК» БУИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

Директор							       Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			       Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				       Ашурков В.В.

г. Курск, 2021

Содержание

1.	Введение	5

2.	Перечень мероприятий, реализуемых согласно проекту Генерального плана	7

2.1	Общие организационные мероприятия	7

2.2 Мероприятия по развитию промышленности, агропромышленного комплекса	8

2.3	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	9

2.4 Мероприятия по развитию социальной сферы населения	9

2.5 Мероприятия по развитию кладбищ	13

2.6 Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий	14

2.7	Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры	15

2.8 Мероприятия по установлению границ населенного пункта	15

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды	16

2.10 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	17

2.11 Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	18

2.12 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	19

3	Параметры функциональных зон	20

Состав материалов

Генеральный план муниципального образования

- Положение о территориальном планировании в текстовой форме.

- Положение о территориальном планировании в виде карт:

- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карта границ населенных пунктов;

- карта функциональных зон поселения.

- Приложение: описания местоположения границ поселения.

Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования

- Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

-  карта современного использования территории поселения;

-  карта инженерной инфраструктуры;

- карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение);

- карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение);

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Введение

Проект Генерального плана муниципального образования «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан подготовлен ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» по заказу Исполнительного комитета города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на основании муниципального контракта № 2020.2812 от 11 января 2021 года. Основанием для подготовки проекта Генерального плана является постановление Исполнительного комитета города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «город Буинск» муниципального района Республики Татарстан» № 66 от 30 ноября 2020 года (Приложение 1), письмо в ГУП «Татинвестгражданпроект» исх. № 02-5083 от 17 ноября 2020 года. Источник финансирования работ по разработке проекта Генерального плана – средства местного бюджета.

В соответствии с Уставом муниципальное образование «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан наделено статусом «городское поселение». Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее город Буинск).

В состав территории муниципального образования входит населённый пункт - город Буинск.

Границы города установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года №17 – ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Проект Генерального плана города Буинск подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на разработку Генерального плана.

Проект Генерального плана содержит:

1) положение о территориальном планировании в текстовой форме и в виде карт;

2) материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт;

3) сведения о границах населенного пункта, которые содержат графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект Генерального плана города Буинск соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Картографическая часть проекта Генерального плана выполнена с использованием компьютерных геоинформационных технологий в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2) и Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённых Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

Расчётный срок проекта Генерального плана города Буинск – 2041 год, первая очередь – 2031 год.

При разработке проекта Генерального плана города Буинск использованы проектные материалы Генерального плана города Буинск, выполненного    ПИНПФ «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2010 году.

В проекте Генерального плана города Буинск учтены сведения из муниципальных программ развития города Буинск, региональных и федеральных программ и стратегий развития Буинского района, Республики Татарстан, Российской Федерации; сведения ЕГРН; исходные данные по современному использованию территории, в том числе по размещению объектов капитального строительства; статистические данные о современном социально-экономическом положении, демографических ресурсах, об инженерно-транспортной инфраструктуре, промышленности, строительстве, охране окружающей среды; сведения о законодательно-правовой базе (местные, региональные, федеральные нормативно-правовые акты в области градостроительства).

  - СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «ТРИСАНЧИНСКИЙ» И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1	Мероприятия по развитию промышленности, агропромышленного комплекса

Таблица 1 - Перечень мероприятий по развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | ООО «Буинский сахар» | Реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей | + | + | Стратегия социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |
| 2 | Буинский филиал АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат» | Строительство складских помещений, модернизация производства сыров, установка линии фасовки масла и сыра | + |  |  |
| 3 | ООО «Буинский машиностроительный завод» | Развитие производства сайдинга, запуск автоматической линии по производству подсистем для крепления вентфасада | + |  |  |

1.2	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Таблица 2 - Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Жилые дома | Строительство индивидуального и малоэтажного жилого строительства | м2 | 100 775 | 128 159 | Расчет жилищного строительства п.4.3 Том 2 |

1.3	 Мероприятия по развитию социальной сферы населения

Таблица 3 - Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Показа-тель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчет-ный период |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | Строительство общеобразовательной школы (взамен перепрофилированного здания школы №1) | место | 550 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| 2 | Общеобразовательная школа | Строительство общеобразовательной школы | место | 264 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство детского сада | место | 90 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство детского сада | место | 146 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство детского сада | место | 123 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство ФАП | посещ. в смену | 30 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 2 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство ФАП | Объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 3 | Ааптечная организация | Строительство аптеки | Объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 4 | Ааптечная организация | Строительство аптеки | Объект | 1 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 5 | Ааптечная организация | Строительство аптеки | Объект | 1 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | строительство помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м | 162 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 2 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания, в том числе спортивные залы общего пользования | кв.м | 191 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 3 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | строительство бассейна | кв.м | 1260 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 4 | Спортивное сооружение | строительство спортивного сооружения | га | 0,08 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 5 | Спортивное сооружение | строительство спортивного сооружения | га | 0,08 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект культуры и досуга | строительство дома культуры | мест | 300 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 2 | Зрелищная организация | строительство зрелищной организации | мест | - |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты торговли, общественного питания | строительство магазина | кв.м | 355 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 2 | Объекты торговли, общественного питания | строительство предприятия общественного питания | мест | 47 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 3 | Объекты торговли, общественного питания | строительство магазина смешанного ассортимента | кв.м | 75 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 4 | Объекты торговли, общественного питания | строительство предприятия общественного питания | мест | 84 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 5 | Объекты торговли, общественного питания | строительство магазина смешанного ассортимента | кв.м | 250 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| 6 | Объекты торговли, общественного питания | строительство объектов торговли, общественного питания | кв.м | 2000 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 7 | Объекты торговли, общественного питания | строительство объектов торговли, общественного питания | объект | 9 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | строительство предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 | + |  | ППТ кадастрового квартала 16:14:080303 | Местное (районное) |
| 2 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | строительство предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | + |  | ППТ город Буинск ул.Ипподромная | Местное (районное) |
| Предприятия по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | Строительство непроизводственного объекта по предоставлению населению государственных правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | Строительство комплексных, полустационарных и нестационарных организаций социального обслуживания | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | строительство административного здания | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк культуры и отдыха | строительство парка культуры и отдыха | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 2 | Пешеходная зона | строительство пешеходной зоны | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| 3 | Пешеходная зона | строительство пешеходной зоны | объект | 1 |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск | Местное (районное) |
| Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Строительство нового пожарного депо на 6 спецавтомобилей | объект | 1 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |

1.4 Мероприятия по развитию кладбищ

Таблица 4 - Перечень мероприятий по развитию кладбищ на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | Расширение | га | 10,6 | 6,9 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |

1.5 Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий

Таблица 5 - Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Показатель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |  |
| 1 | Озелененные территории | Обустройство озелененной территории вблизи нового жилого малоэтажного квартала | га | 18,8 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| 2 | Объект культуры и досуга | Создание туристического информационного центра на базе Краеведческого музея | объект | 1 | + |  | Схема территориального планирования Буинского муниципального района | Местное (районное) |

1.6	Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Таблица 6 - Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Показатель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |  |
| 1 | Мостовое сооружение | Строительство путепровода на Станции Буа (112 км) | объект | 1 | + |  | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Строительство новых улиц в проектируемой малоэтажной и индивидуальной жилой застройке | км | 40,0 | + | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |

1.7	Мероприятия по установлению границ населенного пункта

Таблица 7 - Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Категория земель (существующая) | Категория земель (планируемая) | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Границы города Буинск | Расширение и установление границ города Буинск за счет присоединения земель Рунгинского сельского поселения, Малобуинковского сельского поселения общей площадью 1589,8 га | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | + |  |

1.8	Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Цель | Вид мероприятия | Единица измерения | Показа-тель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименова-ние документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчет-ный период |  |
| 1 | Организация пляжной зоны | Организация городской пляжной зоны в юго-восточной части города в зоне береговой полосы спрямленного участка русла реки Карла | га | 0,35 |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 2 | Рациональное использование поверхностных и подземных вод | Строительство ливневой канализации на проектируемой жилой территории | - | - | + | + | Генеральный план г.Буинска |
| 3 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | Закрытие кладбищ на территории города Буинск с сокращением санитарно-защитных зон до 50 м | объект | 2 | + |  | Генеральный план г.Буинска |

1.9	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 9 - Перечень мероприятий по развитию инженерной инфрастуктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Объект водоснабжения | Строительство новых водозаборных сооружений для перспективной жилой застройки | + |  | Схема водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года |
| 2 | Сети водоснабжения | Строительство новых сетей водоснабжения на территориях перспективного жилищного строительства | + | + | Генеральный план г.Буинска |
|  | Объект водоснабжения | Строительство резервуара |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 3 | Объект водоснабжения | Строительство водопроводных очистных сооружений |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 4 | Объект водоснабжения | Строительство артезианских скважин (2 шт) |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 5 | Сети водоотведения | Строительство самотечного коллектора по ул. Космовского, ул. Вахитова ул. Вокзальная | + |  | Схема водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года |
| 6 | Сети водоотведения | Строительство самотечной канализации ул. Полевая |  | + |  |
| 7 | Объект водоотведения | Строительство КНС-4, КНС-5 |  | + |  |
| 8 | Объект водоотведения | Строительство 2 напорных коллекторов от КНС -5 до КНС-3, проходящих по ул. К.Либкнехта, Жореса |  | + |  |
| 9 | Объект газоснабжения | Установка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 10 | Объект газоснабжения | Строительство пункта редуцирования газа |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 11 | Сети электроснабжения | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Студенец – Буинск» |  | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 12 | Объект электроснабжения | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Буинск» |  | + |  |
| 13 | Объект электроснабжения | Строительство электрической подстанция 10 кВ (5 объектов) |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 14 | Объект теплоснабжения | Строительство источника тепловой энергии |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |

1.10	Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Таблица 10 - Перечень мероприятий инженерной защиты

| № п/п | Цель | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Понижение уровня грунтовых вод | Устройство водосточной сети открытого типа | + | + | Генеральный план г.Буинска |
| 2 |  | Устройство водосточной сети закрытого типа | + | + |  |
| 3 |  | Устройство резервуаров отстойников | + | + |  |
| 4 | Обводнение территории | Спрямление русла р.Карла |  | + |  |
| 5 | Устройство набережной | Организация городской пляжной зоны в юго-восточной части города в проектируемой зоне береговой полосы спрямленного участка русла реки Карла |  | + |  |

1.11	Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 11 - Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Цель | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности | Размещение системы оповещения населения (электросирен) при новом жилом строительстве |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 2 | Противопожарная защита | Хранение в резервуарах пожарного объема воды не менее 216 м3 | + | + | Генеральный план г.Буинска |
| 3 | Эвакуация населения | Устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | + |  | Генеральный план г.Буинска |
| 4 | Противопожарная защита; проведение спасательных работ | Строительство пожарного депо |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 5 | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций | Устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории города |  | + | Генеральный план г.Буинска |

  - ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Площадь функциональ-ной зоны | Планируемые для размещения объекты (территории) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) | 727,5 | Индивидуальные жилые дома в западной части города Буинск (быв. территории Рунгинского сельского поселения, Малобуинковского сельского поселения); индивидуальные жилые дома в северо-восточной части города Буинск (на территории СНТ «Садовод») |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Для формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей | 115 | Малоэтажный жилой квартал в южной части города Буинск |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Для формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов средней этажности высотой не выше восьми надземных этажей | 1,2 | - |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Для формирования территорий объектов с широким спектром административных, деловых, общественных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения | 53,4 | Торгово-развлекательный центр с кинотеатром, объектами бытового обслуживания, торговли, общественного питания, аптеки; магазины; объекты общественного питания; предприятия бытового обслуживания |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | Для формирования территорий под медицинские, научные, учебные, культурные, выставочные, спортивные и другие объекты социального назначения | 50,5 | Общеобразовательная школа (взамен перепрофилированного здания школы №1); общеобразовательная школа на 264 места; детские сады на 90, 146, 123 мест; два спортивных сооружения по 0,08 га; бассейн; спортивные помещения, дом культуры |
| 6 | Производственная зона | Для размещения производственных объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование | 266,2 | - |
| 7 | Коммунально-складская зона | Для размещения и эксплуатации коммунально-складских объектов | 14 | - |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | Для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи | 115,5 | КНС-4, КНС-5, водозаборные сооружения, ПС 10 кВ, водопроводные очистные сооружения |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи | 197,1 | Путепровод на Станции Буа (112 км), улично-дорожная сеть |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий | Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями | 882,3 | - |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Для размещения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с сельскохозяйственными предприятиями | 44,7 | - |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования | Для размещения парков, садов жилых районов и микрорайонов, скверов, бульваров, озелененных участков при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и т.д. | 57,6 | Озелененные территории общей площадью 18,8 га вблизи нового жилого малоэтажного квартала, пакр культуры |
| 13 | Зона отдыха | Для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма | 0,5 | Городская пляжная зона в юго-восточной части города в зоне береговой полосы спрямленного участка русла реки Карла |
| 14 | Зона кладбищ | Для размещения объектов ритуального назначения | 19,9 | - |
| 15 | Зона озелененных территорий специального назначения | Для размещения насаждений вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждений коммунально-складских территорий, насаждений ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, противопожарных насаждений | 3,5 | - |
| 16 | Иные зоны | Зоны, выделяемые с учетом иных особенностей использования земельных участков | 81,2 | - |