|  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Картографии и Территориального Планирования» |
| --- | --- |

305047, г. Курск, ул. Росинка, д.6, помещ.2

Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОГРН 1164632064167, ИНН/КПП 4632221668/463201001

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК»

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

«Охрана окружающей среды»

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

г. Курск, 2021

| Заказчик | Исполнительный комитет города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Центр Картографии и Территориального планирования» |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК»

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

«Охрана окружающей среды»

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

Директор							       Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			       Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				       Ашурков В.В.

г. Курск, 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования»

Ткаченко Н.С.	         — директор

Сабельников А.Н.      — главный архитектор проекта

Ашурков В.В.              — руководитель проекта

Бурцева Н. А.	         — начальник отдела картографии

Васильева М.С.            — начальник отдела экономического анализа

Орлова Е.С.                   — архитектор

Шуклин Г.С.                 — архитектор

Примак А.А. 	         — менеджер ГИС

Косинова А.А.              — юрисконсульт

Жилинкова К.И.           — экономист

Бобкова Я.А.                 — инженер

Воронина О.И.              — инженер

Коржавин К.Е.              — инженер

Лукина В.А.                  — инженер

Нестерова А.В.             — инженер

Нестеров В.Р.                — инженер

Петрухин Е.Е.               — инженер

Ястребов А.И.	         — инженер

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Природная характеристика территории	7

1.1 Рельеф и геоморфология	7

1.2 Геологическое строение	8

1.3 Тектоника и сейсмичность	9

1.4 Полезные ископаемые	10

1.5 Гидрогеологические условия	10

1.6 Поверхностные воды	13

1.7 Климатическая характеристика	13

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	16

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	19

Глава 2. Оценка современного состояния окружающей среды	21

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	21

2.2. Оценка состояния водных ресурсов	23

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	26

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	27

2.5 Ситуация с кладбищами	29

2.6 Акустический режим	29

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	30

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	32

2.9. Оценка риска для здоровья населения	33

Глава 3. Земли лесного фонда	38

Глава 4. Горные отводы месторождений полезных ископаемых	39

Глава 5. Особо охраняемые природные территории	40

Глава 6. Зоны с особыми условиями использования территории	41

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	41

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона 
железных дорог	44

6.3 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения, магистральных трубопроводов	45

6.4 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и 
более		47

6.5 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы	48

6.6 Зоны затопления и подтопления	51

6.7 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	52

6.8 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, регламенты их использования и фактическое состояние	56

6.9 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	56

6.10 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	57

6.11 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	57

Глава 7. Мероприятия по устойчивому развитию территории	59

Состав материалов

Проект Генерального плана муниципального образования

- Положение о территориальном планировании в текстовой форме.

- Положение о территориальном планировании в виде карт:

- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карта границ населенных пунктов;

- карта функциональных зон поселения.

- Приложение: описания местоположения границ поселения.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования

- Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

-  карта современного использования территории поселения;

-  карта инженерной инфраструктуры;

- карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение);

- карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение);

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### Глава 1. Природная характеристика территории

### 1.1 Рельеф и геоморфология

Территория Республики Татарстан представляет собой возвышенную, всхолмленную равнину. Наиболее крупные возвышенности – Приволжская, Бугульминская возвышенности и Вятские Увалы – разделены аллювиальными низменностями, сформировавшимися по долинам рек. Приволжская возвышенность занимает территорию Республики Татарстан по правобережью Волги своим северо-восточным окончанием.

Территория Буинского муниципального района (в том числе города Буинск) расположена на восточной окраине Приволжской возвышенности. Поверхность территории Буинского муниципального района представляет собой волнистую равнину с высотами 150 – 200 метров. Долина реки Свияга ориентирована с юга на север и делит территорию на две части, заметно отличающиеся по рельефу: западную левобережную, занимающую большую часть территории, и восточную правобережную. Общий наклон поверхности направлен с юга на север. Высшая абсолютная отметка 221 метр находится на крайнем юго-западе Буинского муниципального района, на водоразделе рек Цильна и Карла. Самая низкая отметка 60 метров приурочена к меженному урезу реки Свияга.

Общая амплитуда колебания высот составляет 161 метров, глубина эрозионного расчленения – 100–150 метров. В эрозионном рельефе выделяются две основные формы: водоразделы и долины. Водораздельные поверхности расчленяются долинами реки Свияга и ее притоков на ряд невысоких плато со склонами разной крутизны, пересеченными балками и оврагами. Возвышенные участки водоразделов с высотами более 180–190 метров представляют эрозионно-денудационное плато Приволжской возвышенности. Эта эрозионно-денудационная поверхность сохранилась в рельефе в виде отдельных водораздельных массивов на крайнем западе и востоке района.

Территория города Буинск расположена в долине реки Свияга, непосредственно на берегу ее притока реки Карла, которая окаймляет город с юга и востока.

В геоморфологическом отношении местность приурочена ко второй надпойменной террасе реки Свияга с общим уклоном на юго-восток. На территории города Буинск перепад высот колеблется от 110 м до 73 метров.

В долине реки Карлы, которая протекает восточнее города, выделяются низкие аллювиальные террасы.

В целом, рассматриваемая территория характеризуется спокойным рельефом склоновых пространств речных террас с общим уклоном 1-4 % на юго-восток в сторону реки Карлы.

### 1.2 Геологическое строение

Территория Республики Татарстан расположена в пределах Волго-Уральской антеклизы – крунейшей положительной структуры востока Русской плиты. В геологическом строении Волго-Уральской антеклизы выделяются породы архейско-нижнепротерозойского возраста, представленные магматическими ассоциациями эндербитов, плагиогранитов, гранитов, габброноритов и других, а также метаморфическими кристаллсланцами, гнейсами, амфиболитами и прочее.

Рисунок 1 - Геологическая карта Буинского муниципального района

Геологическое строение территории Буинского муниципального района отличается большей сложностью и пестротой, чем территории других районов Республики Татарстан. В строении поверхности принимают участие отложения пермской, юрской, меловой, неогеновой и четвертичной систем.

В геологическом строении территории города Буинска принимают участие осадочные образования пермской, неогеновой систем.

Территория города Буинска характеризуется развитием пермских коренных пород, которые литологически представлены пестроцветными глинами, мергелями с карбонатно-песчаными породами татарского яруса.

Пермская система (P) представлена отложениями преимущественно верхнего отдела (Р2), средней мощностью более 360 м. Верхний отдел сложен образованиями казанского (Р2kz) и татарского (Р2t) ярусов.

Казанский ярус (Р2kz) представлен отложениями нижнего и верхнего подъярусов общей мощностью до 105 м. Подъярус прослеживается практически повсеместно и сложен доломитами, известняками с прослоями мергелей и гипсов.

Татарский ярус (Р2t) на территории города Буинска представлен уржумской серией (нижнего подъяруса), котельнической и вятской серией (верхнего подъяруса), суммарной мощностью до 255м. Отложения яруса слагают водораздельные и приводораздельные части Приволжской возвышенности и представлены преимущественно глинами с прослоями алевролитов, известняков и доломитов.

Неогеновая система (N): неогеновые отложения выполняют эрозионный врез палеодолины реки, где подстилающими породами являются верхнепермские и юрские отложения. Мощность неогеновых отложений достигает 100 м. Представлены они плиоценовыми (кинельскими) озерно-речными песчано-глинистыми и песчано-галечными осадками.

### 1.3 Тектоника и сейсмичность

Территория Республики Татарстан расположена в восточной части Восточно-Европейской платформы. На территории Республики Татарстан отмечалось небольшое количество сейсмических явлений, которые, преимущественно, относятся к тектоническим. Магнитуды их оценены в пределах 3-5 баллов. В последние десятилетия на востоке республики происходили 5-6 балльные землетрясения.

В республике актуален вопрос построения системы геодинамической безопасности городов и промышленных объектов. Особую опасность на территории республики представляют геодинамические процессы в земной коре.

Основной причиной землетрясений на территории республики являются тектонические движения в зонах активных разломов кристаллического фундамента.

В регионально-тектоническом плане территория Буинского муниципального района относится к зоне сочленения восточного склона Токмовского свода с Казанско-Кировским прогибом.

Согласно «Схеме сейсмического районирования Республики Татарстан с периодом повторения балльности Т=1000 лет» Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория города Буинска находится в 5-балльной сейсмической зоне.

В тектоническом строении выделяются два структурных этапа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Причиной сейсмических явлений служат как очаги, располагающиеся за пределами Восточно-Европейской платформы, так и местное сотрясение с очагами, находящимися в земной коре платформы. Удаленные очаги расположены, в основном, в пределах альпийского складчатого пояса.

### 1.4 Полезные ископаемые

Республика Татарстан обладает развитой минерально-сырьевой базой и весомым минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из совокупности запасов и прогнозных ресурсов нефти, природных битумов, углей, твердых нерудных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод. Основу минерально-сырьевой базы составляет нефтедобывающая отрасль, которая является одной из ведущих в экономике республики, на ее долю приходится более четверти всей продукции промышленности.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан разведанные запасы общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан на территории города Буинск отсутствуют.

Ближайшее месторождение «Буинская залежь № VI» расположена севернее кирпичного завода на расстоянии 1 км от западной окраины города. Здесь ведется добыча глин, используемых для производства кирпича. Недропользователем месторождения является Кирпичный завод Буинской МСО. Запасы глин месторождения «Буинская залежь № VI» по категории А составляют 619 тыс. м3, по категории B - 1658 тыс. м3, по категории А+В - 2277 тыс. м3.

### 1.5 Гидрогеологические условия

Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым, и именно они являются на преобладающей территории Республики Татарстан единственным источником водоснабжения. При этом доля подземных вод в общем объеме потребления составляет 20%, остальные 80% приходится на поверхностные источники.

Согласно «Перечню бассейнов подземных вод территории России для ведения водного кадастра» Буинский район относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Город Буинск расположен в западной части Волго-Сурского артезианского бассейна.

В целом гидрогеологический разрез представляет собой многопластовую гидравлически связанную систему с чередованием проницаемых и слабопроницаемых слоев.

По сведениям фонда геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в границах города Буинск Буинского муниципального района расположены месторождения подземных вод с утвержденными запасами не более 500 м3/сут. К данным месторождениям относятся:

- среднекаилкинское. Запасы утверждены протоколом Республиканской комиссии по запасам общераспространённых полезных ископаемых при Министерстве от 24 декабря 2015 года № 416 в количестве 0,3 тыс.м3/сут по категории С1;

- сахарнозаводское. Запасы утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам по Республике Татарстан от 24 декабря 2015 года № 162/2011  в количестве 0,3 тыс.м3/сут по категории С1.

Таблица 1 – Лицензии на пользование недрами (подземные воды) на территории города Буинска

| № п/п | Лицензия | Владелец лицензии | ИНН | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТАТ 01133 ВЭ | ООО "Буинский машиностроительный завод" | 1614008660 | 3 скважины по ул. Космовского, д.240 |
| 2 | ТАТ 01520 ВЭ | ОАО «Буинский элеватор» | 1614003020 | 1 скважина по ул. Советская, д.29 |
| 3 | ТАТ 02052 ВЭ | ООО «Буинский сахар» | 1614011790 | ул. Строительная, д. 6 |
| 4 | ТАТ БУА 01660 ВЭ | ООО «Авангард» | 1614006863 | на территории убойного цеха с холодильной обработкой и хранения мясной продукции филиала "Мясной дом "Карлинский", в 2,7 км от восточной окраины н.п. Чураково, в северо-западной части г. Буинска |
| 5 | ТАТ БУА 01873 ВЭ | АО «ЗМК», г. Буинск | 1648033456 | на территории Буинского филиала АО "ЗМК", ул.Советская, д. 5 |
| 6 | ТАТ БУА 02236 ВЭ | ООО «Газпром сжиженный газ» | 1660033036 | северо-западная окраина г. Буинск |
| 7 | ТАТ БУА 02256 ВЭ | ООО «Буа элеватор» | 1614013444 | юго-западная окраина г. Буинск по ул. Советская, д. 29 |
| 8 | ТАТ БУА 02263 ВЭ | АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» | 1648033456 | ул. Комарова, д. 140 |
| 9 | ТАТ БУА 02664 ВЭ | АО «Татнефтепродукт» | 1653016921 | юго-западная окраина г. Буинск |

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям залегания подземных вод в геологическом разрезе территории города Буинска выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

- водоносный локально слабоводоносный верхнечетвертично- современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV);

- водоносный	нижнечетвертично-современный	аллювиальный  горизонт (aQI-IV);

- водоупорный	локально	слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQЕ);

- водоносный локально слабоводоносный плиоценовый аллювиальный  комплекс (N2);

- водоносный локально слабоводоносный волжский терригенный комплекс (J3v);

- водоупорный оксфорд киммериджский терригенный горизонт (J3o-

ke);

- водоупорный локально водоносный келловейский терригенный комплекс (J2k);

- водоносный локально слабоводоносный батский комплекс (J2bt);

- водоносная котельническая карбонатно-терригенная свита (P2kt);

- водоносная локально слабоводоносная уржумская терригенно-карбонатная свита (P2ur);

- водоносная сульфатно-карбонатная серия (P2kz);

- водоупорная сакмарская карбонатно-сульфатная серия (P2s).

В соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной карты России масштаба 1:200000 верхняя часть разреза является одним гидростратиграфическим подразделением – водоносной локально слабоводоносной уржумской тирригенно-карбонатной свитой (P2ur). Выше залегают более молодые образования: верхнепермские (татарские) котельнической серии и с угловым несогласием – юрскими отложениями, а также четвертичным и неогеновым аллювием.

В разрезах уржумской свиты повсюду превалируют глины (60,9-85,7%). Водовмещающие породы представлены известняками, мергелями, алевролитами, песчаниками, иногда доломитами и трещиноватыми разностями глин. Часто алевролитово-глинистые породы нижнего уржума выполняют роль относительно водоупорного ложа для верхней, наиболее водонасыщенный части разреза.

Режим уровня подземных вод по всей площади распространения находится под главенствующим влиянием метрологических факторов.

Воды уржумской свиты в основном напорные, за исключением краевой зоны их распространения, где с выходящими на поверхность водоносными породами связаны безнапорные воды.

Характер изменения химического состава и минерализации подземных вод уржумских отложений связывается с условиями залегания и литофациальным составом водовмещающих пород. В верхнеуржумских преимущественно проницаемых карбонатных бессульфатных отложениях, характеризующихся активной связью с поверхностью, формируются пресные гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные смешанные по катионам воды с минерализацией 0,8 г/дм3. В связи с увеличивающейся с глубиной загипсованностью пород в нижней части свиты формируются гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные натриевые воды с повышенной минерализацией (1,3-2,8 г/дм3). В связи с разгрузкой минерализованных напорных вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонической трещиноватости отмечаются воды с повышенным содержанием хлоридов. Воды верхнеуржумских отложений мягкие, умеренно жесткие, общая жесткость их – 2,6-7,2 ммоль/м3. С глубиной и в гидрохимических аномальных зонах общая жесткость возрастает до 9,2-14,6 ммоль/м3. Реакция воды нейтральная, pH=6,8-7,5.

### 1.6 Поверхностные воды

Территорию Буинского муниципального района в 5 км от города Буинска пересекает река Свияга, имеющая направление течения с юга на север, противоположное реке Волге. Свияга является правым притоком реки Волги, уровень воды в реке на 10-20 м выше уровня реки Волги. Расход воды варьируется от 126,6 до 204,8 м3/сек.

Река Карла протекает по юго-восточной и южной окраинам города Буинска и является правым притоком реки Свияги.

Река Карла берет свое начало в Чувашской республике. Общая длина реки Карла составляет 91,5 км, в пределах города Буинска – 3,7 км. Площадь водосбора – 1005 км2. Ширина русла – 8-10 м, глубина в межень - менее 1 м. Река характеризуется очень малым расходом. Русло реки сильно меандрирует. Высокое половодье происходит с апреля по май. Питание преимущественно снеговое (80 %).

В юго-западной части города Буинск расположено озеро Тынакуль.

### 1.7 Климатическая характеристика

Город Буинск расположен в климатическом районе II В, характеризующемся умеренно-континентальным климатом с теплым коротким летом и умеренно холодной продолжительной зимой.

Климатическая характеристика территории города Буинск представлена по данным наблюдений Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан на метеостанции «Тетюши».

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,9 ºС.

Самый теплый  месяц – июль со средней температурой +19,3 ºС.

Средняя температура января – -11,1ºС.

Таблица 2 - Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха на территории города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан, оС

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,1 | -11,0 | -5,1 | 4,7 | 13,0 | 17,4 | 19,3 | 16,9 | 11,5 | 4,2 | -3,7 | -8,9 | 3,9 |

Годовое и месячное количество осадков испытывает значительные колебания. В среднем 72 % годового количества осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и 28 % - в холодный.

Таблица 3 - Среднемесячное и годовое количество осадков на территории города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан, мм

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,8 | 22,8 | 19,6 | 27,1 | 37,2 | 70,1 | 56,5 | 55,7 | 49,7 | 49,5 | 36,7 | 30,4 | 483,1 |

Таблица 4 – Среднее число дней с осадками > 1,0 мм, дни

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |

Продолжительность безморозного периода составляет 125-130 дней. Первые осенние заморозки наблюдаются обычно в начале третьей декады сентября, весной заморозки в воздухе заканчиваются в середине мая (на поверхности почвы 25 мая), но отдельные редкие годы возможны и в первой декаде июня. Зима длится около 5 месяцев. Снежный покров появляется в конце октября, а в начале третьей декады ноября образуется устойчивый снежный покров, который держится в среднем около 150 дней в году. Окончательно снег сходит лишь к середине апреля. Средняя высота снежного покрова - 40-60 см.

В годовом цикле преобладают западные, южные и юго-западные ветры. Юго-восточные ветры, вызывающие суховеи и засуху, довольно редки. Среднее число дней с суховеями различной интенсивности не превышает 10.

Таблица 5 - Повторяемость направлений ветра и штилей по месяцам на территории города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан, %

| Месяц | Направления ветров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Январь | 5 | 3 | 9 | 8 | 23 | 18 | 25 | 9 | 4 |
| Февраль | 5 | 4 | 12 | 10 | 21 | 16 | 25 | 7 | 5 |
| Март | 5 | 4 | 13 | 9 | 23 | 18 | 23 | 5 | 7 |
| Апрель | 6 | 7 | 19 | 9 | 19 | 17 | 16 | 7 | 5 |
| Май | 11 | 8 | 15 | 6 | 15 | 13 | 20 | 12 | 6 |
| Июнь | 11 | 7 | 17 | 6 | 13 | 12 | 22 | 12 | 8 |
| Июль | 13 | 8 | 17 | 6 | 10 | 9 | 25 | 12 | 11 |
| Август | 14 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 26 | 13 | 8 |
| Сентябрь | 11 | 4 | 11 | 5 | 16 | 15 | 26 | 12 | 6 |
| Октябрь | 11 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 29 | 10 | 4 |
| Ноябрь | 8 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 24 | 9 | 3 |
| Декабрь | 5 | 2 | 8 | 7 | 24 | 22 | 24 | 8 | 4 |
| Итого в течение года | 9 | 5 | 12 | 7 | 18 | 15 | 24 | 10 | 6 |

с

сз

9

св

5

10

з

24

в

12

юз

15

юв

7

ю

18

Роза ветров города Буинск представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Годовая роза ветров города Буинск по повторяемости в %

Таблица 6 - Среднемесячная и годовая скорость ветра на территории города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан, м/с

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 4,4 |

Среднемесячные скорости ветра имеют большую амплитуду колебаний, чем годовые. Они варьируются от 3,0 до 5,3 м/с.

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

На территории города Буинск грозы наблюдаются только летом, и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Грозы наблюдаются преимущественно в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

На территории города Буинск муниципального района среднее годовое число дней с туманами равно 21. Основная часть туманов приходится на холодное время года. Средняя за год продолжительность одного тумана 4–6 часов.

### 1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ресурсное обеспечение любой территории во многом определяется ее ландшафтными особенностями. Ландшафт формирует то или иное качество окружающей среды, особенности функционального использования территории и определяет комфортность проживания людей.

Ландшафт территории является неотъемлемой операционно-территориальной единицей при изучении геопространств различной размерности. Наиболее важное значение в познании местных различий природной среды имеет комплексное ланшафтное районирование, позволяющее на научной основе разрабатывать региональные схемы природоохранных мероприятий и рационального природопользования.

Основная часть Буинского муниципального района расположена на территории Среднесвияжского ландшафтного района.

Город Буинск расположен в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южной лесостепной подзоны, Среднесвияжского ландшафтного района.

Среднесвияжский ландшафтный район является возвышенным (130- 180 м) со среднерусско-приволжскими лесами в сочетании с петрофитными степями и ясенево-дубовыми лесами под выщелоченными и типичными черноземами, глинистыми и тяжелосуглинистыми на песчано-глинистых отложениях юры и нижнего мела.

Согласно схеме «Ландшафты Республики Татарстан (по О.П. Ермолаеву)» Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория города Буинск относится к пойменным и террасовым типам ландшафта.

Следует отметить, что процесс урбанизации территории г. Буинска привел к смене природного ландшафта антропогенным (урболандшафтом), преобразованным хозяйственной деятельностью человека.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленный, селитебный и рекреационный типы ландшафта.

Преобладающим является селитебный тип ландшафта, сосредоточенный преимущественно в центральной и восточной части города, внутри которого выделяются жилые и общественные объекты.

Промышленный тип ландшафта включает группу производственных и коммунальных объектов, расположенных в юго-западной, северо-восточной и северной части города.

Рекреационный тип ландшафта представлен природными территориями к востоку города Буинска в долине реки Карла.

Наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими интенсивные нагрузки, являются надпойменные террасы, присущие территории города Буинск. Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты поймы реки Карла, что связано с неудобством их использования.

Почвенный покров является практически невозобновимым природным ресурсом. Обладая уникальным свойством – плодородием, он обеспечивает существование человека. Огромное санитарное значение почв общеизвестно: именно они выполняют роль природных фильтров, задерживая и трансформируя целые «букеты» различных загрязняющих веществ. Являясь одним из основных компонентов биосферы, почвы играют роль аккумулятора и трансформатора энергии.

Характерными особенностями почвенного покрова Буинского муниципального района являются:

- преобладание плодородных черноземных почв;

- наличие значительной площади высокоплодородных земель по поймам рек;

- наличие площади супесчаных и песчаных почв, расположенных на древнеаллювиальных террасах рек Свияга и Карла, часть площади которых подвержена передуванию ветром (дефляции).

В почвенном покрове территории города Буинска преобладают черноземные почвы. Большая часть черноземов – выщелоченные. Аллювиальные дерновые насыщенные почвы имеют развитие в долине реки Карла.

Характерная морфологическая особенность выщелоченных черноземов – наличие под гумусовым слоем выщелоченного от карбонатов горизонта буроватой окраски, с узкими темными гумусовыми языками и пленками на гранях структурных отдельностей. Содержат 6-10 % гумуса.

Аллювиальные дерновые насыщенные почвы формируются на аллювиальных отложениях в поймах рек в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами. В меженный период аллювиальные дерновые почвы имеют атмосферное водное питание при глубоком залегании почвенно-грунтовых вод.

В экологическом потенциале ландшафта важную роль играет растительный покров. Особенно велико средообразующее, рекреационное, лечебно-оздоровительное и эстетическое значение растительности.

Леса способны трансформировать внешние климатические воздействия, сглаживать экстремальные проявления метеорологических процессов, формировать микроклимат.

Город Буинск расположен в лесостепной зоне и характеризуется естественной растительностью, представленной лесами, лугами и пастбищами.

Вдоль восточной границы города на расстоянии 1 км расположен лес Буинского лесничества, вытянутый с юга на север. В породном составе преобладают дубовые насаждения с примесью липы, клена, вяза, ильма, иногда осины и березы. Подлесок представлен лещиной, бересклетом, крушиной ломкой, шиповником. Травяной покров состоит из теневыносливых лесных трав (сныть, ясменник пахучий, звездчатка лесная, яснотка, копытень и др.).

Видовой состав насаждений общего пользования на территории города Буинск довольно однообразен. В парках и бульварах преобладают берёза, липа, вяз, осина.

Экологическая значимость животного мира огромна. Прежде всего, велико значение почвообитающих животных в поддержании естественного плодородия почв, ускорении биологического круговорота и повышении первичной биологической продукции. Огромную ценность животные также представляют в эстетическом, образовательном и познавательном аспекте.

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых. Среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

Фауна наземных позвоночных города Буинск представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок.

### 1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании территории необходимо особенно внимательно подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов, оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории города Буинска выделены территории, где получили свое развитие опасные инженерно-геологические процессы и явления:

- территории, подверженные эрозии;

- территории, подверженные подтоплению;

- территории, подверженные затоплению;

- территории распространения просадочных грунтов.

Регламент использования таких территорий регулируется СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

К просадочным грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-2020 следует относить грунты, который под действием внешней нагрузки и/или собственного веса при замачивании водой имеет относительную деформацию просадочности 0,01.

Просадочные грунты распространены в северо-западной части города.

Площадная пораженность территории города Буинск просадочными грунтами составляет около 337 га (22%), что соответствует «умеренно опасной» степени их проявления в соответствии со СП 115.13330.2016.

Эрозия - это разрушение почвенных слоев посредством воздействия сильных ветров, воды, антропогенных факторов. Микрочастицы земли по воздуху или вместе с водным потоком с одного места перемещаются в другое, где оседают.

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий	к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долины реки Карла. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывающему существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (не превышает 10-15 м).

Затопление паводковыми водами происходит в период весеннего разлива рект Карла. Ареалы затопления паводковыми водами прослеживаются с юга на север вдоль реки Карла. Площадная пораженность территории города Буинск затопляемыми паводковыми водами составляет около 121 га (8%), что соответствует «умеренно опасной» степени их проявления в соответствии со СП 115.13330.2016.

В целом, по инженерно-геологическому районированию территория города Буинск относится к 3 категории сложности по физико-геологическим свойствам грунтов.

### Глава 2. Оценка современного состояния окружающей среды

### 2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха

Одной из основных проблем территорий Республики Татарстан является качество атмосферного воздуха.

Факты неудовлетворительного качества атмосферного воздуха систематически выявляются с помощью автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, фиксирующих в режиме реального времени уровень загрязненности атмосферного воздуха.

Основную долю в загрязнение атмосферного воздуха Республики Татарстан вносят предприятия топливной и нефтехимической промышленности.

Контроль качества атмосферного воздуха ведется Территориальным отделом   Управления Роспотребнадзора в Буинском муниципальном районе и городе Буинск.

Основными направлениями промышленности Буинского муниципального района и города Буинск являются пищевая, строительная, машиностроительная отрасли.

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории города Буинск является низким, следовательно, здесь преобладают метеорологические условия, способствующие рассеиванию выбросов промышленных предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы.

Автотранспорт является одним из основных источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух Республики Татарстан.  Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смога. Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лёгкого. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы.

Основной транспортный поток в городе Буинск проходит в центральной части города по улицам: Вахитова (направление на р.п. Яльчик), Ефремова, Космовского, Люксембург, а также в восточной части города по ул. Жореса и в западной части – по ул. Казанский тракт.

В разрезе задач программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы» решаются проблемы модернизации материально – технической базы автомобильного транспорта и создания условий для приоритетного использования автотранспортными средствами компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Кроме того, идет работа с муниципальными образованиями республики по использованию предприятиями, осуществляющими внутригородские пассажирские перевозки и обслуживающими жилищно–коммунальное хозяйство, транспортных средств, работающих на природном газе.

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к преобладающим направлениям ветра: западным, южным и юго- западным. Самыми «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены промышленные предприятия, в наибольшей мере загрязняющие воздушную среду города.

При преобладающих направлениях ветра селитебные территории центральной и восточной части города Буинск расположены с подветренной стороны по отношению к основной производственной зоне города, тем самым оказываясь под воздействием различных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. Наиболее чистым является ветер восточного направления, поступающего со стороны лесного массива Буинского лесничества, оказывая благоприятное и смягчающее воздействие на состояние атмосферного воздуха города.

На территории города Буинск действуют автозаправочные станции (АЗС), которые расположены вблизи жилой застройки. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются следующие факторы: дыхание топливных емкостей; выброс при отпуске топлива.  Дыхание топливных емкостей - это процесс вытеснения паров нефтепродуктов из газового пространства резервуара или подачи воздуха извне за счет разрежения в газовом пространстве резервуара.

Выброс при отпуске топлива происходит в момент заправки автомобиля из его топливного бака за счет вытеснения находящегося в нем воздуха.

Таблица 7 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование вещества | Значение, мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0,025 |
| Оксид углерода | 2,5 |
| Диоксид азота | 0,074 |
| Оксид азота | 0,028 |
| Сероводород | 0,005 |
| Бенз(а)пирен | 2,6*10-6 |

### 2.2. Оценка состояния водных ресурсов

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов Буинского муниципального района осуществляется из подземных источников посредством эксплуатации одиночных скважин и групповых водозаборов подземных вод. Анализ геологического строения Буинского муниципального района, большая часть его территории с поверхности сложена породами казанского и татарского ярусов. Характерной чертой для толщи татарских отложений является резко выраженная неравномерность распределения водоносных горизонтов. В процессе бурения водозаборных скважин отмечено наличие в них нескольких этажей подземных вод. По химическому составу воды татарских отложений большей частью характеризуются незначительной минерализацией и являются пригодными для питьевых и хозяйственных целей.

Водоносные горизонты, приуроченные к казанским отложениям, благодаря своему батиметрическому положению редко дренируются эрозионной сетью, где кавернозные и трещиноватые доломиты и известняки насыщены водой. Воды этой зоны обнаруживаются буровыми скважинами и носят напорный характер. В связи с этим нередко наблюдается, что чем глубже залегают водоносные горизонты, тем больше высота гидростатического напора. Лабораторные анализы верхнеказанских вод в Буинском муниципальном районе обнаруживают в их составе резкое колебание жесткости и плотного остатка. Степень минерализации этих вод повышается по мере увеличения глубины залегания водоносного горизонта.

Основным поставщиком услуг по подъему, очистке и транспортировке воды хозяйственно-питьевого качества к потребителям в городе Буинск является АО «Буинск- Водоканал».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, распределительные сети. Надежность системы водоснабжения города Буинска характеризуется как удовлетворительная.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 года. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Водоснабжение города Буинск осуществляется из подземных водозаборов, расположенных в границе города: «Западный» и «Юго-Западный».

Протяженность водопроводной сети 86 км, из них 43 км сетей имеют 100% износ. Общий износ водопроводных сетей составляет 50%. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Водозабор «Западный» расположен на западной окраине города Буинск с правой стороны автодороги, ведущей в деревню Чураково. На водозаборе функционирует 9 скважин глубиной 52-57 м, пробуренных в 1988–2000 годы Буинским филиалом АО «Ремсельбурвод». Год ввода в эксплуатацию – 1988 год. Количество насосов - скважинных - 9 шт. (процент износа - 78,65 %); количество насосов - транспортирующих - 4 шт. (процент износа - 86,50 %). Производительность водозабора составляет 3500 м3/сут. Вода используется населением города, предприятиями и организациями для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. По данным строительных откачек дебиты скважин составляют 3,0-8,0 л/с при понижении уровня воды на 5,0-15,0 м. Вода по химическому и бактериологическому составу характеризуется сухим остатком менее 1000 мг/дм3, общей жесткостью - 5,8-7,0 ммоль/дм3, содержание хлоридов составляет 38-78 мг/дм3, нитритов – 0,001-0,003 мг/дм3, нитратов - 4,43-18,16 мг/дм3, железа - 0,01-0,03 мг/ дм3, окисляемость - 1,44-3,36 мгО2/дм3. Органолептические свойства воды: запах – 0 баллов, привкус – 0 баллов, цветность - 100, мутность 0,14-0,29 мг/дм3.

Водозабор «Центральный» расположен в центральной части города Буинск. На водозаборе расположены 4 скважины глубиной 36,5-48 м, пробуренные в 1963-1972 годах Буинским филиалом АО «Ремсельбурвод». Законсервирован.

Водозабор «Плодосовхоз» расположен на восточной окраине города Буинск, в 0,4 км западнее Буинской объездной дороги, на территории ОАО «Буинск-Водоканал». На водозаборе расположены 4 скважины глубиной 60–70 м, пробуренные в 1985-2003 годах. Законсервирован.

Водозабор «Юго-Западный» расположен в 0,5 км к северо-западу от ж/д станции Буа. На водозаборе функционирует 3 скважины глубиной 70–85 м, пробуренные в 1980-2003 годах. Вода используется для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. По данным строительных откачек дебиты скважин составляют 7,2-10,8 м3/ч при понижении уровня воды на 5,0-10,0 м. По химическому составу подземные воды на рассматриваемом участке характеризуются следующим качеством: общая жесткость – 7,2-7,6 ммоль/ дм3, содержание хлоридов составляет 54,3-59,3 мг/дм3, железа общего - 0,1 мг/дм3, нитратов - 13,26 мг/дм3.

В период с 29 февраля 2012 года по 17 декабря 2018 года (действие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 февраля 2012 года № 177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан») в пределах города Буинск Министерством утверждены проекты зон санитарной охраны водозаборов АО «Буинск-Водоканал»:

1. «Юго-Западный» – 592-п от 27.06.2016,

2. «Плодосовхоз» – 593-п от 27.06.2016,

3. «Центральный» – 615-п от 04.07.2016,

4. «Западный» – 616-п от 04.07.2016.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения города Буинск относятся:

-	недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

-	высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке;

-	ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями;

-	отсутствие системы умягчения воды.

Отвод сточных вод города Буинск производится на биологические очистные сооружения (БОС) АО «Буинск-Водоканал», расположенные восточнее города на расстоянии 100-200 м.

Биологические очистные сооружения эксплуатируются с декабря 2004 года. Сброс сточных вод осуществляется в реку Свияга около села Н. Наратбаш Буинского муниципального района. Эффективность очистки БОС по взвешенным веществам составляет 79,2%, БПК5 – 76,6%, ХПК – 53,4%.

С 2003 года эксплуатируются очистные сооружения производственных и бытовых сточных вод филиала ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртзавод проектной мощностью 100,0 м3/сут., а также ливневых сточных вод производительностью 7,0 м3/час. Очистные сооружения расположены в северо- восточной части города по ул. Объездная. Выпуск сточных вод осуществляется в реку Карла. Эффективность работы очистных сооружений по взвешенным веществам – 94,1%, БПК5 – 99,2%, ХПК – 98,2%.

Поверхностные воды используются в районе только для технического водоснабжения и орошения. Качество воды в поверхностных водных объектах Буинского муниципального района формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком.

К наиболее загрязненным рекам относятся притоки реки Свияга – река Карла и река Цильна. Комплексная оценка состояния этих рек, проведенная Заволжской специализированной инспекцией аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, показала, что воды соответствуют 4 «а» классу, то есть обладают высокой комплексностью загрязненности, большое число определяемых ингредиентов является загрязняющими.

В реке Карла повышенное содержание в воде соединений азота является результатом применения на сельскохозяйственных угодьях азотных удобрений, несоблюдения правил размещения ранее построенных животноводческих ферм, малоэффективной работы эксплуатируемых БОС, качество сбрасываемых сточных вод с которых не отвечает установленным нормативным требованиям.

Изменение природных условий, в том числе климатических, чрезмерная эксплуатация и загрязнение водных объектов приводит к ускорению естественных процессов переформирования, частичному пересыханию и даже полному их исчезновению. В связи с этим требуется выполнение комплекса мер по сохранению водных объектов, а также по рациональному использованию и охране поверхностных водных объектов.

### 2.3 Оценка состояния земельных ресурсов

Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Загрязнение почвенного покрова территории города Буинск обусловлено значительными площадями территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей.

Сильное загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к производственным территориям, а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.

Общая площадь земельного фонда города Буинск составляет 1589,1 га. Одним из основных показателей, характеризующих его состояние, является распределение земель по функциональному значению.

В западной части города расположены сельскохозяйственные угодья. Среди проблем деградации почв на первом месте стоит эрозия. Главная ее причина заключается в нарушении организации агроландшафта. Эрозия вносит существенную пестроту в структуру почвенного покрова и уменьшает плодородие почв. В связи с этим в Буинском районе и городе Буинск ведутся активные противоэрозионные работы.

Наряду с эрозионными процессами вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего это техногенное загрязнение земель. В почвенном покрове аккумулируются многие химические элементы и соединения, в том числе тяжелые металлы, пестициды, которые поступают в окружающую среду в результате производственной деятельности.

На экологическое состояние почв также оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений. В последние годы значительно уменьшается использование минеральных удобрений и ядохимикатов, что является положительным фактом. Наряду с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий пестициды и ядохимикаты могут быть источниками попадания в почвы металлов и их солей. Наиболее опасными являются соли свинца, кадмия, ртути и так далее.

Места хранения и уничтожения отходов, несанкционированные свалки являются источниками загрязнения почв.

Химическое загрязнение почв и грунтов – накопление химических веществ в почвах и грунтах в результате хозяйственной и иной деятельности в количествах, ухудшающих качество почв и грунтов и представляющих потенциальную опасность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды. При максимальном проявлении процесса химического загрязнения почва теряет способность к продуктивности, биологическому самоочищению, происходит потеря экологических функций и гибель экосистемы. Химические загрязнители могут вызывать острые отравления, хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие.

Биологическое загрязнение почв и грунтов – накопление в почвах и грунтах возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, а также насекомых и клещей, переносчиков возбудителей болезней человека, животных и растений в количествах, представляющих потенциальную опасность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды.

На территории города Буинск отсутствуют несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Загрязнение почвенного покрова происходит практически при всех видах хозяйственной деятельности человека. Основными источниками загрязнения почв являются промышленные отходы. Промышленные предприятия города Буинск должны соблюдать экологические и санитарные требования при обращении с отходами производства, не допуская сброс отходов производства продукции на рельеф местности.

### 2.4 Обращение с отходами производства и потребления

К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных заведениях, гостиницах, детских садах и др.).

На территории города Буинск накопление твердых коммунальных отходов производится непосредственно в контейнерах (127 шт.) и бункерах (31 шт.). Вывоз ТКО осуществляется спецтранспортом. Несанкционированных свалок на территории города не выявлено. Организацией и осуществлением вывоза мусора занимается предприятие ООО "САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ - РЕГИОН".

Полигон твердых бытовых отходов расположен вдоль трассы Казань- Ульяновск на расстоянии 9 км от города Буинск и 2 км от деревни Степановка Большефроловского сельского поселения. Введен в эксплуатацию в 2001 году. Полигон ТКО построен по типовому проекту и отвечает требованиям санитарных норм. В 2007 году введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия по сортировке отходов: макулатуры, полиэтиленовых бутылок, ветоши, стекла, алюминиевых банок, металлолома, которые сдаются в приемные пункты. Также действует цех по первичной переработке отходов. Установлены прессы для уплотнения макулатуры, дробилка для измельчения отходов пластмассы.

Годовой объем твердых коммунальных отходов составляет 9,2 тыс. тонн. Площадь полигона ТКО – 6,0 га.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" полигон ТКО относится к объектам II класса опасности. Для полигона ТКО должна быть установлена санитарно-защитная зона размером 500 м.

В городе Буинск все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Среди промышленных отходов, образующихся на территории города, по убывающей лидируют отходы 5-го класса опасности и отходы 4-го класса, отходы 3-го, 2-го и 1-го класса имеют незначительные доли.

Среди промышленных отходов встречаются смет с территории, пыль древесная, воздушные фильтры, стекло, лом цветных металлов, макулатура, стружкии и опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

В лечебно-профилактических учреждениях образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Медицинские отходы, включая пищевые отходы всех подразделений лечебных учреждений (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор вывозятся на полигон ТКО.

Полигон ТКО является потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Согласно информации, полученной от Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, на территории города Буинск имеется сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 16:14:990173:405 (дата последнего захоронения - 1948 год, статус объекта – закрытый).

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 149 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на территории города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» санитарно-защитная зона составляет 50 м во всех направлениях от границ сибиреязвенного скотомогильника.

К северо-западу на расстоянии 200-300 м от границы города Буинск расположена биотермическая яма площадью 600 м2 (первое захоронение биологических отходов было произведено в 1986 году).

Сибиреязвенный скотомогильник является особо опасным объектом, так как может быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

Основными требованиями по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующему сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильника являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага со всех сторон (в том числе и дна) железобетонным каркасом (саркофагом);

- обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

На стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно- диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

В Республике Татарстан начата работа по ликвидации накопленного экологического ущерба. Одним из первых на реализацию стал проект "Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями в городе Буинск". В Буинске рекультивировали более 1 га загрязненных нефтью еще в 1980-е годы земель. Их открытое хранение представляло угрозу жизни и здоровью жителей города. Вблизи жилых домов на трех улицах там располагались ямы, заполненные остатками битума.

Накопление значительного количества отходов в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

### 2.5 Ситуация с кладбищами

На территории города Буинск расположены три кладбища:

- кладбище площадью 2,7 га в восточной части города по ул. Жореса;

- кладбище площадью 5,7 га в западной части города по ул. Казанский тракт;

- кладбище площадью 2,2 га в северо-западной части города.

Санитарно-защитные зоны кладбищ частично накрывают жилую усадебную застройку. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" действующие кладбища площадью 10 га и менее имеют санитарно-защитную зону размером 100 м.

Фактическая общая площадь кладбищ составляет 10,6 га.

### 2.6 Акустический режим

Шум – сильный раздражитель антропогенного происхождения. Он мешает полноценной жизни человека. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Буинского муниципального района вносят коммунальные, торговые, промышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов, а также автомобильный и железнодорожный транспорт.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Буинский ТО) уровень шума транспортных потоков на улицах города Буинск не превышает предельно-допустимого значения.

Потенциальным источником шумового воздействия в городе является железная дорога. Шумовой характеристикой транспортных потоков является эквивалентный уровень звука (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения транспорта.

Эквивалентный уровень звука на территории города Буинск изменяется в пределах от 60 до 75 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам). Практически весь жилой фонд, расположенный вдоль железной дороги, находится в зоне акустического дискомфорта, так как недостаточно удален от источников шума и неполностью защищен полосами зеленых насаждений.

Стационарным источником шума является предприятие ООО «Буинский сахар». Наибольшая шумовая нагрузка зафиксирована в период сезонных работ (осеннее – зимний период). Уровень шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия не превышает предельно-допустимого значения. Потенциальное шумовое воздействие возможно на территорию жилой застройки, расположенную в санитарно-защитной зоне предприятия.

Радиационная обстановка на территории города Буинск формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в радиационный фон.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60% и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

В городе Буинск радиационно-гигиеническая обстановка на территории города характеризуется как стабильная (7-13 мкР/час).

В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека. Потенциальными источниками электромагнитного загрязнения города Буинск могут являться радиотехнические объекты (станции спутниковой связи, телевизионные ретрансляторы, станции сотовой связи), а также радиорелейные станции и воздушные линии электропередачи.

### 2.7 Оценка состояния озелененных территорий

Основные структурные элементы системы озеленения территории оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, способствуют комплексному сбалансированному использованию природных ресурсов, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Система зеленых насаждений – важнейший фактор в структуре элементов природного комплекса и охраны окружающей среды населенных пунктов. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озелененные территории общего пользования представлены скверами по ул. Комсомольская и Космовского, расположенными в северной и восточной частях города, а также бульварами, парками на востоке Буинска - по улицам Космовского, Р. Люксембург, Татарстана и К.Маркса.

Озелененные территории специального назначения представлены лесозащитными полосами и питомниками в северо-западной части города, а также кладбищами.

Вдоль восточной границы города Буинск на расстоянии 1 км расположен лесной массив Буинского лесничества с ценными лесными ландшафтами в условиях лесостепной зоны, что оказывает значительное положительное влияние на экологическую обстановку в городе и создает благоприятные условия для организации круглогодичного отдыха населения.

Площадь озелененных территорий города Буинск составляет 35,2 га (без приусадебных озеленений). По видам использования в городе Буинск выделяются следующие категории озелененных территорий (ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»):

- озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – скверы и бульвары, парки;

- озелененные	территории	специального	назначения – кладбища, лесопосадки;

- озелененные территории ограниченного пользования – стадионы.

Таблица 8 - Структура озелененных территорий города Буинск, га

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – скверы и бульвары, парки | 35,2 |

Обеспеченность населения города Буинск зелеными насаждениями общего пользования составляет 17,0 м2/чел. при нормативных значениях 10 м2/чел. (СП 42.13330.2016).

Санитарное состояние насаждений варьирует от нормального до угнетенного. Наиболее устойчивы насаждения среднего возраста (25-30 лет), произрастающие в местах с ограниченной антропогенной нагрузкой (территории школ, детских садов, больницы). Отмечаются повреждения зеленых насаждений механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности.

Для повышения качества озелененных территорий города Буинск необходимо:

- проведение комплекса защитно-профилактических мероприятий от вредителей и болезней и регулярных агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями;

- организация полос зеленых насаждений на улицах, наиболее загруженных автотранспортом;

- организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий и дорог;

- ежегодное возобновление посадок деревьев и кустарников.

### 2.8 Оценка состояния животного и растительного мира

Экономическое   и   социальное   значение   сохранения   объектов   растительного и животного мира для человечества нельзя переоценить.

Развитый растительный покров - важнейшее условие устойчивости ландшафта к внешним, в том числе антропогенным воздействиям. Он противостоит деструктивным процессам – солифлюкции, эрозии, дефляции и др., служит защитным фильтром от воздействия техногенных выбросов и т.д.

Растительный мир Республики Татарстан, отличаясь достаточным разнообразием, продолжает испытывать антропогенное воздействие, приводящее к его уничтожению, упрощению и замене типичных, коренных растительных сообществ на лиственные леса и безлесные пространства пашни и пастбищ.

Особое место в современном растительном покрове занимают агроценозы, во многом определяющие облик ландшафтов. Регулярное использование гербицидов и интенсивные технологии возделывания зерновых приводят к мощному развитию сорняков. Так, например, если еще два века тому назад территория республики наполовину была покрыта лесами, то в настоящее время Республика Татарстан относится к малолесным территориям. Однако в последние годы, благодаря принятым мерам по сохранению и восстановлению растительных формаций, наметилась позитивная тенденция по увеличению площадей под лесной и травянистой растительностью. На пастбищах произрастают, в основном, низкорослые виды растений, такие как горец птичий, подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший, свидетельствующие о высокой степени деградации растительности.

Экологическая значимость животного мира огромна. Прежде всего, велико значение почвообитающих животных в поддержании естественного плодородия почв, ускорении биологического круговорота и повышении первичной биологической продукции. Огромную ценность животные также представляют в эстетическом, образовательном и познавательном аспекте.

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых. Среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

Фауна наземных позвоночных города Буинск представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок.

### 2.9. Оценка риска для здоровья населения

На процесс формирования здоровья населения влияет целый ряд биологических, социально- экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.

Влияние на человека атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

- иммунологической реактивности;

- острых заболеваний органов дыхания аллергического характера;

- отклонений от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

- роста числа хронических заболеваний;

- увеличения частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество окружающей среды.

Буинский муниципальный район и города Буинск характеризуются развитым промышленным производством, сельским хозяйством, наличием предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения и обуславливающих уровень здоровья, то есть ответную реакцию организма населения разных возрастных групп.

Состояние атмосферного воздуха и питьевой воды города Буинск во многом определяется различными источниками загрязнения. В связи с этим среди населения возможны изменения в состоянии здоровья в виде ухудшения санитарно-демографических показателей (I уровень), увеличения частоты инфекционных и соматических заболеваний (II уровень), изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения (дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины – III уровень), изменение защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма (IV уровень), нарушения кинетики усвоения, накопления и выведения из организма жизненно важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ (V уровень). При обнаружении хотя бы незначительных сдвигов на I и II уровнях нет необходимости проводить исследования на III-V уровнях, т.к. они при этом присутствуют в обязательном порядке.

Дети, как основа «индикаторной» группы населения, реагируют на загрязнение среды более выражено, поэтому частота встречаемости по ряду экологически обусловленных заболеваний среди данной категории выше, чем среди взрослого населения. Результатом воздействия факторов малой интенсивности, связанных с окружающей средой, является перенапряжение защитно-адаптационных механизмов организма ребенка, что, в свою очередь, способствуют развитию преболезненных состояний.

Таблица 9 – Санитарно-демографические параметры населения

| № | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 8,0 | 6,7 | 6,9 |
| 2 | Общая смертность | 15,4 | 17,7 | 18,6 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 2,8 | - | 3,5 |
| 4 | Естественный прирост | -7,4 | -7,9 | -11,7 |

Как видно из таблицы, показатель рождаемости в 2020 году снизился относительно 2018 года и составил 6,9. Показатель смертности повысился и составил 18,6. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 2020 году увеличилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Показатель естественного прироста по-прежнему имеет отрицательное значение.

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям. По данным ГАУЗ «Буинская центральная районная больница» наиболее частыми являются заболеваемость органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни системы кровообращения.

Таблица 10 – Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения (на 1000 населения)

| Наименование классов заболеваний | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среди детей (0-14 лет) |  |  | среди подростков (15-17 лет) |  |  | среди взрослых (18 лет и старше) |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по всем классам заболеваний | 975 | 1134 | 1413 | 1181 | 1454 | 1537 | 1953 | 2165 | 2080 | 894,2 | 1031 | 1362 |
| Из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 36,5 | 39,5 | 38,2 | 47,1 | 64,0 | 54,9 | 74,3 | 77,3 | 68,5 | 32,9 | 33,3 | 33,7 |
| Острые кишечные инфекции | 6,7 | 6,7 | 7,9 | 13,3 | 13,7 | 27,3 | 29,4 | 30,1 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
| Новообразования | 38,6 | 36,2 | 37,1 | 0,4 | 6,6 | 10,8 | 0 | 0,7 | 0,7 | 47,7 | 43,4 | 43,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 31,7 | 42,6 | 40,2 | 70,2 | 73,9 | 89,1 | 46,9 | 47,9 | 48,8 | 23,5 | 23,8 | 24,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 73,6 | 84,0 | 84,6 | 39,7 | 42,2 | 41,2 | 127,6 | 146,7 | 134,2 | 78,1 | 89,5 | 90,9 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 139,8 | 22,3 | 212,2 | 154,6 | 213,6 | 179,1 | 230,7 | 295,1 | 280,0 | 193,1 | 207,3 | 211,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 28,3 | 37,1 | 38,6 | 43,3 | 45,8 | 49,2 | 136,7 | 139,5 | 134,2 | 20,9 | 31,3 | 32,8 |
| Болезни системы кровообращения | 108,3 | 110,8 | 104,4 | 38,2 | 39,6 | 24,2 | 112,2 | 114,5 | 110,8 | 122,0 | 124,4 | 165,7 |
| Болезни органов дыхания | 167,0 | 169,4 | 210,7 | 430,9 | 446,5 | 401,6 | 404,6 | 398,7 | 380,0 | 105,3 | 106,7 | 110,2 |
| Болезни органов пищеварения | 86,1 | 93,6 | 94,9 | 92,7 | 96,0 | 96,1 | 201,9 | 206,1 | 199,8 | 80,0 | 88,5 | 90,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7,7 | 10,4 | 10,0 | 14,0 | 14,8 | 15,2 | 18,9 | 22,9 | 26,9 | 6,1 | 9,0 | 8,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 76,8 | 79,0 | 76,2 | 84,5 | 89,8 | 46,5 | 192,8 | 196,8 | 137,8 | 70,5 | 72,1 | 79,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 41,9 | 44,3 | 45,1 | 37,6 | 39,0 | 34,4 | 75,7 | 77,3 | 71,4 | 41,4 | 44,0 | 46,0 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 28,7 | 37,4 | 37,7 | 20,0 | 21,3 | 30,7 | 152,1 | 158,1 | 130,5 | 25,4 | 35,6 | 55,1 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицирован-ные в других рубриках | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Соответственно необходимо разработать оздоровительные мероприятия по улучшению условий водоснабжения населения, четкой инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, физических факторов воздействия, особенно при проектировании новых и реконструкции существующих объектов на территории города Буинск.

Значительная часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских объектов, кладбищ.

Также в санитарно-защитной зоне производственных объектов расположены объекты социальной инфраструктуры и озелененные территории общего пользования.

В пределах 2-3 поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения расположены территории специального значения (кладбища и сибиреязвенный скотомогильник), а также усадебная застройка.

Данные факты говорят о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в городе – модернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях либо перебазировании предприятий с существующего местоположения; перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно- защитной зоне производственных объектов, проведении комплекса мероприятий по обеспечению технической безопасности скотомогильника и сокращению размеров его санитарно-защитной зоны.

Производственно-селитебный район в северо-восточной части города характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным и природно-антропогенным показателям. В районе расположена усадебная застройка, часть которой попадает в санитарно-защитную зону ООО «Буинский машиностроительный завод». Через северо-восток и восток города проходит федеральная автомобильная дорога «Казань-Буинск-Ульновск», которая является потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия.

Производственно-селитебный район, расположенный в юго-западной части города Буинск, характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной обстановкой по природно- антропогенным показателям. Положительным фактором является наличие в южной части города питомника зеленых насаждений.

Производственно-селитебный район в северной части города характеризуется кризисной экологической обстановкой как по техногенным, так и по природно-антропогенным показателям. В данном районе расположен ООО «Буинский сахар», в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка, социальные объекты. Озелененные территории общего пользования также расположены в санитарно-защитных зонах объектов.

Селитебный район в восточной части и юго-восточной части города Буинск характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по техногенным и природно-антропогенным показателям. Значительная часть территории занята лугами. В районе расположены очистные сооружения, в санитарно-защитные зоны которых попадает небольшая часть жилой застройки. Также через район проходит федеральная дорога, являющаяся потенциальным источником загрязнения окружающей среды.

Селитебный район в западной части города характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной – по природно-антропогенным показателям. В районе отсутствует озеленение общего пользования, зоны рекреационного назначения. Озеленение представлено небольшой полосой вдоль дороги по ул. Вахитова.

### Глава 3. Земли лесного фонда

Вдоль восточной границы города Буинск на расстоянии 1 км расположен лесной массив Буинского лесничества с ценными лесными ландшафтами в условиях лесостепной зоны, что оказывает значительное положительное влияние на экологическую обстановку в городе и создает благоприятные условия для организации круглогодичного отдыха населения.

В породном составе преобладают дубовые насаждения с примесью липы, клена, вяза, ильма, иногда осины и березы. Подлесок представлен лещиной, бересклетом, крушиной ломкой, шиповником. Травяной покров состоит из теневыносливых лесных трав (сныть, ясменник пахучий, звездчатка лесная, яснотка, копытень и др.).

Лесной массив Буинского лесничества выполняет средообразующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан согласно данным государственного лесного реестра на территории города Буинск имеются леса, расположенные на землях населенных пунктов площадью 39 гектар. Приказа Федерального агентства лесного хозяйства об установлении границ лесничества, расположенного на землях населенных пунктов муниципального образования «город Буинск», занятых городскими лесами, не имеется.

### Глава 4. Горные отводы месторождений полезных ископаемых

По данным фонда геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в границах муниципального образования город Буинск расположены месторождения подземных вод с утвержденными запасами не более 500 м3/сут.

Согласно ст. 7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды.

Согласно Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года № 508 "Об утверждении Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений к горноотводному акту и ведению реестра документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода" обоснование границ горного отвода для добычи подземных вод должно осуществляться с учётом депрессионной воронки (области захвата водозабора), геологической структуры вмещающего участка недр, литологического состава горных пород, геотермических условий, гидродинамического и гидрохимического режимов подземных вод, границ и режимов зон округа горно-санитарной охраны, площади поверхности земли, необходимой для размещения объектов технического комплекса водозабора, в том числе скважин, резервуаров, водоводов, технологического оборудования.

В границы горного отвода должны включаться водозаборные и контрольные (наблюдательные) скважины, а также блоки (участки) недр, необходимые для проходки (проведения, бурения) и (или) эксплуатации горных выработок, расположенных над продуктивным пластом и под ним.

### Глава 5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В северном и восточном направлении от города Буинск протекает река Свияга, являющаяся памятником природы регионального значения. Статус объекта утвержден постановлением СМ ТАССР от 10 января 1978 года № 25 и постановлением КМ Республики Татарстан от 29 декабря 2005 года № 644.

Река Свияга играет важную роль в хозяйственной деятельности Республики Татарстан, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение.

В соответствии с данными Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам в границах города Буинск не расположены особо охраняемые природные территории и их охранные зоны (данные Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля 2009 года №520.

### Глава 6. Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах муниципального образования, относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- придорожные полосы.

### 6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии» об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утверждённым в установленном порядке методам расчёта рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учётом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счёт вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 11 - Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчётами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчётами.

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 149 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на территории города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» санитарно-защитная зона составляет 50 м во всех направлениях от границ сибиреязвенного скотомогильника.

Таблица 12 - Данные по санитарно-защитным зонам основных объектов города Буинск

| № п/п | Перечень промышленных объектов | Вид деятельности, услуг | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности/документ |  | Размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | ООО «Буинский сахар» | пищевая промышленность | III |  | 300 |
| 2 | Буинский спиртзавод | пищевая промышленность | IV |  | 100 |
| 3 | Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат | пищевая промышленность | IV |  | 100 |
| 4 | Буинский машиностроительный завод | машиностроение | II |  | 500 |
| 5 | БУИНСКАГРОХИМСЕРВИС | сельское хозяйство, склады | II |  | 500 |
| 6 | Буинский асфальтный завод | производство асфальтобетона | II |  | 500 |
| 7 | АЗС | заправка топливом транспортных средств | IV |  | 100 |
| 8 | Кладбище действующее | захоронение | IV | 100 |  |
| 9 | Кладбище закрытое | захоронение | V | 50 |  |
| 10 | Скотомогильник (сибиреязвенный) | захоронение инфицированных сельскохозяйственных животных | Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 149 | 50 |  |
| 11 | ТЭЦ | теплоснабжение | III | 300 |  |
| 12 | Типография | полиграфия | IV | 100 |  |
| 13 | Кирпичный завод | производство кирпича | III | 300 |  |
| 14 | Очистные сооружения (поля фильтрации Сахарного завода) | очистка стоков | - | 500 |  |
| 15 | Очистные сооружения (малые поля фильтрации Сахарного завода) | очистка стоков | - | 500 |  |
| 16 | Городские очистные сооружения | очистка стоков | - | 200 |  |
| 17 | Биологические очистные сооружения машиностроительного завода | очистка стоков | - | 200 |  |
| 18 | Биологические очистные сооружения спиртзавода | очистка стоков | - | 200 |  |
| 19 | КНС | водоотведение | - | 30 |  |
| 20 | Ж/Д вокзал. Станция «Буа» | ж/д транспорт | - | 100 |  |
| 21 | Автосервис | обслуживание транпорта | V | 50 |  |
| 22 | Автосервис с автомойкой | обслуживание транпорта | IV | 100 |  |
| 23 | Ипподром | спорт | IV | 100 |  |
| 24 | Филиал «Буинскнефтепродукт» | продажа нефтепродуктов | II | 500 |  |

### 6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Таблица 13 - Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог города Буинск

| № п/п | Наименование объекта | Наименование охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога федерального значения 1Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск III категория | Придорожная полоса | 50 м | ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | Горьковская железная дорога (станция Буа) | Санитарно-защитная зона | 100 м до жилой застройки | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Санитарно-защитная зона железнодорожных путей выполняет функцию защитного барьера, который обеспечивает уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

### 6.3 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения, магистральных трубопроводов

Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверждённых в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида территории, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 24 апреля 1992 года № 9), Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

К западу от города Буинск с юга на север проходят два трубопровода «УСЗМН Холмогоры - Клин», санитарный разрыв которых составляет 1000 м, охранная зона – 25 м.

По территории города Буинск проходит газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, а также установлены ГРП и ШРП.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

### 6.4 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Таблица 14 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории города Буинск

| № | Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 - 20 | 10 |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

### 6.5 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 15 - Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. - В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Береговая полоса | - использование для передвижения механических транспортных средств | - Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Водоохранные зоны, установленные для поверхностных водных объектов города Буинск, составляют:

- для реки Свияга – 200 м,

- для реки Карла – 200 м.

Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов составляют 50 м.

### 6.6 Зоны затопления и подтопления

Затопление паводковыми водами происходит в период весеннего разлива реки Карла. Ареалы затопления паводковыми водами прослеживаются с  юга на север вдоль реки Карла. Площадная пораженность территории города Буинск затопляемыми паводковыми водами составляет около 121 га (8%), что соответствует «умеренно опасной» степени их проявления в соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий».

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков (река Карла). Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывающему существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (не превышает 10-15 м).

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно- гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

### 6.7 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Таблица 16 - Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Пояс ЗСО | Запрещается в ЗСО | Допускается в ЗСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населённых пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

В период с 29 февраля 2012 года по 17 декабря 2018 года (действие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 февраля 2012 года № 177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан») в пределах города Буинск утверждены проекты зон санитарной охраны водозаборов ЗАО «Буинск-Водоканал»:

1. «Юго-Западный» – 592-п от 27 июня 2016 года,

2. «Плодосовхоз» – 593-п от 27 июня 2016 года,

3. «Центральный» – 615-п от 04 июля 2016 года,

4. «Западный» – 616-п от 04 июля 2016 года.

Границы зон санитарной охраны водозабора «Юго-Западный» в городе Буинск

Водозабор подземных вод, состоящий из трех водозаборных скважин №1, №2, №3, расположен на юго-западной окраине города Буинск, слева от дороги, ведущей в деревню Чураково, в 1,9 км на юг от русла реки Карла и в 0,6 км западнее водозабора «Западный».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Учитывая хорошую защищенность водоносного комплекса от поверхностного загрязнения, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин устанавливаются радиусом 30 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Границы II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Юго-Западный» АО «Буинск-Водоканал», находящихся в области взаимного влияния, устанавливаются на единый водозабор.

Радиус второго пояса водозабора «Юго-Западный» АО «Буинск- Водоканал» равен 284 м.

III пояс ЗСО

Радиус III пояса ЗСО водозабора «Юго-Западный» АО «Буинск- Водоканал» равен 2008 м.

Границы зон санитарной охраны водозабора «Плодосовхоз» в городе Буинск

Водозабор подземных вод, состоящий из четырех водозаборных скважин (№1, №2, №3, №4), расположен на восточной окраине города Буинск, на территории плодопитомнического совхоза «Буинский», в 0,9 км от уреза воды реки Карла.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Учитывая хорошую защищенность водоносного комплекса от поверхностного загрязнения, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Плодосовхоз» устанавливаются радиусом 30 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Граница II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Плодосовхоз» АО «Буинск-Водоканал», находящихся в области взаимного влияния, устанавливается на единый водозабор. Граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад длиной L=175 м и шириной 2d = 156 м.

III пояс ЗСО

Граница III пояса зон санитарной охраны водозабора «Плодосовхоз» АО «Буинск-Водоканал» представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад длиной L=2730 м и шириной 2d = 502 м.

Границы зон санитарной охраны водозабора «Центральный» в городе Буинск

Водозабор подземных вод «Центральный», состоящий из четырех водозаборных скважин (№1, №2, №3, №4), расположен в центральной части города Буинск, на ул, Ленина, в 0,8 км от русла реки Карла.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Учитывая хорошую защищенность водоносного комплекса от поверхностного загрязнения, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Центральный» устанавливаются радиусом 30 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Граница II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Центральный» АО «Буинск-Водоканал», находящихся в области взаимного влияния, устанавливается на единый водозабор. Граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад длиной L=884 м и шириной 2d = 370 м.

III пояс ЗСО

Граница III пояса зон санитарной охраны водозабора «Центральный» АО «Буинск-Водоканал» представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад. Расстояние от водозабора вниз по потоку подземных вод r=66 м, вверх по потоку R=818 м.

Границы зон санитарной охраны
водозабора «Западный» в городе Буинск

Водозабор подземных вод «Западный», состоящий из десяти водозаборных скважин, расположен в средней части левобережного склона долины реки Карлы, в 2,0 км от берега, на западной окраине города Буинск, справа от дороги, ведущей к деревне Чураково.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Учитывая хорошую защищенность водоносного комплекса от поверхностного загрязнения, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Западный» устанавливаются радиусом 30 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Граница II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин водозабора «Западный» АО «Буинск-Водоканал», находящихся в области взаимного влияния, устанавливается на единый водозабор. Граница второго пояса ЗСО представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад длиной L=1095 м и шириной 2d = 732 м.

III пояс ЗСО

Граница III пояса зон санитарной охраны водозабора «Западный» АО «Буинск-Водоканал» представляет собой эллипс, вытянутый с юго-востока на северо-запад. Расстояние от водозабора вниз по потоку подземных вод r=161 м, вверх по потоку R=1300 м, ширина 2d=1262 м.

### 6.8 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, регламенты их использования и фактическое состояние

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ (ред. от 08 декабря 2020 года) "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны.

Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения - исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

На территории города Буинск отсутствуют лечебно-оздоровительные объекты, санатории.

### 6.9 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 года N 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (с изменениями на 27 июля 2017 года):

- зона охраняемого военного объекта - территория, в границах которой ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта;

- охранная зона военного объекта - территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

На территории города Буинск не располагаются военные объекты.

### 6.10 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 172-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны.

Согласно Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972, размеры охранных зон стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) составляют 200 метров.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на использование земельных участков, которые могут отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

На территории города Буинск стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.

### 6.11 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно постановления Правительства РФ от 19 февраля 2015 года № 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

В городе Буинск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### Глава 7. Мероприятия по устойчивому развитию территории

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по охране воздушного бассейна включают в себя следующие предложения:

- установка пылегазоулавливающего оборудования на котельных;

- совершенствование покрытия автомобильных дорог;

- улучшение технического состояния автотранспорта;

- реализация на АЗС экологически приемлемых видов топлива, контроль за качеством топлива;

- внедрение нейтрализаторов отработанных газов на автобусах и муниципальном транспорте;

- контроль содержания оксида углерода и углеводородов при государственным техническом контроле, выборочном контроле на дорогах и предприятиях эксплуатирующих, обслуживающих и ремонтирующих автомобили;

- совершенствование организации дорожного движения путем организации пешеходных переходов, развития сети общественного транспорта;

- введение льгот по налогам и платежам для автотранспортных предприятий и индивидуальных владельцев автомобилей, применяющих газовое топливо, нейтрализаторы, фильтры сажи и другие антитоксичные устройства, включая добавки к топливу;

- благоустройство и создание зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон в соответствии с утвержденными проектами;

- контроль за соблюдением регламентов, установленных для СЗЗ промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- территориальное развитие города Буинск в западном, южном и северо-восточном направлениях с наветренной стороны по отношению к основной производственной зоне;

- перефункционирование производственных и коммунально-складских территорий, перефункционирование территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах коммунально-складских территорий, по мере физического износа;

- оптимизацию транспортной системы путем трассировки новых улиц и дорог, создания разветвленной сети стоянок для временного и длительного хранения автомобилей;

- максимальное озеленение территорий промышленных предприятий (не менее 20 %), санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- полная газификация объектов теплоэнергетики;

- разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

- создание системы автоматизированного мониторинга состояния воздушного бассейна путем развития сети стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы на границе санитарно - защитных зон, вдоль основных дорог и в жилой застройке города Буинск.

Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

В соответствии с требованиями охраны природы, водохозяйственная деятельность должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов и охрану вод от загрязнения. Проблема обеспечения водопотребителей высококачественной водой со временем становится все острее.

Водоохранные мероприятия носят комплексный характер. К ним относятся:

- строительство ливневой канализации на проектируемой жилой территории;

- установление границ водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов в натуре;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод путем реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений;

- разработка проектов ЗСО водоисточников;

- ремонт ограждений и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- тампонирование неработающих водозаборных скважин;

- проведение ежегодных профилактических мероприятий по механической очистке колодцев с последующей дезинфекцией, благоустройство колодцев;

- контроль за соблюдением режима прибрежных полос и водоохранных зон водотоков города;

- контроль за соблюдением режима ЗСО водоисточников;

- обеспечение периодичности лабораторных исследований питьевой воды, подаваемой населению;

- озеленение прибрежной части и создание рекреационной зоны на левом берегу реки Карла;

- реконструкция и ремонт изношенных водопроводных и канализационных сетей города;

- организация поверхностного стока и мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки и промышленной зоны - закрытой системой.

На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные мостики или прокладываются водопропускные трубы. Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод, формируемых с территории города, производится в главные коллекторы бассейнов, с последующим сбросом через резервуары-отстойники в реку Карла.

Понижение уровня грунтовых вод намечается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории по улицам Ефремова, Космовского, Кленовая, Шафранова и Строительная. Предлагается систематический дренаж, предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод. Размеры дренируемых площадей требуют уточнения на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.

Мероприятия по защите территории от затопления и организации пляжной зоны

Предлагается в юго-восточной части города от затопления устройство земляной дамбы вдоль берега водоема и частичная подсыпка прибрежной зоны до отметки подтопления. Планируемые откосы в сторону реки укрепляются железобетонными плитами.

На правом берегу реки Карла в месте спрямления русла реки вдоль южной границы города рекомендуются агро-лесомелиоративные мероприятия, которые включают в себя посадку лесозащитных полос в бассейне реки, сохранение озеленения прибрежных защитных полос.

Проектом Генерального плана предусмотрена организация городской пляжной зоны в юго-восточной части города в проектируемой зоне береговой полосы спрямленного участка русла реки Карла.

В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу от растительности.

Общая площадь благоустроенной территории пляжа с учетом подводной части составит 0,35 га.

Мероприятия по установке зон санитарной охраны источников водоснабжения

Первый пояс зон санитарной охраны

Территория первого пояса зоны санитарной охраны (должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных  горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Мероприятия по охране земельного фонда определяются, прежде всего, функциональным использованием территорий и для земель сельскохозяйственного назначения включают:

- оптимизацию структуры агроландшафта;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- фитомелиоративные мероприятия;

- противоэрозионную обработку почв;

- задержание снега и регулирование снеготаяния;

- агрофизические способы повышения противоэрозионной устойчивости почв.

Комплекс мероприятий по охране почв от загрязнения включает следующие предложения:

- регулярная санитарная очистка территории города;

- ликвидация свалок мусора;

- запрещение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- контроль за техническим состоянием средств подвижного состава местного и транзитного автотранспорта.

Мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- закрытие двух кладбищ в центральной и восточной частях города Буинск с сокращением санитарно-защитных зон до 50 м;

- резерв под новое кладбище предлагается северо-западнее города в районе существующего кладбища;

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, осуществление мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений (не только возбудителей сибирской язвы), а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;

- рекультивация земель после перефункционирования территорий молочной фермы, свинофермы, гусиной	фермы и других объектов с проведением лабораторных исследований почв;

- исключение выращивания продуктов питания в границах санитарно- защитных зон.

Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

Проектом Генерального плана предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации коммунальных и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

- удалять твердые коммунальные отходы (ТКО) контейнеровозами на специализированный полигон;

- обеспечить очистку городской территории от снега и льда с помощью снегоуборочных машин с вывозом за пределы города на территорию снежной свалки, размещение снежной свалки предлагается юго-восточнее населенного пункта Бикмуразово около автомобильной дороги Казань-Буинск-Ульяновск (точное местоположение снежной свалки необходимо согласовать с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском, Апастовском районах  (Буинский ТО));

- обеспечить надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив раздельный прием ТКО (металл, пластик, бумага);

- осуществить приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- создать комплексные системы управления оходами, организуемые по зональному принципу и включающие в себя производственные мощности по автоматизированной сортировке и переработке отходов, а также требуемую логистическую инфраструктуру, внедрение информационных технологий переработки отходов;

- модернизировать производства, внедрить малоотходные технологии;

- обеспечить селитебные территории, садовые товарищества, рекреационные зоны в полной мере контейнерными площадками, мусоровозами для сбора отходов;

- содержать скотомогильник в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе благоустройство, консервация, принятие мер по обеспечению безопасности.

Расчет прогнозируемого объема отходов (ТКО) выполнен в соответствии с нормативами накопления отходов СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 17 – Расчет прогнозируемого объема отходов (ТКО) на территории города Буинск на расчетный период

| Коммунальные отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТКО с учетом общест.зданий | 21 524 | 22 693 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 6 027 | 30 134 | 6 354 | 31 770 |

Сброс твердых коммунальных отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

31770 : 365 ≈ 87 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (ежедневно) количество контейнеров составит:

87 х 1 = 87 шт.

На территории города Буинск накопление твердых коммунальных отходов производится непосредственно в контейнерах (127 шт.) и бункерах (31 шт.). Вывоз ТКО осуществляется спецтранспортом. Дополнительные площадки для сбора мусора не требуются.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:

31770 * 20 / 10 = 63540 м2 или 6,4 га

где: 20 – расчетный период, лет;

31770 – объем накопления отходов городом в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех коммунальных отходов, которые будут образованы на территории города Буинск до 2041 года, требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 6,4 га.

Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В проекте Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;

- расчет и установление санитарно-защитных	зон от источников электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки к расчетному сроку генерального плана не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно- экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия:

- перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне ООО «Буинский сахар», в производственно-деловую зону;

- перефункционирование жилой застройки на расстоянии 100 м вдоль железной дороги по мере физического износа в озеленение специального назначения;

- оптимизация транспортной системы.

Эквивалентный уровень звука на участках проектируемой жилой застройки не превысит 51-55 дБА, поэтому дополнительных мероприятий по звукоизоляции окон и использованию акустических экранов на территории новой жилой застройки не требуется.

Таблица 18 - Шумовая характеристика улично-дорожной сети города Буинск на участках проектируемой селитебной застройки

| Улицы и дороги | Шумовая характери-ст ика транспор-тных потоков, дБА | Снижение уровня звука расстоянием между источником шума* и расчетной точкой* *, дБА | Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА | Снижение уровня звука экранам на пути распростра-н ения звука, дБА | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| ул. Объездная (восточная часть города) | 82 | 12-16 | 10-12 | - | 54 |
| ул. Объездная (юго-восточная часть города) | 82 | 15 | 10-12 | - | 55 |
| Улицы и дороги местного значения (жилые улицы) |  |  |  |  |  |
| ул. Полевая (усадебная застройка) | 73 | 7 | 5 | 10 | 51 |

Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Важнейшим экологическим принципом решения проблем современного загрязнения окружающей среды является поддержание способности ландшафтов к самоочищению. Благоприятные экологические возможности природной среды, наличие обширных природных территорий, регенерирующих чистую воду и воздух, не безграничны.

Одним из мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия различных источников, является дальнейшее развитие системы природно-экологического каркаса города, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.13330.2016 для комплексной защиты дорог ширина зеленых насаждений вдоль них должна составлять не менее 10 м территории и здоровья населения.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью.

В целях организации рекреации населения, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций леса, создания мест выпаса скота, озеленения санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных объектов Схемой территориального планирования Буинского муниципального района предлагается создание вокруг населенных пунктов лесо-луговых поясов, которые будут относиться к буферным территориям природно-экологического каркаса.

Для стабилизации природно-экологического каркаса города и рационального использования природных территорий предлагается проведение мероприятий, предотвращающих попадание любых промышленных и коммунально-бытовых стоков в поверхностные водоемы и подземные горизонты, исключающих влияние оросительных систем на состояние поверхностных и подземных вод, обеспечивающих максимальное сохранение естественного растительного покрова по берегам реки.

Таблица 19 – Расчет нормативной площади озелененных территорий города Буинск на расчетный период

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 21 524 | 22 693 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 21,5 | 22,7 |

Общая площадь озелененных территорий города составляет 35,2 га.

Для оздоровительного, средозащитного влияния зеленых и лесопарковых зон необходимо:

- строго регулировать рекреационные нагрузки на зеленые зоны;

- повысить природоохранный статус посредством разработки проекта границ защитных лесов и проекта границ лесопарковой и зеленой зоны города Буинск, а также рядом других нормативно-правовых документов.

Таким образом, мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории города будут играть активную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха населения, в охране природных ресурсов от загрязнения и истощения.

Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

В рамках проекта Генерального плана разработаны мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства, направленные на разрешение конфликтов, связанных с нарушением режима в зонах действия экологических ограничений.

Таблица 20 - Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства

| № | Наименование объекта | Размер СЗЗ | Предлагаемые варианты мероприятий | Срок реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буинский машиностроительный завод филиал ОАО «КМПО» | 500 | 1) Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Жилая застройка, сохранившаяся в проектной санитарно-защитной зоне, предлагается к перефункционированию по мере физического износа. | За расчетный срок |
| 2 | ОАО «Буинский Сахарный завод» | 300 | 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
| 3 | Буинский асфальтный завод | 500 | 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Перефункционирование жилой застройки, расположенной в проектной санитарно- защитной зоне по мере физического износа. | За расчетный срок |
| 4 | Буинские электрические сети | 50 | 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Жилая застройка, сохранившаяся в проектной санитарно-защитной зоне, предлагается к перефункционированию по мере физического износа. | За расчетный срок |
| 5 | ОАО «Буинскагрохимсервис» Склады удобрений | 500 | 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул.ул. Советская, Зеленая, Горького, Революции по мере физического износа. | На расчетный срок |
| 6 | Очистные сооружения | 500 | Перефункционирование предприятия. | На расчетный срок |
| 7 | ЭПУ Буинскгаз | 50 | 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул.ул. Первомайская, Ямашева, Горького по мере физического износа | На расчетный срок |
| 8 | Автосервис | 100 | 1) Оптимизация размещения объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | 2) Перефункционирование жилой застройки по ул. Зеленая по мере физического износа. | На расчетный срок |
| 9 | Филиал «Буинскнефтепродукт» | 500 | 1) Оптимизация размещения объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны. | На 1 очередь |
|  |  |  | - Перефункционирование жилой застройки усадебного типа по ул.ул. Комарова, Советская по мере физического износа. | На расчетный срок |
| 10 | Станция Буа | 100 | Перефункционирование жилой застройки по ул. Вокзальная по мере физического износа. | На расчетный срок |
| 11 | Железная дорога | 100 | Перефункционирование жилой застройки на расстоянии 100 м вдоль железной дороги по мере физического износа. | За расчетный срок |
| 12 | Кладбища по ул. Жореса | 100 | Закрытие кладбища с целью сокращения СЗЗ до 50 м. | На 1 очередь |
|  |  |  | Перефункционирование жилой застройки в 50 м СЗЗ по мере физического износа. | За расчетный срок |
| 13 | Кладбища по ул. Казанский Тракт | 100 | Закрытие кладбища с целью сокращения СЗЗ до 50 м. | На 1 очередь |
|  |  |  | Перефункционирование жилой застройки в 50 м СЗЗ по мере физического износа. | За расчетный срок |

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:

- экологическое страхование;

- страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;

- добровольное медицинское страхование населения.

Варианты компенсационных мероприятий:

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»).

Мероприятия по охране животного и растительного мира

В целях защиты растительного мира территории муиципального образования предлагается:

−	формирование системы природно-экологического каркаса, включающей территориальное и качественное развитие объектов озеленения, обеспечение непрерывности системы зеленых насаждений;

−	улучшение состояния городских лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения, ввода молодняков в категорию ценных лесных насаждений, поддержания оптимальной пространственно-возрастной структуры лесных насаждений в целях повышения устойчивости древостоев;

−	обеспечение улучшения санитарного состояния городских лесов и охраны лесов от пожаров и лесонарушений;

−	восстановление нарушенных земель с последующим лесоразведением;

−	регулирование рекреационных нагрузок на леса;

−	запрет использования интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

−	регулирование выпаса скота на пастбищах и лугах во избежание вытаптывания;

−	увеличение площади защитных (противоэрозионных, овражно-балочных, полезащитных, водоохранных) лесонасаждений;

−	организация лесопарковых зеленых поясов вокруг города;

−	обеспечение строгого учета и контроля за проводимыми мероприятиями по лесовосстановлению и лесоразведению.

Для охраны зеленых насаждений в населенном пункте необходимо:

−	проведение учета и инвентаризации объектов озеленения, создание реестров городских зеленых насаждений;

−	повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования до нормативных значений, установленных СП 42.13330.2016;

−	реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования, благоустройство парков и скверов;

−	проведение комплекса агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями;

−	ландшафтно-планировочное зонирование озелененных территорий с выделением зон различной степени рекреационного освоения;

−	совершенствование качественно-видовой структуры зеленых насаждений;

−	определение участков для проведения компенсационного озеленения, установление и утверждение ограничений и сервитутов озелененных территорий общего пользования;

−	контроль за охраной зеленых насаждений с привлечением муниципальных органов и государственных природоохранных служб.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

На территорию города Буинск могут оказывать влияние поражающие факторы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть вызваны стихийными природными явлениями, которые могут возникнуть на территории города и которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.

К таким явлениям можно отнести: метеорологические - сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз; гидрологические - высокий уровень воды; геологические – просадочные грунты; природные пожары.

Основным мероприятием защиты территории и населения от опасных метеорологических воздействий является своевременное оповещение о возможности возникновения опасного явления. Население должно быть информировано о способах защиты людей и повышению устойчивости зданий (сооружений), правилах поведения людей при возникновении опасного метеорологического явления, местах возможного укрытия, путях выхода и районах размещения при эвакуации из зон повышенной опасности.

Наибольшую опасность, с точки зрения возникновения затопления представляет весна, когда во время таяния снегов выпадает значительное количество осадков.

К факторам, влияющим на уровень и расход воды, для случая паводка относятся:

- количество осадков и их интенсивность;

- продолжительность осадков;

- площадь охвата, предшествующая выпадению осадков;

- увлажненность бассейна;

- водопроницаемость почвы;

- рельеф бассейна;

- наличие и глубина мерзлоты.

Подтопление территории характеризуется повышением уровня грунтовых вод, гидродинамическим давлением потока грунтовых вод, загрязнением (засолением) почв и коррозией подземных металлических конструкций.

Подтопления опасны тем, что приводят к увлажнению и разжижению грунтов, снижению их несущей способности. Подтопления влекут за собой деформацию, а иногда и полное разрушение сооружений, подземных коммуникаций, трубопроводов, транспортных систем.

Подтопления в большей степени отрицательно влияют на жилищно-коммунальные хозяйства города. Наиболее значимым поражающим фактором подтопления территории, влияющим на жизнедеятельность населения и работу объектов экономики и организаций можно считать - коррозию подземных металлических конструкций, и как следствие нарушения в работе инженерных сетей.

В ряде случаев при подтоплениях рекомендуются щадящие осушительные мероприятия с отслеживанием сохранности увлажненного состояния оснований фундаментов, для которых вода является своеобразным консервантом. Прежде всего, это касается домов, расположенных на деревянном фундаменте. Наличие большого временного запаздывания между началом процесса подтопления территорий и их аварийным состоянием, чреватым возникновением ЧС разного уровня, имеет не только негативный аспект, но одновременно предоставляет возможность принимать превентивные, опережающие меры по их предотвращению и предупреждению ЧС.

Для защиты населения и нормального функционирования хозяйствующих субъектов, а также минимизации последствий вызванных поражающими факторами подтоплений необходимо выполнить следующий комплекс организационных мероприятий:

- заблаговременно разрабатывать и вводить в действие планы защиты населения в ЧС, обусловленных природными стихийными бедствиям, в том числе вызванных подтоплениями;

- организовывать и осуществлять непрерывное наблюдение, контроль и прогнозирование состояния природной среды, возникновение и развитие подтоплений, с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременно оповещать население и органы руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения подтопления и их развитии, а также доведение до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучать население действиям в условиях подтопления территории;

- заблаговременно создавать и накапливать оборудование, имущество и технику необходимую для проведения аварийно-спасательных работ, по восстановлению поврежденного в результате подтопления.

Кроме того, необходимо выполнение и ряда технологических мероприятий таких как:

- замена аварийных и отслуживших свой срок трубопроводов;

- очистка и при необходимости замена существующих дренажно-отточных систем;

- просушка коммуникаций после затопления территории.

При проведении дренажных работ необходимо учитывать, что интенсивная откачка подземных вод может изменить установившийся гидродинамический режим на застроенных территориях, сложенных структурно неустойчивыми породами, и вызвать нарушение устойчивости грунтов. В результате может возникнуть ответный «дренажный эффект», активизирующий суффозионные и просадочные процессы. В определенных условиях эти процессы могут развиваться настолько быстро, что становятся опасными не только для зданий и сооружений, но и для людей.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах. В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность наводнения. Пострадавшим на воде должна быть оказана медицинская помощь.

Самоэвакуация населения на незатопляемую территорию проводится в случае необходимости неотложной медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания, угрозы ухудшения обстановки или при потере надежды на помощь со стороны.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении водопроводных, газовых или канализационных магистралей необходимо передать в коммунальные службы.

Перед входом в дом или здание следует убедиться, что конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности. Прежде чем войти в помещение, необходимо в течение нескольких минут его проветрить, открыв входные окна и двери. При осмотре внутренних помещений не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе газа, а использовать для этого электрические фонари на батарейках.

При освоении территорий с просадочными грунтами необходимо применять весь комплекс инженерных мероприятий в соответствии с нормативными документами, применяемыми при проектировании и строительстве. К таким мероприятиям относятся уплотнение тяжелыми трамбовками (в том числе глубинным уплотнением грунтовыми сваями), устройство грунтовых подушек, вытрамбовывание котлованов, другие конструктивные и водозащитные мероприятия.

Ураган - это ветер большой разрушительной силы, скорость которого более 32 м/с. Во время бури скорость ветра меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра еще меньше 13-15 м/с.

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на комунально-энергетических сетях.

Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводят к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории города.

Информация об угрозе ураганов и бурь осуществляется заблаговременно. Она несет сведения о времени подхода стихийного бедствия к данному району, характер его проявления и правилах поведения людей.

С получением сигнала (сирены, наружные громкоговорители, радиоприемники, телевидение) население приступает к работам по повышению устойчивости зданий, сооружений, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов.

С наветренной стороны плотно закрывают окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

С получением информации о приближении урагана или бури население занимает ранее приготовленные помещения или укрытия.

При нахождении на открытой местности необходимо удалиться от зданий и сооружений, укрыться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах дорог (лечь на дно и плотно прижаться к земле). Такие действия значительно снижают опасность получения травм, возникающих в результате метательного действия ураганов и бурь.

Природные пожары - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, строения и сооружения, животные и растения. Нередко лесные пожары приводят к гибели людей.

Учитывая площади лесных массивов, состав леса, рельеф местности, степень пожарной опасности и другие параметры лесов города Буинск можно сделать вывод о том, что на территории города наиболее вероятны малые и небольшие пожары, и только в неблагоприятные годы возможны средние пожары.

Заблаговременно должны быть разработаны мероприятия по проведению возможной эвакуации жителей города, находящихся в непосредственной близости от очагов возгораний.

Все мероприятия, направленные на предупреждение возникновения, распространения и развития природных пожаров на территории города, осуществляются в плановом порядке и проводятся заблаговременно силами МЧС Республики Татарстан и администрации города Буинск.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта: оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений МЧС.

Руководители предприятий, учреждений, организаций на территории города должны следить за соблюдением запрета на выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к городским лесам, а также к защитным и озеленительным насаждениям.

К числу основных организационных мероприятий по предотвращению природных пожаров и минимизации последствий относятся:

- заблаговременная разработка ситуационных планов и планов пожаротушения;

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием пожарной обстановки;

- своевременное оповещение населения и должностных лиц об угрозе возникновения пожара, а также доведение до населения установленных сигналов и порядка действий в случае его распространения;

- заблаговременное создание запаса оборудования, имущества и техники, необходимых для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ по восстановлению поврежденных сооружений, коммуникаций и оборудования в результате пожара.

При угрозе приближения природного пожара к зданиям и жилым домам городской администрации необходимо оказать помощь населению в подготовке к эвакуации. При необходимости в первую очередь эвакуируются в безопасное место нетрудоспособное население – старики, больные, дети.

К тушению пожаров может привлекаться население не моложе 18 лет. Люди, участвующие в тушении пожара, снабжаются спецодеждой, касками, противодымными масками или противогазами. При сильной загазованности территории людям предоставляется отдых в чистых от дыма местах.

В городском лесу запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и другие горящие предметы;

- в жаркий период использовать легковоспламеняющиеся и тлеющие материалы;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином или другим ГСМ материал;

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машина с неисправной системой питания, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять на полянах бутылки или осколки стекла (способны срабатывать как зажигательная линза);

- выжигать траву под деревьями, на полянах, прогалинах;

- разводить костры в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Мероприятия по защите населения являются составной частью как предупредительных мероприятий, так и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном, так и в оперативном порядке.

Для обеспечения защиты населения создается общегосударственная, региональная, местная системы защитных мероприятий, которые включают:

  - анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и их  последствий;

  - организацию и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния окружающей среды;

  - превентивные меры, снижающие последствия применения противником средств поражения, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий;

  - заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности;

  - подготовку и обучение населения;

  - мероприятия по созданию фонда защитных средств;

  - мероприятия по эвакуации населения;

  - мероприятия по медико-биологической, радиационной и химической защите;

  - мероприятия противопожарной защиты;

  - мероприятия, направленные на сохранение объектов, существенно необходимых для выживания населения в военное время;

  - регулярное информирование населения о предполагаемых и возникающих опасностях, степени риска чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности, о приемах и способах защиты людей и их действиях в чрезвычайных ситуациях;

  - проведение	спасательных	работ	и	ликвидацию	чрезвычайных   ситуаций;

  - мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения и его социальной защите.

Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Для оценки экологического риска для здоровья населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках социально-гигиенического мониторинга проводить углубленные эпидемиологические исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней. Кроме того, необходимо:

−	обоснование региональных допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

−	разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения. Проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой;

−	разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения.

В результате реализации запланированных Схемой территориального планирования Республики Татарстан архитектурно-планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается достижение следующих показателей:

−	сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала;

−	экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

−	снижение водопотребления, обеспечение населения качественной питьевой водой;

−	улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

−	обеспечение экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления за счет строительства современных полигонов и создания мощностей по использованию и обезвреживанию отходов;

−	создание экологически безопасных производств на предприятиях;

−	достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

−	снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта;

−	защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

−	развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

−	организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием окружающей среды.