|  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Картографии и Территориального Планирования» |
| --- | --- |

305047, г. Курск, ул. Росинка, д.6, помещ.2

Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОГРН 1164632064167, ИНН/КПП 4632221668/463201001

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК»

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

г. Курск, 2021

| Заказчик | Исполнительный комитет города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Центр Картографии и Территориального планирования» |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУИНСК»

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом МК №2020.2812 от 11 января 2021 года)

Директор							       Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			       Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				        Ашурков В.В.

г. Курск, 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования»

Ткаченко Н.С.	         — директор

Сабельников А.Н.      — главный архитектор проекта

Ашурков В.В.              — руководитель проекта

Бурцева Н. А.	         — начальник отдела картографии

Васильева М.С.            — начальник отдела экономического анализа

Орлова Е.С.                   — архитектор

Шуклин Г.С.                 — архитектор

Примак А.А. 	         — менеджер ГИС

Косинова А.А.              — юрисконсульт

Жилинкова К.И.           — экономист

Бобкова Я.А.                 — инженер

Воронина О.И.              — инженер

Коржавин К.Е.              — инженер

Лукина В.А.                  — инженер

Нестерова А.В.             — инженер

Нестеров В.Р.                — инженер

Петрухин Е.Е.               — инженер

Ястребов А.И.	         — инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

2.	Цели и задачи разработки Генерального плана	8

3.	Современное состояние поселения муниципального района Республики Татарстан	9

3.1	Экономико-географическое положение, место поселения в системе расселения муниципального района Республики Татарстан	9

3.2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана «Охрана окружающей среды»	11

3.3 Характеристика земельного фонда	11

3.4 Демографическая структура населения	13

3.5 Производственные территории	16

3.6	Агропромышленный комплекс	21

3.7 Лесной комплекс	22

3.8	Жилищный фонд и жилищное строительство	22

3.9 	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	27

3.10	Кладбища	37

3.11	Туристско-рекреационный потенциал	38

3.12 Историко-культурное наследие	39

3.13	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	43

3.14	Инженерная инфраструктура	52

3.15 Инженерная подготовка территории	64

4.	Направления развития поселения на период расчетного срока реализации проекта генерального плана, обоснование мероприятий по территориальному планированию	66

4.1. Прогноз численности населения	66

4.2. Экономическое развитие	67

4.3 Развитие промышленности. Развитие агропромышленного комплекса	70

4.4 Развитие жилищной инфраструктуры	71

4.5 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	74

4.6 Развитие кладбищ	79

4.7 Развитие туристско-рекреационных территорий	79

4.8 Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	81

4.9 Установление границ населенного пункта	82

4.9.1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	85

4.10 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	86

4.11 Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	95

4.11.1 Мероприятия по организации поверхностного стока	95

4.11.2 Мероприятия по обводнению	98

4.11.3 Мероприятия по благоустройству карьера	98

4.11.4 Мероприятия по защите территории от затопления	99

4.12 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	100

5.	Технико-экономические показатели	119

Список литературы	121

Состав материалов

Проект Генерального плана муниципального образования

- Положение о территориальном планировании в текстовой форме.

- Положение о территориальном планировании в виде карт:

- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карта границ населенных пунктов;

- карта функциональных зон поселения.

- Приложение: описания местоположения границ поселения.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования

- Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

-  карта современного использования территории поселения;

-  карта инженерной инфраструктуры;

- карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение);

- карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение);

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Введение

Проект Генерального плана муниципального образования «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан подготовлен ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» по заказу Исполнительного комитета города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на основании муниципального контракта № 2020.2812 от 11 января 2021 года. Основанием для подготовки проекта Генерального плана является постановление Исполнительного комитета города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «город Буинск» муниципального района Республики Татарстан» № 66 от 30 ноября 2020 года (Приложение 1), письмо в ГУП «Татинвестгражданпроект» исх. № 02-5083 от 17 ноября 2020 года. Источник финансирования работ по разработке проекта Генерального плана – средства местного бюджета.

В соответствии с Уставом муниципальное образование «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан наделено статусом «городское поселение». Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее город Буинск).

В состав территории муниципального образования входит населённый пункт - город Буинск.

Границы города установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года №17 – ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Проект Генерального плана города Буинск подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на разработку Генерального плана.

Проект Генерального плана содержит:

1) положение о территориальном планировании в текстовой форме и в виде карт;

2) материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт;

3) сведения о границах населенного пункта, которые содержат графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект Генерального плана города Буинск соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Картографическая часть проекта Генерального плана выполнена с использованием компьютерных геоинформационных технологий в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2) и Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённых Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

Расчётный срок проекта Генерального плана города Буинск – 2041 год, первая очередь – 2031 год.

При разработке проекта Генерального плана города Буинск использованы проектные материалы Генерального плана города Буинск, выполненного    ПИНПФ «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2010 году.

В проекте Генерального плана города Буинск учтены сведения из муниципальных программ развития города Буинск, региональных и федеральных программ и стратегий развития Буинского района, Республики Татарстан, Российской Федерации; сведения ЕГРН; исходные данные по современному использованию территории, в том числе по размещению объектов капитального строительства; статистические данные о современном социально-экономическом положении, демографических ресурсах, об инженерно-транспортной инфраструктуре, промышленности, строительстве, охране окружающей среды; сведения о законодательно-правовой базе (местные, региональные, федеральные нормативно-правовые акты в области градостроительства).

- Цели и задачи разработки Генерального плана

Основными целями разработки проекта Генерального плана являются такие мероприятия, как:

- создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории города Буинск;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории города, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности посредством планирования размещения объектов местного значения для инфраструктурного обеспечения жизнедеятельности населения;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения города.

Задачами разработки проекта Генерального плана являются следующие направления:

1. отображение в проекте Генерального плана границ населенного пункта в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости;

2. совершенствование планировочной структуры населённого пункта;

3. оптимизация функционального зонирования территории;

4. обоснование границ и параметров функциональных зон;

5. обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления города;

6. обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района;

7. оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории города;

8. разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

9. разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

10. подготовка сведений о границе города Буинск для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

- Современное состояние поселения муниципального района Республики Татарстан

  - Экономико-географическое положение, место поселения в системе расселения муниципального района Республики Татарстан

Экономико-географическое положение города Буинск является одним из основных критериев, влияющих на развитие его территории.

В состав территории муниципального образования «город Буинск» входит населённый пункт: город Буинск. Административным центром муниципального образования является город Буинск. Город Буинск расположен в юго-западной части территории Республики Татарстан и входит в состав Буинского муниципального района Республики Татарстан. Город Буинск находится в Поволжье, на левом берегу реки Карла (левый приток Свияги) в 137 км к югу-западу от республиканского центра – Казани.

Границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года №17 – ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Буинский муниципальный район граничит с Дрожжановским, Апастовским, Тетюшским муниципальными районами, Чувашской Республикой и Ульяновской областью.

Город Буинск граничит с Кайбицким, Малобуинковским, Мещеряковским, Нижненаратбашским и Рунгинским сельскими поселениями.

Численность населения города Буинск составляет 20416 человек (по состоянию на 01 января 2020 года).

Площадь территории города Буинск – 1589,1 га, или 15,89 км2.

По территории города Буинск проходят автомобильная дорога и железная дорога федерального значения, связывающие транспортными потоками Республику Татарстан и другие регионы, находящиеся на севере и севере-востоке, с южными и западными областями России.

Буинский муниципальный район является территорией с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Сельское хозяйство ориентировано на молочно-мясное скотоводство, выращивание зерновых культур, сахарной свёклы, кормовых культур.

В городе Буинск сохраняют свою активность предприятия пищевой промышленности, строительства, машиностроения, торговли. Промышленность города Буинск представлена предприятиями: ООО «Буинский сахар», филиал ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртзавод», Буинский филиал АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат», ООО "Буинский машиностроительный завод"; ОАО " БУИНСКАГРОХИМСЕРВИС", Буинский асфальтный завод.

Социально-бытовое обслуживание жителей города Буинск включает услуги объектов здравоохранения, объектов образования, спорта, общественного питания, коммунального обслуживания, торговли, досуга, культуры. В городе функционирует ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», включающая в себя стационар, две поликлиники, лаборатории, паталого-анатомическое отделение. Образовательные учреждения представлены детскими садами (12 объектов), двумя общеобразовательными школами, двумя гимназиями, двумя лицеями. Среднее профессиональное образование можно получить в ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум», ГАПОУ «Буинское медицинское училище». Учреждением высшего профессионального образования является Буинский филиал ЧОУ ВПО «Академия социального образования». В филиале академии студенты получают гуманитарное образование социальной направленности. Дополнительное образование юные жители города получают в МБУДО «Центр внешкольной работы города Буинск Республики Татарстан» и МБУДО «Детская школа искусств города Буинска Республики Татарстан».

Город Буинск состоит из разрозненных жилых образований: старая часть города, новые кварталы секционной застройки и поселок сахарного завода. В старой части города сохранилась планировка XIX века, представляющая собой систему прямоугольных кварталов, застроенных одноэтажными, в большинстве своем деревянными домами с приусадебными участками.

Характерными особенностями исторически сложившейся планировки города является отсутствие четкого функционального зонирования территории и размещение промышленных и коммунально-складских территорий в жилой застройке без соблюдения санитарных разрывов.

Общественный центр города сложился на пересечении главных улиц Р.Люксембург, Вахитова, Космовского. Здания общественного назначения расположены по периметру существующего сквера. Это центр исторической части города.

На продолжении улиц Р.Люксембург и Космовского в направлении сахарного завода образовался новый общественно-деловой центр города с Центральным сквером, объектами общественно-делового назначения, с застройкой домами многоквартирного типа.

Промышленные и коммунально-складские территории сосредоточены в основном в юго-западной и северной частях города.

На территории Республики Татарстан выделяют три групповые системы расселения (Казанскую, Набережно-Челнинскую и Альметьевскую) и системы расселения, которые не сформированы в групповые системы. Так город Буинск являясь центром Буинского муниципального района, находящегося на периферии в системе расселения по республике. Специализацией центров этих систем расселения являются в основном агропромышленный комплекс.

При наличии определенных экономических и градостроительных предпосылок город Буинск, являясь малым городом, может приобрести функцию межрайонного центра и перейти в категорию среднего города. Так районы Предволжья и Закамья имеют достаточно выраженные перспективные межрайонные центры – Буинск и Чистополь, специализация которых на агропромышленном комплексе определяет взаимодействие их с районными центрами сельского расселения.

Средняя плотность населения города Буинск составляет 1284,0 чел/км2.

## 3.2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана «Охрана окружающей среды»

Подраздел «Материалы по обоснованию проекта генерального плана «Охрана окружающей среды» раздела «Современное состояние поселения муниципального района Республики Татарстан» материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформлен в виде отдельного приложения к материалам по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме.

## 3.3 Характеристика земельного фонда

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

Согласно действующему законодательству (Земельному кодексу и дополняющим его законодательным документам) и сложившейся землеустроительной практике, государственный учет земель в Республике Татарстан осуществляется по категориям земель, угодьям, формам собственности в соответствии с единой системой учета, принятой в Российской Федерации.

На 01.01.2021 года земельный фонд города Буинск составляет 1589,1 га.

По Земельному Кодексу РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, глава XV, статья 83:

- землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов;

- границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Особенностью категории земель населенных пунктов является то, что она представляет собой ценность прежде всего в качестве территориального пространства, земельной основы, которая может быть использована для создания на ней различных по назначению объектов недвижимости и иных необходимых для комфортного проживания населения объектов селитебной, транспортной, инженерной и других видов инфраструктуры. Именно на этих землях наиболее активны инвестиционно-строительные процессы, осуществление различных форм градостроительной деятельности, в связи с чем важнейшее значение в регулировании вопросов использования и охраны данных земель имеет также и градостроительное законодательство.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.

Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков).

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, сооружений.

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам.

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

## 3.4 Демографическая структура населения

Анализ демографической ситуации – непременное условие хозяйственного освоения территории, ее ресурсов, экономического развития общества. Направление, сила, характер этого воздействия зависят от темпов роста общей численности населения, его структуры по возрасту и по полу, трудоспособности, качественного состава трудовых ресурсов, степени их использования и т.д.

Численность населения города Буинск составляет 20416 человек (по состоянию на 01 января 2020 года).

Таблица 1 - Сводные данные по динамике численности населения города Буинск за период 20012-2020 гг., человек

| Показатели | Значение по годам (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (01.01.20) |
| Население | 20785 | 20718 | 20854 | 20886 | 20905 | 20848 | 20681 | 20416 |

Таблица 2 - Естественное движение численности населения города Буинск за период 2012-2020 гг.

| Показатели, чел. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (01.01.21) |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родилось | 517 | 521 | 480 | 510 | 374 | 385 | 345 | 286 | 289 |
| умерло | 710 | 668 | 693 | 691 | 679 | 623 | 667 | 624 | 773 |

На протяжении периода с 2012 год по 2016 год население города Буинск имело положительную тенденцию роста. С 2017 года по 2020 год численность населения снизилась на 2,5%.

Графическое представление процесса динамики численности населения города Буинск представлен на графике.

Рисунок 1 - Динамика численности населения города Буинск с 2012-2021 гг.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы.

На протяжении последних лет смертность в городе Буинск превышала рождаемость. Снижение рождаемости за 9 лет составило 44,0 %.

Естественный прирост населения является отрицательной величиной, как для многих городов и сел Татарстана, так и для России в целом. Здесь сказались последствия кризиса в социально- экономической сфере современной России и влияния чисто демографических факторов.

Таблица 3 - Демографическая структура населения по возрастному фактору, миграционные показатели города Буинск (по состоянию на 01 января 2020 года)

| № п/п | Показатели | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 20416 |
| 1.1 | Детского возраста: | 4143 |
| 1.1.1 | до одного года | 203 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 1565 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 2375 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 11199 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 474 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 5255 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 5470 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 5074 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста(для женщин) | 3547 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста(для мужчин) | 1527 |
| 2. | Общий прирост населения | -883 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | -484 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 289 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 773 |
| 2.2 | Механический прирост населения | -399 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 426 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 825 |

Исходя из данных за 2019 год процент населения детского возраста составляет 20,3%, трудоспособного возраста – 55,0%, пожилого возраста – 24,7%. Высокая смертность, особенно среди мужчин, и низкая рождаемость – одни из основных причин существующей ситуации. С сокращением рождаемости в последующие годы изменится возрастная структура в сторону населения старших возрастов.

По состоянию на 01 января 2020 года численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 35 человек. На продолжительность жизни населения влияют не только генетические и биологические факторы, экология, но и социальные условия проживания (жилищные условия, доступность здорового питания, уровень медицинского обслуживания, уровень образования, рабочие условия и т.п.).

Миграционные процессы в городе Буинск носят отрицательный характер. Количество выбывших жителей с территории города почти в два раза превышает количество прибывших, что обозначает миграциионный отток населения. Трудоспособное население, в основном, выбирает местом работы город Казань. Большая доля выбывающих – высококвалифицированные специалисты молодого возраста.

Национальный состав населения Буинского района представлен множеством национальностей со значительным преобладанием татарского населения (около 65%). Район характеризуется отсутствием напряженности в отношениях между отдельными национальностями и религиозными группами.

Улучшение жизнеобеспечения населения позволит сократить количество выбывших с территории в последующие годы, приостановить рост миграционного оттока.

При условии проведения политики привлечения на территорию трудовых ресурсов, мер стимулирования деторождаемости, мер по сокращению уровня смертности, по реализации мероприятий народосбережения могут быть решены проблемы демографической ситуации.

## 3.5 Производственные территории

В Буинском муниципальном районе имеются благоприятные социально-экономические условия, обусловленные внутренним потенциалом: географическое расположение района, агропромышленный комплекс, промышленный потенциал, строительный комплекс, инвестиционная привлекательность, сфера малого и среднего предпринимательства, человеческий потенциал.

Экономика Буинского муниципального района характеризуется высоким производственным потенциалом.

Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», город Буинск входит в состав Западного экономического района Республики Татарстан, расположенного в юго-западной части Татарстана.

Для достижения позитивных результатов в развитии городу Буинск необходимо достигать и поддерживать на высоком уровне экономические, социальные, экологические и другие показатели, комплексно характеризующие состояние населенного пункта. Рост показателя валового территориального продукта Буинского муниципального района связан с интенсивным развитием промышленности, сельского хозяйства. Основными отраслями обрабатывающей промышленности, как и раньше в районе останутся пищевая промышленность, затем машиностроение и металлообработка.

В городе Буинск сохраняют свою активность предприятия пищевой промышленности, строительства, машиностроения, торговли. Промышленность города Буинск представлена предприятиями: ООО «Буинский сахар», филиал ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртзавод», Буинский филиал АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат», ООО "Буинский машиностроительный завод"; ОАО " БУИНСКАГРОХИМСЕРВИС", Буинский асфальтный завод, ООО «Буа Элеватор».

Важнейшим показателем, характеризующим работу промышленных предприятий, является объем промышленного производства.

Производство промышленных товаров основными предприятиями города Буинск за 2016 год составило 4896,0 млн.руб., в 2019 году этот показатель составил 6190,0 млн. руб., таким образом в течение анализируемого периода отмечается рост производства, который составил 26,0 %.

В общем объеме промышленной продукции 46,0 % приходится на производственные объемы ООО «Буинский сахар». Высокие показатели объема выпущенной продукции достигнуты в 2017 году. Филиал ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртзавод», Буинский филиал АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат» также являются лидерами по производству продукции на территории города Буинск. На их долю приходится около 42,0 % от общего объема производства основных предприятий.

Таблица 4 - Основные показатели деятельности промышленных предприятий города Буинск

| Наименование отрасли | Наименование предприятия | Выпускаемая продукция | Объем производимой продукции, млн. руб. |  |  |  |  | Численность работающих, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| промышленность | ООО "Буинский сахар" | сахар | 2702,6 | 3644,8 | 2537,5 | 2838,4 | 2771,7 | 583 | 590 | 547 | 506 | 501 |
| промышленность | филиал ООО "Русский Стандарт Водка" "Буинский спиртозавод" | спирт | 792,8 | 961,2 | 746,1 | 951,1 | 1124,6 | 147 | 142 | 138 | 136 | 124 |
| промышленность | Буинский филиал АО "ЗМК" | молочная продукция | 940,2 | 1154,8 | 1074,9 | 1665,7 | 1464,2 | 118 | 129 | 139 | 176 | 194 |
| промышленность | ООО "Буинский машиностроительный завод" | готовые металлические изделия | 390,9 | 331,8 | 384,3 | 606,6 | 374,5 | 221 | 144 | 135 | 234 | 239 |

Результаты работы по переработке урожая ООО «Буинский сахар» показали необходимость проведения реконструкции предприятия с увеличением производительности около 6-7 тысяч тонн в сутки. Согласно «Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» принято решение о модернизации завода, которая предусматривает расширение продуктового отделения и частичное обновление технологического оборудования свеклоперерабатывающего, сокоочистительного цехов, сушильного отделения, а также замену котлового-энергетического оборудования. К 2030 году планируется достичь выпуска продукции в объеме 10 тысяч тонн в сутки. Основная проблема - это субсидирование инвестиционного кредита.

Несколько лет назад завершил модернизацию ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртозавод. Завод модернизирован на основе лучших мировых практик по производству. Специалистами успешно завершен полный монтаж оборудования браго-ректификационной установки, пробурены 4 эксплуатационные скважины, проложен водопровод, соединяющий скважины с БСЗ, успешно завершен проект по строительству и запуску биологических очистных сооружений, завершен монтаж оборудования по зерноподработке, оборудование запущено в эксплуатацию, модернизирована котельная с целью увеличения мощности на 20% и др.

Осуществление модернизации завода обеспечило новую технологическую схему производства спирта, проектирование и подключение новой системы автоматического управления технологическими процессами обеспечивает стабильность и надежность производства. Это несомненно повлияло на качество и увеличение объема производства спирта.

В Буинском филиале АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат» основным выпускаемым товаром является сливочное масло и сыр, сухая сыворотка, заменитель цельного молока и др.

Исходя из анализа современного состояния пищевой промышленности города Буинск и Буинского муниципального района в целом, анализируя прошлые достижения отрасли, можно выявить наиболее вероятные перспективные пути развития предприятий пищевой промышленности в разрезе производства основных видов продукции.

Необходимо создание условий предприятиям пищевой промышленности для проведения технического перевооружения, внедрения новейших технологий, а также проведение работ по реконструкции и модернизации производств на современной основе, созданию новых конкурентоспособных, высокотехнологичных производств, что позволит обеспечить устойчивые высокие темпы роста в отрасли, повысить бюджетную эффективность предприятий.

На основании ресурсного потенциала в промышленном производстве город Буинск в дальнейшем продолжит развитие производства пищевых продуктов, ориентирующегося в значительной мере на спрос со стороны населения, как местного, так и населения других муниципальных образований, а также за пределами республики.

Для увеличения темпов роста промышленного производства должны разрабатываться инвестиционные проекты предприятий.

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание воспроизводство и приобретение основных средств. Величина инвестиций в основной капитал характеризует размер финансовых активов, вложенных инвестором на определенный срок в основной капитал предприятия при условии получения в перспективе планируемой прибыли.

В Буинском районе есть свободные земельные участки, которые возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов, а также возможности обеспечения потенциальных резидентов необходимыми инженерными ресурсами.

В июле 2017 года в районе активно начата работа по созданию муниципального промышленного парка «Буинск». Промышленный парк «Буинск» расположится на площади в 26 га возле села Мещеряково вблизи города Буинск. Выбор места обусловлен выгодным экономико-географическом положением, развитой транспортной инфраструктурой и незначительной удаленностью от крупных промышленных городов России.

Задачи создания индустриального парка:

- создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов;

- организация новых и совершенствование действующих промышленных производств;

- стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и внедрение ее результатов.

Перспективы развития предприятий промышленности связаны с дальнейшим повышением качества продукции и выходом на новые рынки сбыта продукции, ускорением темпов модернизации и технического перевооружения, а также грамотной стратегией маркетинга.

Малое предпринимательство

В условиях рыночной экономики малый бизнес является наиболее динамично развивающимся сектором. В современных рыночных условиях субъекты малого предпринимательства успешно осуществляют предпринимательскую деятельность, достигая при этом положительных финансово-хозяйственных результатов.

При анализе роли малого предпринимательства в экономике необходимо исходить из того, что малый бизнес распадается на два больших направления, существенно различающихся по экономическому смыслу и роли – малые предприятия и индивидуальное предпринимательство. Первое из этих направлений завоевало свою нишу повсюду в мире практически во всех видах экономической деятельности, второе отчетливо тяготеет к сфере услуг, в первую очередь к торговле.

К малым промышленным предприятиям, в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1995 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», относятся коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 100 человек.

В экономике города Буинск наиболее широко представлено индивидуальное предпринимательство в торговле, обрабатывающем производстве.

Увеличение количества малых предприятий – это создание новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджета всех уровней, что также поможет снизить уровень теневого оборота и напряженности на рынке труда.

Перспективное развитие малого бизнеса, его структура, которая необходима для реализации общих стратегических целей развития экономики района и города могут быть обеспечены только при поддержке и направляющем воздействии региональных властей и научного сообщества.

Для формирования экономики любой территории развитие молодежного предпринимательства является одним из важных моментов. Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности - это не только увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. Федеральные законы не выделяют молодых предпринимателей в отдельную категорию, предоставляя им поддержку на общих основаниях с другими субъектами малого предпринимательства.

На муниципальном уровне в развитии молодежного предпринимательства можно указать ряд следующих проблем:

-	ежегодный отток активной молодежи из города Буинск и Буинского района в целом (в города Казань, Ульяновск);

-	отсутствие федеральной законодательной базы, регулирующей молодежное предпринимательство, ввиду этого:

-	слабо развита система государственной поддержки конкретно молодежного предпринимательства, включая финансовые элементы;

-	недостаточная работа инфраструктуры поддержки и развития молодежного предпринимательства;

-	слабая информационная поддержка молодежного предпринимательства, отсутствие знаний основ предпринимательства, сильное налоговое бремя.

Вместе с тем, в Республике Татарстан в этом направлении проделано немало работы. Активно реализуются обучающие программы для начинающих предпринимателей, школы предпринимательского ликбеза, бизнес-классы. Действуют программы грантовой поддержки начинающих фермеров. Проводятся Республиканские и региональные этапы конкурсов молодых предпринимателей.

Молодые предприниматели Буинского района активно участвуют в большинстве мероприятий в рамках программ для бизнес-молодежи.

Существенным элементом создания благоприятного климата для развития предпринимательства являются совместные действия в области социальной политики, развития экономики, занятости, социальной и правовой защиты работников предпринимательства органов государственной власти, профсоюзов и предпринимателей. Для развития малого предпринимательства необходимо привлечение средств массовой информации по пропаганде положительного опыта по поддержке предпринимательской деятельности, освещению проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании положительного имиджа предпринимателя.

## 3.6	Агропромышленный комплекс

Буинский муниципальный район имеет большой потенциал по производству продовольствия. Занимает одну из лидирующих позиций среди районов Республики Татарстан по объему производства валовой продукции сельского хозяйства, который выступает одним из значительных в республике производителем мяса, молока, зерна, сахарной свеклы.

В Буинском районе в сфере агропромышленного комплекса ведут производственно-хозяйственную деятельность сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.

В связи с тем, что Буинский район также, как и Республика Татарстан, относится к зоне рискованного земледелия, производство продукции растениеводства отличается нестабильностью. Учитывая, что ситуация в производстве растениеводческой продукции нестабильна и зачастую урожай во многом зависит от погодных условий, на передний план выдвигается задача наращивания темпов производства животноводческой продукции, так как эта отрасль является постоянным источником поступления денежных средств.

В сельхозформированиях Буинского района содержится более 20 тысяч голов крупного рогатого скота, поголовье свиней – более 60 тысяч голов.

Потенциальный рост аграрного производства в Буинском районе сдерживается рядом причин:

1.	сложные агрометеорологические условия последних лет отрицательно повлияли на финансовое положение большинства сельхозтоваропроизводителей Буинского района, что не позволяет:

•	приобрести в полном объеме удобрения и средства защиты растений;

•	обновить материально-техническую базу;

•	обеспечить страховую защиту посевов сельскохозяйственных культур.

2.	Дефицит квалифицированных кадров (как специалистов, так и работников массовых профессий).

## 3.7 Лесной комплекс

Город Буинск расположен в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южной лесостепной подзоны, Среднесвияжского ландшафтного района.

Среднесвияжский ландшафтный район является возвышенным (130- 180 м) со среднерусско-приволжскими лесами в сочетании с петрофитными степями и ясенево-дубовыми лесами под выщелоченными и типичными черноземами, глинистыми и тяжелосуглинистыми на песчано-глинистых отложениях юры и нижнего мела.

Вдоль восточной границы города Буинск на расстоянии 1 км расположен лесной массив Буинского лесничества с ценными лесными ландшафтами в условиях лесостепной зоны, что оказывает значительное положительное влияние на экологическую обстановку в городе и создает благоприятные условия для организации круглогодичного отдыха населения.

Лесной массив Буинского лесничества выполняет средообразующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан согласно данным государственного лесного реестра на территории города Буинск имеются леса, расположенные на землях населенных пунктов площадью 39,0 гектар. Приказа Федерального агентства лесного хозяйства об установлении границ лесничества, расположенного на землях населенных пунктов муниципального образования «город Буинск», занятых городскими лесами, не имеется.

## 3.8	Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным Исполнительного комитета города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на 01 января 2020 года общая площадь жилищного фонда составила 588,0 тыс. м2.

Одним из показателей, характеризующих состояние жилищной инфраструктуры, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По состоянию на начало 2020 года показатель обеспеченности жильем в городе Буинск составил 28,8 м2 общей площади на одного жителя. В Республике Татарстан средняя обеспеченность жильем на одного жителя равна 26,2 м2.

Таблица 5 - Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования «город Буинск»

| № п/п | Обеспеченность, кв.м/человек | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,8 | 198,4 | 389,6 |

Жилой фонд города Буинск состоит из многоквартирного жилищного фонда, включающего 172 многоквартирных дома общей площадью 198,4 тыс. м2 и частного, состоящего из 5375 домов общей площадью 389,6 тыс. м2.

В жилой застройке населенного пункта преобладают индивидуальные жилые дома. Индивидуальная жилая застройка составляет 66,0 % от общего жилого фонда города. Большая часть жилых домов (75% от общего жилфонда) имеет физический износ не более 30%. Ветхий жилой фонд отсутствует.

Около 80% жилищного фонда построено с использованием кирпича, а также панелей. И только около 20 % жилых зданий из дерева и прочих материалов.

Состояние многоквартирного жилищного фонда удовлетворительное за счет проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

Жилая застройка имеет 100% централизованное электроснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение. Многоквартирная жилая застройка оборудована централизованным отоплением. Системы водоотведения работают в многоквартирных домах, индивидуальная жилая застройка использует для сброса стоков выгребные ямы.

Таблица 6 - Характеристика многоквартирной (многоэтажной) и индивидуальной жилой застройки города Буинск

| Наименование | Количество квартир, единиц | Общая площадь квартир, кв.м | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего жилых домов | 10352 | 588000 | 5233 |
| В том числе индивидуальная жилая застройка | 5375 | 389600 | 5061 |
| Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей | 3985 | 122740,77 | 147 |
| Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома | 992 | 75659,23 | 25 |
| Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 –ти этажей | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7 - Характеристика жилого фонда города Буинск

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Характеристика жилищного фонда по материалу стен - в том числе | тыс.м2 общей площади | 588,0 |
| каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-« | 478, |
| - деревянные | «-« | 85,5 |
| - из прочих материалов | «-« | 24,5 |
| Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади | 588,0 |
| - в том числе с износом от 0 до 30% | «-« | 441,7 |
| - от 30 до 60% | «-« | 144,0 |
| - от 60% и выше | «-« | 2,3 |
| Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда | - |
| - водопроводом | «-« | 100 |
| -централизованной канализацией | «-« | 60 |
| -сетевым газом | «-« | 100 |
| - централизованным теплоснабжением | «-« | 21,0 |
| - горячим водоснабжением | «-« | 100 |

Таблица 8 - Характеристика домов, введенных в эксплуатацию на территории города Буинск с 2016 года

| Годы | Количество домов, единиц | Общая площадь, кв.м | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные дома, м2 | индивидуальные дома, м2 |
| 2016 | 117 | 13185 | 1918,0 | 11267,0 |
| 2017 | 110 | 15186 | 2353,0 | 12833,0 |
| 2018 | 101 | 15011 | 1420,6 | 13590,0 |
| 2019 | 109 | 15003 | 1318,0 | 13685,0 |
| 2020 (01.01.2021) | 138 | 20297 | 3708,0 | 16589,0 |

Рисунок 2 - Динамика ввода в действие общей площади жилых домов в 2016-2020 гг.

За период 2016-2020 годы в городе Буинск введено в эксплуатацию 78,6 тыс. м2 жилья. В 2020 году введено в эксплуатацию более 20 тыс. м2 жилого фонда. По отношению к 2016 году рост жилищного строительства составил более 50%. Увеличение объемов жилищного строительства является положительным фактором для развития территории города и уровня жизни населения.

Согласно постановлению Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 20 февраля 2021 года №51/Ик-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буинском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» предусмотрено обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение стандартного жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Кроме того, необходимо создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, в том числе предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Буинск.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

## 3.9 	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Образование (высшее, профессиональное, среднее, дошкольное)

Социальная инфраструктура города Буинск в сфере образования представлена следующими объектами:

1.	МБДОУ «Детский сад «Йолдызкай» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан», с нормативной вместимостью 60 мест и фактическим количеством воспитанников 66 чел.;

2.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Алтынчеч» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством воспитанников 108 чел.;

3.	МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 40 мест и фактическим количеством воспитанников 31 чел.;

4.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 220 мест и фактическим количеством воспитанников 266 чел.;

5.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством воспитанников 119 чел.;

6.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством воспитанников 119 чел.;

7.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 70 мест и фактическим количеством воспитанников 90 чел.;

8.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Батыр» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 80 мест и фактическим количеством воспитанников 86 чел.;

9.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «АБВГДЕЙКа» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 140 мест и фактическим количеством воспитанников 150 чел.;

10.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Аленушка» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан" с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством воспитанников 125 чел.;

11.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ак каен» города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 110 мест и фактическим количеством воспитанников 113 чел.;

12.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида «Светофорик» города Буинск с нормативной вместимостью 140 мест и фактическим количеством воспитанников 144 чел.;

13.	МБОУ «Гимназия имени М.М.Вахитова города Буинск Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 450 мест и фактическим количеством учащихся 345чел.;

14.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Р.З. Сагдеева" Буинского муниципального района Республики Татарстан с нормативной вместимостью 550 мест и фактическим количеством учащихся 495 чел.;

15.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" города Буинск Республики Татарстан с нормативной вместимостью 500 мест и фактическим количеством учащихся 638 чел.;

16.	МБОУ «Лицей №2 города Буинск Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 620 мест и фактическим количеством учащихся 670 чел.;

17.	МБОУ «Гимназия № 5 города Буинск Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 550 мест и фактическим количеством учащихся 395 чел.;

18.	МБОУ «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) города Буинск Республики Татарстан» с нормативной вместимостью 420 мест и фактическим количеством учащихся 363 чел.;

19. Детский дом-интернат по ул. Р.Люксембург проектой емкостью на 70 мест;

20.	ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум», ресурсный центр: проектная емкость – 700 учащ., фактическая посещаемость – 480 учащ.;

21.	ГАПОУ «Буинское медицинское училище»: проектная емкость – 400 учащ., фактическая посещаемость – 370 учащ.;

22.	Буинский филиал ЧОУ ВПО «Академия социального образования».

Таблица 9 - Характеристика ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум»

| № | Наименование образовательное учреждения | Местоположение (адрес, населенный пункт), встроенное или отдельно стоящее здание (если встроено, то куда) | Мощность учреждения |  | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |  |
| 1 | ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум» Министерство образования и науки РТ | Учебный корпус №1. РТ, г. Буинск, ул. Северной Коммуны, д. 41 | 200 | 200 | хорошее |
|  |  | Учебный корпус №2. РТ, г. Буинск, ул. Северной Коммуны, д. 41 | 300 | 200 | хорошее |
|  |  | Учебный корпус №3. РТ, г. Буинск, ул. Северной Коммуны, д. 36 | 200 | 80 | отличное |
|  |  | Учебно-производственные мастерские. РТ, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 | 250 | 220 | отличное |
|  |  | Общежитие, РТ, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 130 | 180 | 165 | отличное |

Открытие современных специальностей новых направлений на базе существующих учебных заведений города, развитие системы взаимодействия предприятий города с вузами столицы республики, позволит городу району стать центром учебных заведений. Направлениями работы могут стать медицина, сельское хозяйство, электромонтеры, мастера общестроительных работ, специалисты по монтажу газового оборудования, повара-кондитеры.

Дополнительное образование

В сфере дополнительного внешкольного образовани на территории города Буинск функционируют следующие образовательные учреждения:

- МБУДО «Детская школа искусств города Буинск Республики Татарстан»;

- МБУДО «Центр внешкольной работы города Буинск Республики Татарстан»;

- МБОУ ДОД «Буинская детская школа искусств №1»;

- МБУ ДО  ДЮСШ «Арктика»;

- МБУ ДО  ДЮСШ «Батыр»;

- МБУ ДО  ДЮСШ «Юность».

Культура

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие город, предприятия и учреждения.

В городе Буинск сохранены и развиваются многие традиции, позитивные ценности культуры, появляющиеся в различных видах творчества, в общении и личностном выражении людей. Имеются благоприятные условия для развития самодеятельного творчества, организации культурного досуга населения.

В домах культуры города созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад.

Объекты культурно-досугового направления города Буинск:

- МБУ «Районный Дом культуры»;

- МБУ «Буинский краеведческий музей»;

- МБУ «Досуговый центр»;

- МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Буинского муниципального района Республики Татарстан»;

- Буинский государственный драматический театр (194 места);

- МБУ «Центр культурного развития» Буинского муниципального района Республики Татарстан.

При МБУ «Районный Дом культуры» работают кружки на бесплатной основе, где занимаются дети и подростки в зависимости от способности и желания. Для вовлечения молодежи в общественно-культурную деятельность, что способствует ее отрыву от «улицы», повышению культурного уровня и направлению ее энергии в позитивное русло в городе организованы танцевальные коллективы «Гольфстрим» - средняя и младшая группы и народный ансамбль песни и танца «Лейсан», где занимаются участники разных возрастов от 5 до 45 лет, «Настроение», вокальный кружок «Семь нот», кружок «Конферанс», где занято более 400 детей и подростков. Приоритетным направлением организации досуга являются занятия в любительских объединениях, которым является организованный при Районном Доме культуры «Клуб гитаристов». В этом объединение занимаются дети и подростки, увлеченные игрой на гитаре. Около 500 детей занимаются в художественной самодеятельности города.

В МБУ «Досуговый центр» проводится культурно - массовая работа среди населения. Продвижение фильмов по городу Буинск производится при помощи рекламы. Установлены рекламные щиты, куда ежедневно вывешиваются афиши. Также показ кинофильмов освещается в местных газетах «Знамя», «Байрак», «Ялав», а также по телевидению «Буа Дулкыннары». Ведется работа с учебными заведениями и с детскими садами. Вместимость досугового центра - 246 зрительных мест.

Библиотеки Буинского муниципального района продолжают совершенствовать свою деятельность, осваивая новые технологии, информационные процессы, тем самым увеличивая не только качественные, но количественные показатели. Расширение спектра услуг привлекают новых читателей, наблюдается прирост по показателям. Технические возможности библиотеки позволяют расширить спектр информационных услуг для пользователей. И служат более глубокому изучению учебных предметов. Вся работа библиотек носит систематический и комплексный характер, библиотеки района находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы работы, а главное в работе, что она становиться любимым местом общения и досуга любителей книги и знания. Продолжается работа по возрождению семейного чтения на базе библиотеки - филиала №1 (город Буинск).

Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата услугами культурного развития населения.

Спортивные объекты

Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

В городе Буинск действуют детско-юношеские спортивные школы, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Арктика»» (280 учащ.), стадион, ипподром. Также принимают посетителей спортивные залы (включая залы при учебных заведениях), общая площадь которых составляет 2136,2 м2.

Ледовый дворец спорта «Арктика» Буинского муниципального района открыт 30 марта 2007 года и в июле 2009 года преобразован в детско-юношескую спортивную школу по хоккею с шайбой на основании постановления № 166 руководителя Буинского районного исполнительного комитета, с целью удовлетворения детей и подростков в получении дополнительного образования в спортивной сфере. В школе функционируют два отделения: хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках. Деятельность спортивной школы направлена на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие в избранном виде физической культуры. Спортивная школа «Арктика» ведет активную работу с детскими садами, школами, не только города Буинск, но и соседних населенных пунктов по привлечению детей в спортшколу. В утреннее время ледовая арена занята детьми дошкольного возраста. Для успешного и эффективного проведения тренировочных занятий созданы все условия.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс «Дельфин»» Буинского муниципального района Республики Татарстан» был открыт 30 марта 2007 года. Бассейн занимает в длину 25 м., в ширину 8,5 м., в глубину 140-200 см. Имеются 3 плавательные дорожки. Очистка воды производится 24 часа в сутки. Регулярно проводятся соревнования по плаванию среди учебных заведений и организаций. В отделении плавания занимаются дети с 5 до 16 лет и в учебно-оздоровительной группе с 16 лет и старше. В отделении тенниса и шахмат занимаются дети возрастом 7 лет и старше. Спорткомлекс предоставляет шахматный, бильярдный, тренажерный и теннисные залы для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Здравоохранение

Стратегической задачей в повышении качества жизни населения остается обеспечение населения доступной, эффективной медицинской помощью.

Таблица 10 - Проектная емкость ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»

| № | Наименование медицинского учреждения | Адрес | Вместимость учреждения |  |  | Примечание (техническое состояние существую-щего здания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стационары, койко-место (круглосуточ-ный/дневной) |  | поликлиники, амбулатории – посещ. в смену по проекту |  |
|  |  |  | проект. | факт. |  |  |
|  | ГАУЗ «Буинская ЦРБ» стационар | г. Буинск, ул. Ефремова, д.137 | 208/28 | 208/28 | - | удовлетвори-тельное |
|  | ГАУЗ «Буинская ЦРБ» поликлиника №1 | г. Буинск, ул. Ефремова, д.137 | - | - | 305 | удовлетвори-тельное |
|  | ГАУЗ «Буинская ЦРБ» Поликлиника №2 | г. Буинск, ул. Ефремова, д.133 | - | - | 305 | удовлетвори-тельное |

Таблица 11 - Структура ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»

| № п/п | Назначение | Адрес | Общая площадь (м2) | Количество смен | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный корпус больницы | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 5386 | круглосуточно | 1980 |
| 2 | Поликлиника | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 1632 | 1 смена | 1985 |
| 3 | Поликлиника | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 133 | 2689,4 | 2 смены | 1971 |
| 4 | Инфекционный корпус | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 936,7 | круглосуточно | 1981 |
| 5 | Пищеблок | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 364,3 | круглосуточно | 1981 |
| 6 | Лаборатория | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 247,3 | 1 смена | 1987 |
| 7 | Хозяйственный корпус | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 646 | 1 смена | 1981 |
| 8 | Паталого-анатомическое отделение | РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 137 | 164,2 | 1 смена | 2016 |

В городе Буинск местное население может воспользоваться медицинскими услугами в ГАУЗ «Буинская центральная районная больница». Общая проектная емкость учреждения составляет 610 посещений в смену в поликлиническом отделении, 236 коек в стационарном.

Отделение скорой помощи функционирует при ГАУЗ «Буинская центральная районная больница». В составе ГАУЗ «Буинская центральная районная больница» действует детская поликлиника и стоматологическая поликлиника.

Также в городе Буинск медицинское обслуживание населения осуществляет межрайонный перинатальный центр с родильным домом, рассчитанный на 46 коек. Он имеет 4 отделения: родильное, гинекологическое, централизованное стерилизационное отделение и женская консультация.

Для оказания неотложной помощи населению имеются 3 машины скорой помощи, которые в полной мере обеспечивают нормативные потребности города.

В городе функционирует молочная кухня. Радиус обслуживания раздаточных пунктов ДМК при малоэтажной застройке по нормативу составляет 800 метров.

В городе Буинск располагается 10 аптек.

В городе Буинск работает дом-интернат для престарелых и инвалидов по ул.Ефремова, рассчитанный на 120 человек.

Торговля, общественное питание, иные услуги

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории города Буинск функционируют 258 объектов розничной торговли и общественного питания, которые обеспечивают население различными промышленными и продовольственными товарами.

Таблица 12 – Объекты розничной торговли и общественного питания города Буинск

| Показатели | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | объект | 258 |
| павильоны | объект | 5 |
| палатки и киоски | объект | 1 |
| аптеки и аптечные магазины | объект | 10 |
| аптечные киоски и пункты- стр.6.5 | объект | 0 |
| общедоступные столовые, закусочные | объект | 1 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | объект | 5 |
| гипермаркеты | объект | 0 |
| супермаркеты | объект | 0 |
| специализированные продовольственные магазины | объект | 8 |
| специализированные непродовольственные магазины | объект | 5 |
| прочие магазины | объект | 245 |
| магазины дискаунтеры | объект | 0 |
| рестораны, кафе, бары | объект | 30 |
| минимаркеты | объект | 0 |
| универмаги | объект | 0 |
| прочие магазины | объект | 245 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | метр квадратный | 11824 |
| павильоны | метр квадратный | 150 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 236 |
| гипермаркеты | метр квадратный | 0 |
| супермаркеты | метр квадратный | 0 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 4500 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 235 |
| прочие магазины | метр квадратный | 7089 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 378 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 1051,4 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 3265,4 |
| Количество мест в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 100 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 264 |
| рестораны, кафе, бары | место | 1918 |

Таблица 13 – Объекты бытового обслуживания и иных услуг города Буинск

| Показатели | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | объект | 90 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | объект | 5 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | объект | 15 |
| Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | объект | 0 |
| Услуги бань и душевых | объект | 4 |
| Услуги парикмахерских | объект | 29 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | объект | 2 |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | объект | 5 |
| Изготовление и ремонт мебели | объект | 1 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | объект | 10 |
| Услуги фотоателье | объект | 7 |
| Ритуальные услуги | объект | 2 |
| Прочие виды бытовых услуг | объект | 10 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 5 |
| Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | единица | 0 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 39 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 2 |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 4 |
| Изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 9 |
| Услуги фотоателье | единица | 7 |
| Ритуальные услуги | единица | 1 |
| Прочие виды бытовых услуг | единица | 10 |

На территории города функционируют 3 почтовых отделения АО «Почта России». Два почтовых киоска обеспечивают население периодическими изданиями, пенсионерам раздают пенсии и субсидии, принимают оплату за жилищно-коммунальные услуги, а также оказывают иные услуги. На территории города действуют филиалы 6 банков, предоставляющих финансовые услуги населению. Гостей города принимают несколько мини-гостиниц общей емкостью 93 места.

Крупнейший в Республике Татарстан оператор ПАО «Таттелеком» предоставляет абонентам современные услуги связи: местная и зоновая телефонная связь, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение, мобильная связь.

Обеспечением и охраной правопорядка на территории города Буинск и Буинского муниципального района занимается Отдел МВД России по Буинскому району.

В городе Буинск прием населения ведут два аккредитованных нотариуса.

В городе Буинск располагается здание администрации Буинского муниципального района.

Расчет обеспеченности социально-бытовыми услугами населения

Расчет показателей обеспеченности населения города Буинск объектами культурно-бытового назначения выполнен на основе СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и муниципальных образований», Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан, Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Численность населения – 20416 человек (на 01.01.2020 г.).

Таблица 14 – Обеспеченность населения города Буинск объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 65 | 1 017 | 1 300 | 127,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 95 | 2 256 | 3 090 | 137,0 |
| 3 | Внешкольное образование | место | 10% населения школьного возраста | 238 | 1 336 | 562,5 |
| 4 | Профессиональные образовательные организации | место | по заданию на проектирование | - | 1 100 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная больница | объект | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 2 | 3 | 150,0 |
| 3 | Молочная кухня | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | 100,0 |
| 4 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны | место | 28 | 142 | 120 | 118,4 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | - | 10 | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | м2 общей площади | 350 | 7145,6 | 2136,2 | 29,9 |
| 2 | Бассейн | м2 зерк.воды | 25 | 510,4 | 212,5 | 41,6 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Театр | место | 8 | 163,3 | 194 | 118,8 |
| 2 | Клубные учреждения | место | 80 | 1 633 | 587 | 35,9 |
| 3 | Кинотеатр | место | 25 | 510 | 246 | 48,2 |
| 4 | Библиотека | тыс.т. | 4,5 | 92 | 100 | 108,8 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 280 | 5 716 | 11 824 | 206,8 |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 817 | 2 018 | 247 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 102 | 90 | 88 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 5 | 102 | 48 | 47 |
| 3 | Химчистка | кг/смена | 11,4 | 233 | 0 | 0 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Гостиницы | место | 6 | 122 | 93 | 75,9 |
| 3 | Нотариус | место | 1 | 1 | 2 | 200,0 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 на микрорайон | 3 | 3 | 100,0 |
| 5 | Отделение, филиал банка | объект | 1 | 1 | 6 | 587,8 |

Исходя из результатов анализа показателей обеспеченности социально-бытовыми и культурными объектами населения города Буинск, можно отметить необходимость достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами, объектами досуга, предприятиями бытового обслуживания и гостиничными услугами.

## 3.10	Кладбища

На территории города Буинск расположены три кладбища:

- кладбище площадью 2,7 га в восточной части города по ул. Жореса;

- кладбище площадью 5,7 га в западной части города по ул. Казанский тракт;

- кладбище площадью 2,2 га в северо-западной части города.

Согласно СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норматив площади на тысячу жителей для традиционных захоронений составляет 0,24 га.

Численность населения города Буинск составляет 20416 человек (по состоянию на 01 января 2020 года). Фактическая общая площадь кладбищ составляет 10,6 га. В соответствии с нормативом для численности населения 20,4 тыс. человек необходимо свободной площади для захоронений около 5,0 га.

## 3.11	Туристско-рекреационный потенциал

Рекреационный и культурно-исторический потенциал города Буинск включает в себя такие объекты, как Краеведческий музей, Драматический театр, архитектурные памятники регионального значения. С городом Буинск связаны биографии таких знаменитых людей, как Баки Урманче – великого татарского скульптора, художника; помощника Китайского государственного и политического деятеля XX века, главного теоретика маоизма Мао Цзэдуна– Борхан Шахиди; заслуженного мастера спорта СССР, 4-х кратного чемпиона мира по метанию диска Владимира Трусенёва и т.д.

Здание, в котором разместился Буинский краеведческий музей – одно из первых каменных сооружений в городе, построено в 1882 году. На первом этаже находились уездное казначейство и квартира исправника, на втором – приёмная, архив и уездное полицейское управление. В середине 90-х годах прошлого века сделан капитальный ремонт здания, оформлено шесть залов, которые охватывали вехи исторического развития Буинского района и города Буинск. В музее хранится 3636 единиц основного фонда, 5080 единиц научного фонда, воспоминаний. Самыми ценными считаются личные вещи семейного архива Баки Урманче и Бурхана Шахиди, фарфоровая чаша и блюдце Г. Шарафа, икона Николая Угодника.

Буинское медресе – одно из старейших ныне действующих мусульманских учебных заведений Татарстана, основанное в 1805 году, тогда оно называлось «Нурия». В начале XX века медресе располагалась в двух каменных и четырёх деревянных зданиях, включая и мечеть. Обучение велось в трёх отделениях: начальное, среднее и высшее. Деревянные здания медресе из-за ветхости были снесены. В 2002 году на месте старой полуразрушенной деревянной мечети построили новое двухэтажное здание медресе с мечетью. Под руководством четырёх учителей в медресе на очном, вечернем отделении и воскресных курсах обучаются около 80 учащихся.

Не в самом городе Буинск, но буквально в нескольких минутах езды от него находится село Большое Фролово. Главным его украшением является православная церковь Казанской иконы Божией матери – самый большой деревянный храм Татарстана, согласно данным сайта Татарстанской митрополии. Церковь была построена в 80-х годах XVIII века на средства местных крестьян, в 1821 году восстановлена после пожара.

В 2020 году в городе Буинск появилось новое общественное пространство для активного отдыха и занятий спортом – Sky Park (верёвочный парк).

Конюшня с ипподромом появилась в городе Буинск в 1995 году. На ипподроме может любой желающий прокатиться на лошадях или пони и даже устроить фотосессию с животными. Для детей можно выбрать прогулку на пони продолжительностью в 5, 10, 20 и 30 минут. Перед тем, как доверить самостоятельно управлять лошадью (если возникнет такое желание), тренер оценит навыки верховой езды.

Туристический маршрут «Буа – берега Свияги» находится в разработке. Высокую оценку идее создания данного маршрута дают представители туристических фирм, Госкомитета по туризму Республики Татарстан, Министерства спорта Республики Татарстан и телекомпаний Татарстана. Планируется запуск экскурсионного маршрута выходного дня под названием «От ГЭСа до ГЭСа». Сплав по реке Свияге - маршрут вошёл в программу "Малые реки - по городам России". Данныйй проект привлечет туристов в город Буинск, что увеличит прибыльность гостичного бизнеса и торговли, а также привлечет туристов посетить достопримечательности самого города Буинск.

Вдоль восточной границы города Буинск на расстоянии 1 км расположен лесной массив Буинского лесничества с ценными лесными ландшафтами в условиях лесостепной зоны, что оказывает значительное положительное влияние на экологическую обстановку в городе и создает благоприятные условия для организации круглогодичного отдыха населения и туризма.

Рекреационные территории представлены скверами по ул. Комсомольская и Космовского, расположенными в северной и восточной частях города, а также бульварами, парками на востоке Буинска - по улицам Космовского, Р. Люксембург, Татарстана и К.Маркса.

Город Буинск располагает значительными ресурсами для развития туристко-рекреационного потенциала его территории.

## 3.12 Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

По данным Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия на территории города Буинск расположены следующие объекты культурного наследия.

Регионального значения:

1. «Мечеть, XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 81;

2. «Аптека, 1902 г.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Жореса, д. 65/41;

3. «Дом Бурундуковского, нач. XX в.», расположенный по адресу: Республика	Татарстан,	Буинский	муниципальный	район,	г. Буинск, ул. Люксембург, д. 51

4. «Училище реальное, 1908 - 1910 гг.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Северная Коммуна, д. 41.

Границы территории и режим использования указанных объектов культурного наследия утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 октября 2014года № 757.

Выявленные объекты культурного наследия:

1. «Здание земской управы, где размещалась 1-я уездная ячейка РСДРП(б), 1888 - 1904 гг., 1918 - 1920 гг.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Ленина, 52;

2. «Жилой дом, конец XIX - начало XX вв.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Вахитова, д. 53;

3. «Комплекс зданий медресе, конец XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский	муниципальный	район, г. Буинск, ул. Интернациональная, д. 67;

4. «Вторая	 соборная мечеть,	 начало XX	в., реконстр. 1989	 г.» по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Интернациональная, д. 91/102;

5. «Здание городской электростанции, 1917 г.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский	муниципальный	район, г. Буинск, ул. Космовского, д. 33/41;

6. «Троицкий собор, 1719 г., 1813 г., 1828 г.», расположенный по адресу: Республика	Татарстан,	Буинский	муниципальный	район, г. Буинск, ул. Космовского, д. 42;

7. «Здание женской гимназии, 1913 г.», расположенный по адресу: Республика	Татарстан, Буинский	муниципальный	район, г. Буинск, ул. Космовского, д. 39/36;

8. «Комплекс зданий земской больницы, 1914 г.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Красноармейская, д. 45;

9. «Жилой дом, конец XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Либкнехта, д. 42;

10.	«Жилой дом, конец XIX - начало XX вв.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Либкнехта, д. 49;

11.	«Комплекс зданий медресе, XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Либкнехта, д. 77-79;

12.	«Мечеть "Усман бен Аффан", 1993 - 1994 гг.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Люксембург, д. 142;

13.	«Жилой дом помещика сентьева, XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский	муниципальный	район, г. Буинск, ул. Люксембург, д. 39;

14.	«Жилой дом, XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Люксембург, д. 45;

15.	«Жилой дом, XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. Люксембург, д. 59/57;

16.	«Здание городского мужского училища, 2-я половина XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. К. Маркса, д. 68;

17.	«Здание присутственных мест, 2-я половина XIX в.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. К. Маркса, д. 70.

На момент разработки проекта Генерального плана заключения границы территорий указанных объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ предусмотрено, что для объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, не имеющих утвержденных в законном порядке зон охраны, устанавливаются защитные зоны (в зависимости от местоположения, радиусом 100 или 200 метров).

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Такие зоны действуют до утверждения в порядке, установленном Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ, проекта зон охраны соответствующего объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). Исключение для строительства и реконструкции в защитных зонах предусмотрено лишь для линейных объектов.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня исторических поселений регионального (республиканского) значения Республики Татарстан» город Буинск является историческим поселением регионального значения.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 января 2016 года №13 «Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях» градостроительные намерения в границах исторического      поселения, оформленные в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке, подлежат рассмотрению вышеуказанной Межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

## 3.13	Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Город Буинск является административным центром Буинского муниципального района и крупным транспортным узлом. Федеральные и местные автомобильные дороги Буинскогомуниципального района пересекаются с железнодорожной магистралью. Через город Буинск проходит автомагистраль федерального значения Р-241 «Казань - Буинск - Ульяновск».

Связь муниципального образования «город Буинск» с населенными пунктами других муниципальных образований и субъектами Российской Федерации осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, примыкающим к МО «город Буинск». На присоединяемой к муниципальному образованию территории проходит дорога регионального значения Буинск – Яльчики IV категории, идентификационный номер 16 ОП РЗ 16К-0623.

Таблица 15 - Перечень автомобильных дорог в границах муниципального образования «город Буинск»

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность в границах поселения, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск | 6,360 | 6,360 | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 2.1 | Буинск – Яльчики (16 ОП РЗ 16К-0623) | 1,095 | 1,095 | - | - |

Согласно программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан» на 2020-2033 годы» в целях исключения транзита по городу Буинск разработан проект трассировки нового хода автомагистрали Р-241 «Казань - Буинск – Ульяновск» в обход города в восточном направлении от него (институт «Татдорпроект»).

По оценке природных условий, территория, на которой расположен город Буинск, относится к комфортным, благоприятным для проживания, что обусловлено благоприятными природными условиями. Транспортное сообщение с городом Буинск осуществляется по автомобильной дороге до города Казань - 137 км, до города Ульяновск - 80 км.

Транспортные потребности жителей и организаций на территории города Буинск реализуются за счет автомобильных дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселения.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

-	объекты социальной сферы;

-	объекты культурной и спортивной сферы;

-	объекты дошкольного и школьного образования;

-	объекты трудовой занятости населения.

Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы города осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

Таблица 16 – Основные показатели транспортной инфраструктуры города Буинск

| Показатели | Ед. измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожной сети | км | 6 |
| в том числе |  |  |
| - федерального значения | км | 6 |
| - регионального значения | км | - |
| - межселенного значения | км | - |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 168,3 |
| в том числе: |  |  |
| - федерального значения | км | 7 |
| - регионального значения | км | - |
| - межселенного значения | км | - |
| Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | /% | 90,7 |
| Плотность транспортной сети |  |  |
| - железнодорожной | км/ 100 км2 | 6 км /15,12 км2 = 0,4 |
| - автомобильной | км/ 100 км2 | 168,3км /15,12 км2 = 11,13 |
| протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - |
| Протяженность трубопроводного транспорта | км | - |

Характеристика федеральной автомобильной дороги в пределах границ населенного пункта город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан:

•	наименование: Р-241 «Казань - Буинск – Ульяновск»

•	значение: федеральное

•	техническая категория: III

•	тип покрытия проезжей части: конструкция дорожной одежды - капитальный с асфальтобетонным покрытием

•	ширина земляного полотна: 12 м

•	ширина проезжей части: 7 м

•	интенсивность движения в средние сутки (по материалам последних измерений): среднегодовая на участке км 102+200 - 8638 авт/сут.

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования состоит из местных автодорог IV категории, предназначенных для нескоростного движения с двумя полосами движения. В таблице ниже приведен перечень муниципальных дорог города Буинск. Скоростной режим городе в соответствии с п. 10.2 ПДД составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 17 – Характеристика состояния улично-дорожной сети г. Буинск

| № п/п | Наименование города, дороги, улицы | Категория | Протяженность, км. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | щеб, грав. | грунт. |
| 1 | г. Буинск, ул. Розы Люксембург | центральная дорога | 5,10 |  | 5,10 |  |  |
| 2 | г. Буинск, ул. Ефремова | центральная дорога | 4,40 |  | 4,40 |  |  |
| 3 | г. Буинск, пер. Ефремова | второстепенная дорога | 0,54 |  | 0,54 |  |  |
| 4 | г. Буинск, ул. Космовского | центральная дорога | 6,42 |  | 6,42 |  |  |
| 5 | г. Буинск, ул. Ленина | второстепенная дорога | 1,75 |  | 1,75 |  |  |
| 6 | г. Буинск, ул. Арефьева | второстепенная дорога | 2,25 |  | 2,25 |  |  |
| 7 | г. Буинск, пер. Арефьева | второстепенная дорога | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
| 8 | г. Буинск, пер. Аэропортовый | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 9 | г. Буинск, ул. А. Кутуя | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 10 | г. Буинск, ул. А. Шайдуллина | второстепенная дорога | 1,30 |  | 1,30 |  |  |
| 11 | г. Буинск, ул. Б. Шахиди | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 12 | г. Буинск, ул. Г. Загрутдинова | второстепенная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 13 | г. Буинск, ул. Г. Шарафа | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 14 | г. Буинск, ул. Р. Шарафутдинова | второстепенная дорога | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
| 15 | г. Буинск, ул. Дружбы | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 16 | г. Буинск, ул. З. Арусланова | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 17 | г. Буинск, пер. И. Хайруллина | второстепенная дорога | 0,90 |  |  | 0,9 |  |
| 18 | г. Буинск, ул. Ивашева | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 19 | г. Буинск, ул. Ипподромная | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 20 | г. Буинск, пер. М. Набережный | второстепенная дорога | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
| 21 | г. Буинск, пер. Нагорный | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 22 | г. Буинск, ул. Напольная | второстепенная дорога | 1,60 |  | 1,60 |  |  |
| 23 | г. Буинск, ул. Н. Кадырова | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 24 | г. Буинск, ул. Титова | второстепенная дорога | 0,43 |  | 0,43 |  |  |
| 25 | г. Буинск, ул. Светлая | второстепенная дорога | 1,30 |  | 1,30 |  |  |
| 26 | г. Буинск, ул. Свияжская | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 27 | г. Буинск, ул. Сев. Коммуны | второстепенная дорога | 2,15 |  | 2,15 |  |  |
| 28 | г. Буинск, ул. Татарстана | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 29 | г. Буинск, пер. Технический | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 30 | г. Буинск, ул. Колхозная | центральная дорога | 2,35 |  | 2,35 |  |  |
| 31 | г. Буинск, ул. Жореса | центральная дорога | 3,54 |  | 3,54 |  |  |
| 32 | г. Буинск, ул. Карла Либкнехта | второстепенная дорога | 2,34 |  | 2,34 |  |  |
| 33 | г. Буинск, ул. Красноармейская | второстепенная дорога | 2,49 |  | 2,49 |  |  |
| 34 | г. Буинск, ул. Молодежная | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 35 | г. Буинск, ул. Центральная | центральная дорога | 1,80 |  | 1,80 |  |  |
| 36 | г. Буинск, ул. Казанский тракт | центральная дорога | 1,68 |  | 1,68 |  |  |
| 37 | г. Буинск, ул. Мусы Джалиля | второстепенная дорога | 1,19 |  | 1,19 |  |  |
| 38 | г. Буинск, ул. Маяковского | центральная дорога | 1,19 |  | 1,19 |  |  |
| 39 | г. Буинск, ул. Чапаева | центральная дорога | 1,19 |  | 1,19 |  |  |
| 40 | г. Буинск, ул. Щорса | центральная дорога | 1,19 |  | 1,19 |  |  |
| 41 | г. Буинск, ул. Матросова | центральная дорога | 1,19 |  | 1,19 |  |  |
| 42 | г. Буинск, ул. Кольцевая | центральная дорога | 0,32 |  | 0,32 |  |  |
| 43 | г. Буинск, ул. Энергетиков | центральная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 44 | г. Буинск, ул. Кленовая | второстепенная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 45 | г. Буинск, ул. 8 Марта | второстепенная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 46 | г. Буинск, ул. Студенческая | второстепенная дорога | 1,25 |  | 1,25 |  |  |
| 47 | г. Буинск, ул. С. Сайдашева | второстепенная дорога | 1,22 |  | 1,22 |  |  |
| 48 | г. Буинск, ул. Ульянова | второстепенная дорога | 1,21 |  | 1,21 |  |  |
| 49 | г. Буинск, ул. Суворова | второстепенная дорога | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| 50 | г. Буинск, ул. Кутузова | второстепенная дорога | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| 51 | г. Буинск, ул. Нахимова | второстепенная дорога | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| 52 | г. Буинск, ул. Лесная | второстепенная дорога | 0,96 |  | 0,96 |  |  |
| 53 | г. Буинск, пер. Репина | второстепенная дорога | 0,62 |  |  |  | 0,62 |
| 54 | г. Буинск, ул. Казанская | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 55 | г. Буинск, ул. Крыма | второстепенная дорога | 0,61 |  | 0,61 |  |  |
| 56 | г. Буинск, ул. Ф. Энгельса | второстепенная дорога | 2,49 |  | 2,49 |  |  |
| 57 | г. Буинск, ул. Карла Маркса | центральная дорога | 2,49 |  | 2,49 |  |  |
| 58 | г. Буинск, ул. Вахитова | центральная дорога | 3,21 |  | 3,21 |  |  |
| 59 | г. Буинск, ул. Малая Набережная | второстепенная дорога | 2,60 |  | 2,60 |  |  |
| 60 | г. Буинск, ул. Безымянная | второстепенная дорога | 0,77 |  | 0,77 |  |  |
| 61 | г. Буинск, ул. Ягодная | второстепенная дорога | 0,76 |  | 0,76 |  |  |
| 62 | г. Буинск, ул. Речная | второстепенная дорога | 0,76 |  | 0,76 |  |  |
| 63 | г. Буинск, ул. Озерная | второстепенная дорога | 0,76 |  | 0,76 |  |  |
| 64 | г. Буинск, ул. Северная | второстепенная дорога | 0,76 |  | 0,76 |  |  |
| 65 | г. Буинск, ул. Сары Садыковой | второстепенная дорога | 0,82 |  | 0,82 |  |  |
| 66 | г. Буинск, ул. Ибрагимова | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 67 | г. Буинск, ул. Строительная | второстепенная дорога | 1,70 |  | 1,70 |  |  |
| 68 | г. Буинск, ул. Комсомольская | второстепенная дорога | 1,07 |  | 1,07 |  |  |
| 69 | г. Буинск, ул. Гагарина | центральная дорога | 1,65 |  | 1,65 |  |  |
| 70 | г. Буинск, ул. Б. Урманче | второстепенная дорога | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
| 71 | г. Буинск, ул. Богдановой | второстепенная дорога | 1,10 |  |  |  | 1,1 |
| 72 | г. Буинск, ул. Карташова | второстепенная дорога | 0,53 |  |  | 0,53 |  |
| 73 | г. Буинск, ул. Гарнизова | второстепенная дорога | 0,70 |  |  | 0,7 |  |
| 74 | г. Буинск, ул. Свердлова | второстепенная дорога | 0,71 |  | 0,71 |  |  |
| 75 | г. Буинск, ул. Газовая | второстепенная дорога | 0,63 |  | 0,63 |  |  |
| 76 | г. Буинск, ул. Варейкиса | второстепенная дорога | 0,60 |  | 0,60 |  |  |
| 77 | г. Буинск, ул. Объездная | второстепенная дорога | 5,30 |  | 5,30 |  |  |
| 78 | г. Буинск, пер. Кленовый | второстепенная дорога | 0,47 |  |  |  | 0,47 |
| 79 | г. Буинск, пер. Строителей | второстепенная дорога | 0,44 |  |  |  | 0,44 |
| 80 | г. Буинск, пер. Новоселов | второстепенная дорога | 0,41 |  |  |  | 0,41 |
| 81 | г. Буинск, пер. Егорова | второстепенная дорога | 0,37 |  |  |  | 0,37 |
| 82 | г. Буинск, пер. Монтажников | второстепенная дорога | 0,40 |  |  |  | 0,4 |
| 83 | г. Буинск, пер. Молодежный | второстепенная дорога | 0,46 |  |  |  | 0,46 |
| 84 | г. Буинск, пер. Парковый | второстепенная дорога | 0,51 |  |  |  | 0,51 |
| 85 | г. Буинск, пер. Машиностроителей | второстепенная дорога | 0,51 |  |  |  | 0,51 |
| 86 | г. Буинск, пер. Дементьева | второстепенная дорога | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
| 87 | г. Буинск, пер. Новый | второстепенная дорога | 0,52 |  |  |  | 0,52 |
| 88 | г. Буинск, ул. Самочкина | второстепенная дорога | 0,51 |  |  |  | 0,51 |
| 89 | г. Буинск, ул. Б. Хмельницкого | второстепенная дорога | 0,93 |  | 0,93 |  |  |
| 90 | г. Буинск, пер. Б. Хмельницкого | второстепенная дорога | 0,30 |  | 0,30 |  |  |
| 91 | г. Буинск, ул. Тукая | второстепенная дорога | 0,51 |  | 0,51 |  |  |
| 92 | г. Буинск, ул. Нариманова | второстепенная дорога | 0,51 |  | 0,51 |  |  |
| 93 | г. Буинск, ул. Некрасова | второстепенная дорога | 1,25 |  | 1,25 |  |  |
| 94 | г. Буинск, ул. Шафранова | второстепенная дорога | 0,85 |  | 0,85 |  |  |
| 95 | г. Буинск, ул. Мухамедова | второстепенная дорога | 1,12 |  |  |  | 1,12 |
| 96 | г. Буинск, ул. Бебеля | центральная дорога | 2,40 |  | 2,40 |  |  |
| 97 | г. Буинск, пер. Бебеля | второстепенная дорога | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| 98 | г. Буинск, ул. Садовая | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 99 | г. Буинск, ул. Солнечная | второстепенная дорога | 2,10 |  | 2,10 |  |  |
| 100 | г. Буинск, ул. Ф. Замалеевой | второстепенная дорога | 1,91 |  | 1,91 |  |  |
| 101 | г. Буинск, ул. Г. Исхаки | второстепенная дорога | 1,91 |  | 1,91 |  |  |
| 102 | г. Буинск, ул. Степная | второстепенная дорога | 1,61 |  | 1,61 |  |  |
| 103 | г. Буинск, ул. Комарова | второстепенная дорога | 2,80 |  | 2,80 |  |  |
| 104 | г. Буинск, ул. Железнодорожная | второстепенная дорога | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
| 105 | г. Буинск, ул. Вокзальная | центральная дорога | 1,25 |  | 1,25 |  |  |
| 106 | г. Буинск, ул. Сторожева | второстепенная дорога | 0,27 |  | 0,27 |  |  |
| 107 | г. Буинск, пер. Октябрьский | второстепенная дорога | 0,93 |  | 0,93 |  |  |
| 108 | г. Буинск, ул. Луговая | второстепенная дорога | 1,55 |  | 1,55 |  |  |
| 109 | г. Буинск, ул. Республика | второстепенная дорога | 0,93 |  | 0,93 |  |  |
| 110 | г. Буинск, ул. Зеленая | второстепенная дорога | 0,92 |  | 0,92 |  |  |
| 111 | г. Буинск, ул. Горького | второстепенная дорога | 0,87 |  | 0,87 |  |  |
| 112 | г. Буинск, ул. Х. Такташа | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 113 | г. Буинск, ул. Ш. Абдрахманова | второстепенная дорога | 1,30 |  |  | 1,3 |  |
| 114 | г. Буинск, ул. Ямашева | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 115 | г. Буинск, ул. Пушкина | второстепенная дорога | 0,78 |  | 0,78 |  |  |
| 116 | г. Буинск, ул. Казанкина | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 117 | г. Буинск, ул. Пионерская | второстепенная дорога | 0,56 |  | 0,56 |  |  |
| 118 | г. Буинск, ул. Первомайская | второстепенная дорога | 0,57 |  | 0,57 |  |  |
| 119 | г. Буинск, ул. Советская | центральная дорога | 1,40 |  | 1,40 |  |  |
| 120 | г. Буинск, ул. Сафина | второстепенная дорога | 0,47 |  | 0,47 |  |  |
| 121 | г. Буинск, ул. Мира | второстепенная дорога | 0,53 |  | 0,53 |  |  |
| 122 | г. Буинск, ул. Заводская | центральная дорога | 0,77 |  | 0,77 |  |  |
| 123 | г. Буинск, ул. 2-ая Вокзальная | второстепенная дорога | 0,36 |  | 0,36 |  |  |
| 124 | г. Буинск, ул. 2-ая Железнодорожная | второстепенная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 125 | г. Буинск, ул. 2-ая Первомайская | второстепенная дорога | 1,60 |  | 1,60 |  |  |
| 126 | г. Буинск, ул. 55-летия Победы | второстепенная дорога | 1,10 |  | 1,10 |  |  |
| 127 | г. Буинск, ул. 65-летия Победы | центральная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 128 | г. Буинск, ул. Полевая | второстепенная дорога | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 129 | г. Буинск, ул. Р. Аглиуллина | второстепенная дорога | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| 130 | г. Буинск, ул. Юбилейная | второстепенная дорога | 0,90 |  | 0,90 |  |  |
| 131 | г. Буинск, ул. Школьная | второстепенная дорога | 2,50 |  | 2,50 |  |  |
| 132 | г. Буинск, ул. Тихая | второстепенная дорога | 0,18 |  | 0,18 |  |  |
| 133 | г. Буинск, пер. Комарова | второстепенная дорога | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
| 134 | г. Буинск, ул. Карьерная | второстепенная дорога | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
| 135 | г. Буинск, ул. Аграрная | второстепенная дорога | 1,20 |  | 1,20 |  |  |
| 136 | г. Буинск, ул. А.Николаевой | второстепенная дорога | 0,26 |  | 0,26 |  |  |
| 137 | г. Буинск, ул. Султан-Галиева | второстепенная дорога | 0,32 |  | 0,32 |  |  |
| 138 | г. Буинск, ул. Семейная | второстепенная дорога | 0,33 |  | 0,33 |  |  |
| 139 | г. Буинск, ул. Южная | второстепенная дорога | 0,37 |  | 0,37 |  |  |
| 140 | г. Буинск, ул. Радужная | второстепенная дорога | 0,28 |  | 0,28 |  |  |
| 141 | г. Буинск, ул. Поселковая | второстепенная дорога | 0,41 |  | 0,41 |  |  |
| 142 | г. Буинск, ул. Нижняя | второстепенная дорога | 0,41 |  | 0,41 |  |  |
| 143 | г. Буинск, ул. Мирная | второстепенная дорога | 0,42 |  | 0,42 |  |  |
| 144 | г. Буинск, ул. Новая | второстепенная дорога | 0,47 |  | 0,47 |  |  |
| 145 | г. Буинск, ул. Овражная | второстепенная дорога | 0,33 |  | 0,33 |  |  |
| 146 | г. Буинск, ул. Майская | второстепенная дорога | 0,21 |  | 0,21 |  |  |
| 147 | г. Буинск, ул. Гумер Гали | второстепенная дорога | 1,20 |  |  | 0,67 | 0,53 |
| 148 | г. Буинск, ул. Юность | второстепенная дорога | 0,85 |  |  | 0,56 | 0,29 |
| 149 | г. Буинск, ул. Дальняя | второстепенная дорога | 0,40 |  |  | 0,28 | 0,12 |
| 150 | г. Буинск, ул. Ибрагимова | второстепенная дорога | 1,20 |  |  | 1,2 |  |
|  | ИТОГО |  | 168,30 |  | 152,72 | 6,14 | 9,44 |

Общая протяженность улично-дорожной сети города Буинск составляет 168,3 км. Автодороги в муниципальном образовании различаются по типу покрытия. Преобладающую часть составляют автодороги с асфальтобетонным покрытием (90,0 % от общей протяженности сети).

Таблица 18 - Характеристика общественного транспорта (виды, количество единиц, маршруты) города Буинск

| Название автобусного маршрута | Протяжён-ность, км | Рейсы | Категория | Состоя-ние дороги | Количество пассажиров перевознных за 2020 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 «Буинск - Сорок Сайдак – В. Стан» | 85 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 9500 |
| №2 «Буинск – Бурундуки» | 83 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 7200 |
| №3 «Буинск – Новые Тинчали» | 79 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1500 |
| №4 «Буинск – Рунга» | 20 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1200 |
| №5 «Буинск - Аксу» | 102 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1000 |
| №6 «Буинск – Черки-Кильдуразы | 47 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1200 |
| №7 «Буинск - Яшевка» | 56 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 5400 |
| №8 «Буинск – Черки-Дюртиле» | 45 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1200 |
| №9 «Буинск – Кыр Тавгильдино» | 47 | 2 рейса в день | муниципальный | асфальт | 1200 |
| № 12(Вокзал-Ефремова-Бикмуразово) | 15 | 2 рейса в день | городской | асфальт | 700 |
| № 13(Вокзал-Ефремова-Милэшкэй) | 14,4 | 2 рейса в день | городской | асфальт | 600 |
| № 11(Вокзал-Ефремова-Моторный завод) | 12,9 | 50 рейсов в день | городской | асфальт | 42000 |

В городе Буинск обслуживание населения предусмотрено общественным транспортом. Передвижение по территории города осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств происходит по расписанию.

Таблица 19 - Организации, осуществляющие пассажирские перевозки города Буинск

| Наименование организации | ИНН организации | Адрес организации |
| --- | --- | --- |
| ООО «АТП Буинское» | 161 400 14 00 | Буинский р-н, с .Бикмуразово, ул.Аграрная,дом 41 |
| ИП Хайруллин И.Х. | 161 402 601 808 | г. Буинск, ул. Ф.Замалеевой, дом 24 |
| ИП Газизов Т.З. | 161 403 443 907 | Буинский р-н, с. Мещеряково ул.Татарстан д.7кв.1 |

Обслуживание дорог на территории муниципального образования город Буинск осуществляется специализированной организацией.

Ремонт дорожного покрытия осуществляется за счет средств местного бюджета. Специализированная организация осуществляет содержание автомобильных дорог и очистки от снега в зимний период.

По данным ГИБДД МВД Татарстана по Буинскому району автомобильный парк в городе Буинск преимущественно состоит из легковых и грузовых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам.

Состав парка транспортных средств представлен в таблице ниже.

Таблица 20 - Состав парка транспортных средств на территории города Буинск

| № п/п | Тип | Марка* | Вид топлива (дизель, бензин) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | д/т | 1903 |
| 2 | Легковой: в т. ч. | н/д | бензин | 7033 |
| 3 | организации | н/д | бензин | 268 |
| 4 | население | н/д | бензин | 6704 |

В целом за период 2018-2020 годы отмечается рост количества транспортных средств.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в городе Буинск имеются. Временное хранение транспортных средств осуществляется на дворовых территориях жилых домов.

Таблица 21 -  – Искусственные сооружения автомобильной дороги Казань-Буинск-Ульяновск

| № п/п | Местоположение |  | Вид перекрываемого препятствия (ручей, лог и пр.) | Длина (развернутая), м | Отверстие, м диаметр (ширина) | Конструкция (типовой проект, материал) | Год построй-ки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слева (1), справа (2), по оси (0) | км (+) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 104+868 | суходол | 27,74 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | отл. |
| 2 | 0 | 104+960 | ручей | 51,16 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | хор. |
| 3 | 2 | 105+462 | суходол | 18 | 1,00x1,00 | железобетон | 2016 | хор. |
| 4 | 0 | 105+665 | ручей | 59,38 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | хор. |
| 5 | 0 | 106+317 | суходол | 76,83 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | отл. |
| 6 | 2 | 106+431 | суходол | 16,04 | 1,00x1,00 | железобетон | 2016 | хор. |
| 7 | 2 | 106+667 | суходол | 13,98 | 1,00x1,00 | железобетон | 2016 | хор. |
| 8 | 2 | 108+196 | суходол | 21,62 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | отл. |
| 9 | 0 | 108+293 | суходол | 27,77 | 1,50x1,50 | железобетон | 2016 | хор. |
| 10 |  | 108+811 | - | 52,7 | 1,50x1,50 | железобетон | 2020 | отл. |
| 11 |  | 108+894 | суходол | 34,52 | 1,50x1,50 | железобетон | 2020 | отл. |

## 3.14	Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Основным поставщиком услуг по подъему, очистке и транспортировке воды хозяйственно-питьевого качества к потребителям в городе Буинск является ОАО «Буинск - Водоканал».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети.

По данным Федеральной службы государственной статитики РФ протяженность водопроводной сети города Буинск на 2019 год составляет 56,8 км, из них 29,9 км сетей имеют 100% износ. Общий износ водопроводных сетей составляет более 50%.

Сеть водопровода города Буинск имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем.

Водоснабжение осуществляется подземными водами. В городе Буинск расположены 5 водозаборов, базирующихся на подземных источниках («Центральный», «Плодосовхоз», «Западный», «Юго-Западный», «Юго-Западный-2»). Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города Буинск являются артезианские скважины при водозаборных сооружениях «Западный» и «Юго-Западный». Водозаборы «Центральный» и «Плодосовхоз» законсервированы. Производительность водозаборов составляет 2900,0 м3/сут.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздачи потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

Тип и характеристика противопожарного водопровода - объеденный с хозяйственно-бытовым.

Водозабор «Западный»

Год ввода в эксплуатацию – 1988 год.

Количество насосов - скважинных - 9 шт. (процент износа - 78,65 %).

Количество насосов - транспортирующих - 4 шт. (процент износа - 86,50 %).

Таблица 22 - Характеристика показателей водозабора "Западный"

| Номер скважины | Глубина скважины | Насосы |  |  | Наименование параметра агрегатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина загрузки насоса | Дата установки насоса | Марка насоса | Подача м3/час |
| №1 | 48 | 43 | 05.06.2019 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
| №2 | 54 | 46 | 12.04.2020 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 |
| №3 | 48 | 43 | 30.06.2016 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
| №4 | 48 | 43 | 17.09.2014 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| №5 | 54 | 48 | 09.04.2015 | GRUNDFOS SP 30-8 | 30 |
| №6 | 44 | 39 | 30.11.2019 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 |
| №7 | 53 | 47 | 06.04.2015 | GRUNDFOS SP 30-9 | 30 |
| №9 | 54 | 46 | 02.04.2013 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
| №10 | 48 | 43 | 06.05.2019 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 175 |

Водозабор «Юго-Западный»

Год ввода в эксплуатацию – 1980 год.

Количество насосов - скважинных - 3 шт. (процент износа - 62,40 %).

Таблица 23 – Характеристика водозабора «Юго-Западный»

| Номер скважины | Глубина скважины | Насосы |  |  | Наименование параметра агрегатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина загрузки насоса | Дата установки насоса | Марка насоса | Подача м3/час |
| №1 | 53 | 46 | 23.07.2015 | GRUNDFOS SP 17-12 | 17 |
| №2 | 48 | 43 | 14.05.2015 | GRUNDFOS SP 30-11 | 30 |
| №3 | 50 | 44 | 30.11.2019 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| Итого: |  |  |  |  | 63 |

Централизованной системой водоснабжения охвачена вся территория муниципального образования.

Таблица 24  - Характеристика населения города Буинск по степени благоустроенности жилого фонда

| Наименование потребителей | Секционная застройка |  | Индивидуальная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во квартир | Кол-во человек | Кол-во домов | Кол-во человек |
| Пользование водой из водоразборных колонок | - | - | - | - |
| Водопровод в доме, без канализации | 458 | 916 | 3 847 | 11 147 |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн | - | - | - | - |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными | 3 813 | 7 626 | 86 | 172 |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением | 323 | 646 | - | - |

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения города Буинск относятся:

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке;

- ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями;

- отсутствие системы умягчения воды.

Водоотведение

Система водоотведения города Буинск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Система канализации города Буинск развивается. Сети канализации имеют частично жилые квартала с малоэтажной и среднеэтажной застройкой, административные здания, часть предприятий местной промышленности. Схема существующей канализации - самотечно-напорная. На территории города находятся три канализационных насосных станции. Хозяйственно-бытовые стоки самотеком поступают на канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2 и КНС - 3 (пос. Западный). Стоки по двум напорным коллекторам подаются на КНС-2 с последующей перекачкой по двум напорным коллекторам на биологические очистные сооружения (БОС).

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 2020 год - 31,54 км.

Таблица 25 - Характеристика населения по степени обеспеченности канализацией жилого фонда города Буинск

| Наименование потребителей | Секционная застройка |  | Индивидуальная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во квартир | Кол-во человек | Кол-во домов | Кол-во человек |
| Жилые дома без канализации | - | - | - | - |
| Жилые дома с выгребными ямами | 458 | 916 | 3847 | 11147 |
| Жилые дома с централизованной канализацией | 3813 | 7626 | 86 | 172 |

Биологические очистные сооружения (БОС)

Год ввода в эксплуатацию – 1965 год.

Количество насосов:

Иловая - насосная станция:

а)	насос/двигатель СМ 100-65-200/2а - 1 шт., 100 м3/ч. (процент износа - 70,20 %);

б)	насос/двигатель СМ 100-65-200/2 - 1 шт., 100 м3/ч. (процент износа - 69,80 %);

в)	насос на пожаротушения ВК 2126 АУ31 - 2 шт. (процент износа - 89,2%).

Здание глубокой доочистки:

а)	насос К90/20 - 5 шт., в рабочем состоянии - 2 шт., 90 м3/ч (процент износа - 92,2%);

б)	компрессор ПКСД-5, 25Д - 1 шт. (процент износа - 90,9 %).

Здание решеток:

а) насос/двигатель СМ 100-69-200А - 1 шт., 100 м3/ч (процент износа - 88,9%).

Канализационно-насосная станция №1

Год ввода в эксплуатацию – 1965 год (реконструкция 2018 год).

Насос - Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D - 1 шт., 187 м3/ч. (процент износа - 18,7%).

Канализационно-насосная станция №2

Год ввода в эксплуатацию – 2004 год.

Насос - Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D - 1 шт., 202 м3/ч. (процент износа - 62,1%).

Насос - Grundfos S1.80.125.300.4.62Н.S.338.GND - 1 шт., 110 л/с. (процент износа - 22,4%).

Канализационно-насосная станция №3 (по договору аренды)

Год ввода в эксплуатацию – 2020 год.

Насос - Grundfos - 1 шт.

К основным проблемам централизованой системы водоотведения города Буинск относятся:

- износ сетей составляет около 30% (8,76 км);

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- низкий процент обеспеченности централизованной системой водоотведения; отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Электроснабжение

Согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Республики Татарстан» электроснабжение города Буинск осуществляет ОАО «Сетевая компания» филиал Буинские электрические сети. Основной вид деятельности организации - распределение электроэнергии.

Электроснабжение потребителей города Буинск осуществляется от 2-х высоковольтных подстанций – ПС «Западная» и ПС «Буинск».

Питание ПС «Западная» и ПС «Буинск» выполнено воздушными линиями 110 кВ – «Студенец-Западная» и «Студенец-Буинск», от ПС «Студенец» напряжением 220/110/10 кВ с трансформаторами - 2х125 МВА (год ввода - 1980, загрузка трансформаторов - 40-50 %, расположенной в п. Студенец). От ПС-“Западная” проложена линия 110 кВ до ПС «Буинск».

В городе Буинск в эксплуатации находятся 124 трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4 кВ суммарной мощностью 56814 кВА, получающих питание: от фидеров № 7,8,9,12,13,17 – ПС «Западная» - 110/35/10 кВ, от фидеров № 0,1,2,4,6,12,163,17,22,24 – ПС «Буинск» -110/35/10 кВ.

Электроснабжение промышленного сектора города Буинск осуществляется от 76 подстанций 10/0,4 кВ, находящихся на балансе потребителей.

Электроснабжение коммунально-бытового сектора обеспечивают 48 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, находящихся на балансе РЭС. Коммунально-бытовой сектор - это жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение территории города Буинск, системы водо- и теплоснабжения, водоотведения.

На территориях для планируемых жилых и общественных застройках города отсутствуют инженерные коммуникации, соответствено возникает необходимость строительства новых трансформаторных подстанций.

Теплоснабжение

Согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Республики Татарстан» поставщиком тепловой энергии в пределах города Буинск является АО «Буинское предприятие тепловых сетей».

Основными направлениями производственной деятельности являются:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии;

- сбыт тепловой энергии.

Наиболее крупными отопительными котельными жилищно-коммунальной и общественной застройки являются:

- котельная №1 по ул. Ефремова;

- котельная №2 по ул. Арефьева;

- котельная ЦРБ по ул. Арефьева;

- котельная №6 по ул. Железнодорожная;

- котельная Интерната по ул.Б.Хмельницкого;

- котельная школы Вахитова по ул. Ленина;

- котельная сахарного завода по ул. Газовая.

Тепловые сети от котельных - в основном стальные двухтрубные надземные. Четырехтрубные тепловые сети надземные и подземные только от котельной сахарного завода, котельной ЦРБ и котельной интерната. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ  в городе Буинск протяженность существующих тепловых сетей от централизованных источников тепла к существующим секционным жилым домам и общественным зданиям и сооружениям составляет 36,6 км. Протяженность теплосетей, требующих ремонта или замены – 2,0 км.

Усадебная жилая застройка отапливается от собственных генераторов тепла - бытовых котлов, работающих на природном газе.

Котельная сахарного завода обеспечивает централизованной горячей водой жилые дома и соцобъекты.

Отопительная котельная сахарного завода также используется на технологические нужды и отопление собственного предприятия.

Котельная ЦРБ обеспечивает централизованной горячей водой следующие здания ЦРБ:

-	пищеблок;

-	больницу;

-	акушерский корпус;

-	инфекционное отделение.

Отопительная котельная ЦРБ также используется на отопление собственных зданий, жилых домов, расположенных по ул. Б.Хмельницкого, ул. Молодёжная, ул. Центральная и школьного комплекса, расположенного по ул. Центральная.

Котельная интерната обеспечивает централизованным горячим водоснабжением спорткомплекс, а также используется для отопления собственных зданий, жилых домов, расположенных по ул. Напольная.

К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения города Буинск относятся:

-	на источниках теплоснабжения города Буинск установлены котлы, несоответствующие современным требованиям, имеющие низкий коэффициент полезного действия и отработавшие больше нормативного срока эксплуатации;

-	существующие установки для физико-химической подготовки теплоносителя требуют больших затрат на эксплуатацию, а также такие установки имеются только на промышленных котельных, на остальных отсутствуют;

-	низкий уровень автоматизации основного и вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии;

-	отсутствие современной автоматики на источниках тепловой энергии, а также автоматики от превышения давления и состояния тепловых сетей;

- отсутствие на небольших котельных установок для физико-химической подготовки теплоносителя;

-	котельные АО «Буинское предприятие тепловых сетей» и ведомственные котельные расположены на значительном удалении друг от друга;

-	для выполнения реконструкции и модернизации существующей системы теплоснабжения от теплоснабжающей организации потребуется выделение больших средств, что при отсутствии большого объема бюджетного финансирования может привести к высокому темпу роста тарифов на тепловую энергию.

Газоснабжение

Газоснабжение города Буинск осуществляет ЭПУ «Буинскгаз». Основной вид деятельности организации - распределение газа.

Газоснабжение города Буинска осуществляется природным газом.

Газоснабжение природным газом осуществляется от газопровода-отвода на город Буинск Ду250.

Разрешенное рабочее давление Р раз = 5,5 МПа, минимальное фактическое давление в зимний период Р мин =2,0 МПа.

Тип ГРС - БК-ГРС-1-30.

ГРС - БК-ГРС-1-30 имеет один выход Ду300, разрешенное давление на выходе ГРС Р раз= 0,6 МПа. К ГРС подключены два распределительных газопровода Ду200 и Ду 150 Р раз = 0,6 МПа.

Существующие усадебные постройки в основном оборудованы газовыми плитами и отопительными газовыми котлами.

По данным Федеральной службы статитсики РФ протяженность построенных и эксплуатируемых газопроводов города Буинск составляет 204,0 км.

Связь между газопроводами различных давлений, входящим в систему газоснабжения, осуществляется через ГРП, газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП).

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП шкафного типа.

Таблица 26 – Информация о потреблении газа в (показатели за 2020 год)

| Потребители газа | Давление, МПА | Потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Потребление газа-всего | 0,6 | 81695 |
| в том числе |  |  |
| -на коммунально-бытовые нужды | 0,005/0,6 | 6926 |
| - на производственные нужды | 0,005/0,6 | 58733 |

Таблица 27  – Объекты транспортировки газа (ГРП, ШРП)

| № | Наименование объекта | Статус | Эксплуа-тирующая органи--зация | Произво-дитель-ность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/дав-ление газа на выходе (для ГРП) | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Буинск ул.Ефремова | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 3000 | 0,6/0,003 | 10 |
| 2 | г.Буинск пер.Б.Хмельницкого | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 3 | г.Буинск ул.Казанский тракт | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 4 | г.Буинск ул.Молодежная д.13 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 5 | г.Буинск ул.Р.Люксембург ШРП-1меч. | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 6 | г.Буинск база Ремсельбувод ШРП-6 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 7 | г.Буинск территория базы ПМК-5 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 8 | г.Буинск ул.Строителей 27 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 9 | г.Буинск Школа №4 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 10 | г.Буинск пос.Восточный ШРП-15 С/з | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 11 | г.Буинск Электрические сети ШРП-8 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 12 | г.Буинск пос.Моторн. завод ШРП-14 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 13 | г.Буинск пос.Северный | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 14 | г.Буинск ул.Лесная Администрация | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 15 | г.Буинск ул.Космовского пос.СХТ ШРП-4 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 16 | г.Буинск ул.Жореса (рус.кладб) ШРП-3 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 17 | г.Буинск ул.Р.Люксембург (Пушинка) | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 70 | 0,6/0,003 | 10 |
| 18 | г.Буинск ул.Р.Люксембург | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 80 | 0,6/0,003 | 10 |
| 19 | г.Буинск ул.К.Маркса (парк) | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 20 | г.Буинск ул.Вахитова "Ак Барс"Банк | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 3125 | 0,6/0,003 | 10 |
| 21 | г.Буинск ул.Вокзальная/Бебеля ШРП-2 | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 22 | г.Буинск ул.Железнодорожная | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 23 | г.Буинск ул.Зеленая (ГИБДД) | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 24 | г.Буинск ул.Зеленая д.43 ЭПУ "Буинскгаз" | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 25 | г.Буинск ул.Советская 24а Маслозавод | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 26 | г.Буинск Советская Агропромснаб | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 27 | г.Буинск Советская С/х химия | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 28 | г.Буинск ул.Комарова | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 29 | г.Буинск ул.65 лет Победы | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 900 | 0,6/0,003 | 10 |
| 30 | г.Буинск пос.Западный шк.№5 Исхаки | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 31 | г.Буинск пос.Западный | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 32 | г.Буинск ул.Советская (Элеватор) | Существующий | ОАО Буинский элеватор" | 3800 | 0,6/0,003 | 10 |
| 33 | г.Буинск ул.Ефремова 36кв.ж/д.Ветх.ж | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 34 | г.Буинск ул.Центральная РДК | Существующий | ПТС Буинская | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 35 | г.Буинск ул.Р.Люксембург (магазин "Эльдорадо") | Существующий | ОФК по г.Буинск и р-ну | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 36 | г.Буинск территория базы Татсельхозмонтаж ШРП-5 | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 37 | г.Буинск ул.Шафранова (мехотряд) | Существующий | Агротехсер-вис | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 38 | г.Буинск ул. Лесная (Администрация) | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 39 | г.Буинск ул.Зеленая АПДС | Существующий | Автоцентр "Камаз" | 300 | 0,6/0,003 | 10 |
| 40 | г.Буинск ул.Советская МСО | Существующий | ЗАО "Буинская МСО" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 41 | г.Буинск ул.Советская д.24 ж/д ипотека | Существующий |  | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 42 | г.Буинск ул.Полевая | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 43 | г.Буинск пос.Западный ул.Степная | Существующий |  | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 44 | г.Буинск пос.Западный ул.Замалеева | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 45 | г.Буинск пос.Западный ул.Железнодорожная | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 46 | г.Буинск пос.Западный ул.Мухамедова | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 2150 | 0,6/0,003 | 10 |
| 47 | г.Буинск пос.Западный ул.Шайдуллина | Существующий | Администра-ция Буинского р-на | 3800 | 0,6/0,003 | 10 |
| 48 | г.Буинск ул.Центральная (Пятерочка) | Существующий | ИП Хасанзянов Ш.А. | 80 | 0,6/0,003 | 10 |
| 49 | г.Буинск Р.Люксембург-61(Коннект) | Существующий | ИП Гизатуллин Р.А. | 80 | 0,6/0,003 | 10 |
| 50 | г.Буинск ул.Советская-26 (администр.здание) | Существующий | ИП Шакирзянова | 80 | 0,6/0,003 | 10 |
| 51 | г.Буинск ул.Р.Люксембург167, 85-ти квартирный ж/дом | Существующий | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 52 | г.Буинск ул.Ефремова (Сбербанк) | Существующий | ОАО"Сбербанк России"отделение №4672 | 600 | 0,6/0,003 | 10 |
| 53 | г.Буинск ул.Центральная - питомник | Существующий | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 300 | 0,6/0,003 | 10 |

К основным проблемам газоснабжения города Буинск относятся:

-	реконструкция существующих газопроводов высокого давления;

-	нестабильное газоснабжение всех газифицируемых объектов города Буинск.

Связь

Одной из крупнейших организаций города Буинск на рынке предоставления услуг проводной электросвязи и телекоммуникации в Татарстане является ПАО «Таттелеком». Это публичное акционерное общество имеет два филиала в городе.

Компания предлагает возможности по использованию:

- цифрового телевидения (как кабельного, так и интерактивного);

- телефонной и мобильной связи (зоновой или местной);

- доступа к интернету, IP-телефонии и виртуальных номеров;

- таксофонов и пунктов коллективного доступа.

На территории города расположено 7 базовых станций мобильной связи.

Кроме того, на территории Буинского муниципального района основными операторами, предоставляющими услуги сотовой связи, являются ОО ТМТ «Летай», МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2. Развитие услуг связи способствует удовлетворению потребностей населения города и его гостей в области получения и обмена информацией, повышению инвестиционной привлекательности города, способствует притоку новых инвестиций в различные отрасли.

Таблица 28 - Базовые станции сотовой связи города Буинск

| № | Наименование объекта | Координаты местополо-жения | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Адрес местоположение | Оператор | Диспетчерский номер, название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовая станция сотовой связи | 54,987464 48,309336 | 16:14:990106:30 | РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Космовского, 110 | Летай | БС-329 |
| 2 | Базовая станция сотовой связи | 54,967744 48,294556 | 16:14:990138:86 | РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Космовского, 33/41 | Летай | БС-330 |
| 3 | Базовая станция сотовой связи | 54,961025 48,267728 | 16:14:990163:4 | РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Луговая, 41 | Летай | БС-331 |
| 4 | Базовая станция сотовой связи | 54,974806 48,273722 | 16:14:990173:441 | РТ, г. Буинск, ул. Садовая | Летай | БС-462 |
| 5 | Базовая станция сотовой связи | 54,9779 48,289046 | 16:14:990130:874 | г.Буинск, ул. Б.Хмельниц-кого | Летай | БС-1392 |
| 6 | Базовая станция сотовой связи | 54,975646 48,29868 | 16:14:990128:440 | РТ, г. Буинск ул. Космовского (сх.техника) | Летай | БС-2391 |
| 7 | Базовая станция сотовой связи | 54.961882, 48.285863 | 16:14:990157:212 | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, уч.212 (маг.Марат) | Летай | БС-2704 |

Таблица 29 - Данные о средствах связи и линиях связи к схеме построения сети связи по ЦЭТО Буинского ЗУЭС  на 01 января 2021 год (город Буинск)

| Условный номер АТС | Тип коммутаци-онного оборудо-вания | Емкость оборудования линейная в цифровых потоках Е1 |  | Емкость оборудования станционная цифровых потоках Е1 |  | Номерная емкость коммутационного оборудования, №№ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задействованная | резервная | задействованная | резервная | монтированная емкость | задействованная | резервная |
| ОПТС-3 | SI2000 | 65 | 83 | 96 | 51 | 4288 | 3426 | 862 |
| АТС-37, г.Буинск | SI2000 | 6 | 26 | 6 | 2 | 480 | 279 | 201 |
| АТС-36, г.Буинск | АТС-320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320 | 246 | 74 |
| АТС-366, г.Буинск (Западный-2) | М-200 | 1 | 3 | 1 | 0 | 48 | 25 | 23 |

Таблица 30  – Показатели работы АТС города Буинск

| № п/п | Наименова-ние РУЭС | Адрес | ОПТС, ВК, ПСЭ, ОС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип АТС | Год ввода в эксплуатацию | Емкость АТС |  | Телеф. основ. |  | Порты СПД |  |
|  |  |  |  |  | Монтир. | Задейст. | всего | кварт | Монт. | зад. |
| 1 | Буинский ЦЭиРЛС ГТС | г. Буинск ЦАТС | Si 2000 | 2002г. | 4288 | 3187 | 3158 | 2516 | 2688 | 4570 |
| 2 | Буинский ЦЭиРЛС ГТС | г. Буинск АТС-37 | Si 2000 | 2008г. | 480 | 279 | 275 | 312 | 792 | 766 |
| 3 | Буинский ЦЭиРЛС ГТС | г. Буинск АТС-36 | Атс 320 | 2004г. | 320 | 246 | 246 | 238 | 504 | 473 |
| 4 | Буинский ЦЭиРЛС ГТС | г. Буинск АТС Арусланова | М-200 | 2012 | 48 | 25 | 24 | 23 | 144 | 139 |

Возможность подключения к сети Internet предоставляет Буинский ЗУЭС филиал ПАО «Таттелеком» (услуги с использованием технологий ADSL, Ethernet и Радиодоступа).

Возможность выхода в сеть Internet также своим абонентам предоставляют операторы сотовой связи (GPRS / 3G / 4G).

На территории города Буинск Буинским ЗУЭС филиал ПАО «Таттелеком» предоставляется услуга цифрового телевидения (IP-ТВ.) В состав пакетов цифрового телевидения включено более 150 каналов.

## 3.15 Инженерная подготовка территории

Город Буинск расположен на правом берегу реки Карла, являющейся притоком реки Свияга.

Рельеф территории города спокойный. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 73 м до 110 м. Наблюдается общий уклон рельефа на юго- восток.

По степени пригодности для размещения новой застройки территории города можно разделить на три категории:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства.

К территориям, пригодным для строительства, необходимо отнести всю западную (в районе ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Шайдуллина), центральную (в районе ул. Ленина, ул. К.Маркса) и юго-восточную (в районе реки Карла и юго-восточной границей города) части города с абсолютными отметками более 80 м. Подземные воды типа «верховодка» на данной территории залегают на небольшой глубине 3-6 м и имеют не повсеместное развитие.

Ко второй категории можно отнести те участки, где крутизна поверхности дневного рельефа более 10% - это отдельные участки вдоль берегового склона реки Карла или вблизи его.

К территориям, непригодным для ведения строительства, отнесены пойма и первая надпойменная терраса реки Карла, затапливаемые весенними паводковыми водами.

Из отрицательных физико-геологических процессов, имеющих свое развитие вблизи райцентра и отрицательно влияющих на устойчивость строительных площадок, необходимо отметить наличие просадочных грунтов.

Как правило, развиты они на отметках 95-100 м и прослеживаются узкой полосой вдоль второй и третьей надпойменной террас рект Свияга и реки Карла. Мощность просадочного грунта достигает до 6-7 м, грунты отнесены к I категории просадочности.

В связи с тем, что просадочные грунты не имеют широкого площадочного развития и оконтурить их невозможно, и, учитывая тот факт, что развитие города предполагается в северо-восточном направлении, перед освоением новых площадок под строительство необходимо проведение более детальных изысканий на их наличие.

Наличие поверхностного карста в районе городе Буинск не отмечено.

При выборе участка под застройку на территории города необходимо производить тщательные инженерно-геологические изыскания.

- Направления развития поселения на период расчетного срока реализации проекта генерального плана, обоснование мероприятий по территориальному планированию

## 4.1. Прогноз численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое.

Для данного прогноза были использованы следующие показатели:

–	общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

–	данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается методом экстраполяции с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в городе Буинск, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2041 года) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения определена на расчетный срок.

Согласно Схеме территориального планирования Буинского муниципального района годовой демографический прирост в городе Буинск составит 109 человек. Исходя из этого среднегодовой прирост населения составит 0,53%.

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей города за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в следующей таблице.

Таблица 31 - Прогноз численности населения города Буинск на расчетный период

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | 20 416 | 20 416 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,45 | 0,53 |
| Срок первой очереди, лет | 10 | 10 |
| Расчетный срок, лет | 10 | 10 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2031 г., чел | 19 516 | 21 524 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2041 г., чел. | 18 655 | 22 693 |
| Абсолютный прирост населения с 2021 по 2041 г., чел. | -1 761 | 2 277 |
| Относительный прирост населения с 2021 по 2041 г., % | -9 | 11 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения будет уменьшаться. К 2041 году число жителей города снизится на 1761 чел. (9,0 %).

При инновационном сценарии за период с 2021 по 2041 год число жителей муниципального образования вырастет на 11,0 % и составит 22693 чел.

Для прогнозирования развития города Буинск в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования на расчетный срок (2041 год) составит 22693 человека.

Перспективы демографического развития будут определяться:

−	улучшением жилищных условий;

−	обеспечения занятости населения;

−	улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

−	совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

−	созданием более комфортной и экологически чистой среды;

−	созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## 4.2. Экономическое развитие

Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», город Буинск входит в состав Западного экономического района Республики Татарстан, расположенного в юго-западной части Татарстана.

Для достижения позитивных результатов в развитии, городу необходимо поддерживать на высоком уровне экономические, социальные, экологические и другие показатели, комплексно характеризующие состояние населенного пункта.

Основные направления развития экономики территории Республики Татарстан (в том числе город Буинск) согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»:

1) обеспечение продовольственной безопасности; увеличение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

2) разработка и коммерциализация конкурентоспособных инновационных продуктов и технологий (импортозамещение, развитие био- и нанотехнологий);

3) синхронизация развития предприятий (согласование производственных и сбытовых программ, развитие кооперации) в рамках кластера (субкластеров);

4) стимулирование развития предпринимательства (акцент на развитии малого и среднего бизнеса);

5) развитие сельхозмашиностроения. Обновление, модернизация и повышение энергоэффективности материально-технической базы АПК;

6) совершенствование оборота сельскохозяйственных земель и повышение экономической эффективности их использования. Обеспечение повышения плодородия земель;

7) создание благоприятных условий для развития человеческого капитала, инфраструктуры и институциональной среды, обеспечение роста инвестиций, а также содействие в расширении рынков сбыта (продвижение и продажи);

8) развитие туризма, а также прочих видов альтернативной занятости.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» приоритетные направления развития Буинского муниципального района и города Буинск:

1.	кардинальное повышение уровня и качества жизни населения, улучшение экологической ситуации и создание условий для динамичного развития человеческого капитала призвано переломить негативные демографические тенденции, увеличить общую продолжительность жизни населения, уровень рождаемости, сократить отток высококвалифицированных кадров;

2. создание комфортного пространства для развития человеческого капитала - доступное жилье, развитие систем водоснабжения, дорожного комплекса. Достижение качественно нового уровня конкурентоспособности экономики на базе инноваций и развития новых бизнесов подразумевает «новую индустриализацию» Буинского района и города Буинск на основе реализации ряда инвестиционных проектов, развития новых бизнесов с высоким уровнем добавленной стоимости и внедрения инноваций;

3. обеспечение высоких и устойчивых темпов развития промышленного и аграрного комплексов предполагает максимальное вовлечение в экономический оборот внутреннего недоиспользуемого потенциала Буинского района и города Буинск, в том числе повышение производительности труда на основе ускоренного обновления основных фондов, значительное снижение доли убыточных и малоэффективных предприятий в экономике района, а также эффективное использование потенциала роста рынков.

Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений деятельности и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости.

Обеспечение экономики квалифицированными кадрами требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности, занятых на них работников. В этой связи в сфере управления охраной труда необходимо добиться минимизации воздействия неблагоприятных производственных факторов, угрожающих жизни и здоровью работников.

Стратегической целью в развитии рынка труда в долгосрочной перспективе является создание гибкого эффективно функционирующего рынка труда, отвечающего, с одной стороны, запросам инновационной экономики, а с другой - обеспечивающего безопасность труда, реализацию образовательного потенциала, интеллектуальных и творческих способностей жителей района.

Развитие инфраструктуры рынка труда и стимулирование сокращения нелегальной занятости и скрытой безработицы предполагает:

- совершенствование районной нормативной правовой базы в сфере труда и занятости, стимулирующей развитие новых и эффективных форм занятости населения;

- повышение качества рабочих мест, легализацию занятости и доходов населения, снижение неполной занятости, усиление мер контроля и надзора за нарушением трудового законодательства;

- развитие системы долгосрочного прогнозирования потребности работодателей в кадрах и согласования объемов и профилей подготовки кадров;

- расширение спектра и повышение качества предоставления услуг в республики содействия занятости населения на основе взаимодействия государственной службы занятости населения и других структур содействия занятости;

- использование новых информационных технологий и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения и трудовых отношений;

- стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению.

Создание в городе Буинск благоприятствующей развитию бизнес-среды предполагает стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства в городе Буинск является его преобразование в благоприятную среду для формирования среднего класса, в сферу реализации предпринимательских и интеллектуальных способностей граждан.

Реализация данного направления будет включать финансово-кредитное и налоговое стимулирование, а также прямую инвестиционную поддержку в виде грантов и приобретение оборудования в лизинг, субсидий на компенсацию текущих и капитальных затрат, затрат на подключение к объектам инженерной инфраструктуры малого и среднего бизнеса. К 2031 году (1я очередь) необходимо обеспечить следующие целевые значения важнейших индикаторов, характеризующих состояние рынка труда:

- снизить напряженность на рынке труда;

- не допустить массовых увольнений работников;

- сохранить трудовые ресурсы и кадровый потенциал города, обеспечить достойный уровень жизни граждан, высвобожденных или оказавшихся под риском увольнения, и их семей;

- увеличить количество временного и постоянного трудоустройства  подростков и молодежи;

- содействовать притоку квалифицированных кадров в город.

## 4.3 Развитие промышленности. Развитие агропромышленного комплекса

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» в числе приоритетных на 1ю очередь строительства будут реализованы следующие мероприятия:

- реконструкция и техническое перевооружение ООО «Буинский сахар»;

- по увеличению объемов производства спирта в филиале ООО «Русский стандарт Водка» «Буинский спиртзавод»;

- модернизация и закупка оборудования производства сыров, установка линии фасовки масла и сыра, строительство складских помещений в Буинский филиал АО "Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат";

- производство сайдинга двухполочного, в том числе с возможностью перфорации и нанесения микроволны, запуск автоматической линии по производству подсистем для крепления вентфасада из керамогранита, а так же крепления металлосайдинга ООО «Буинский машиностроительный завод».

Таблица 32 -- Перечень мероприятий по развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Буинский сахар» | Реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей | + | + | Стратегия социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |
| 2 | Буинский филиал АО «Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат» | Строительство складских помещений, модернизация производства сыров, установка линии фасовки масла и сыра | + |  |  |
| 3 | ООО «Буинский машиностроительный завод» | Развитие производства сайдинга, запуск автоматической линии по производству подсистем для крепления вентфасада | + |  |  |

## 4.4 Развитие жилищной инфраструктуры

Стратегической целью в сфере строительства жилья в Буинском муниципальном районе и в городе Буинск является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение доступности жилья для населения города посредством создания условий для развития ипотечного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в соответствии с основными положениями, определенными «Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года»;

- реализация программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Решение задач должно обеспечить выполнение следующих результатов:

- повысить уровень обеспеченности одного жителя города жилыми помещениями;

- увеличение ввода жилья на 1ю очередь и расчетный срок строительства составит на 1 жителя в районе 36,0 м2.

Жилищное строительство

Основное строительство жилья предполагается вести за счет индивидуального и малоэтажного жилищного строительства.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи проектом Генерального плана на 1ю очередь и расчетный срок предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 36,0 м2 общей площади на человека (в соответствии с целями «Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года»);

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- осуществить строительство технологичного жилья.

Расчет объемов нового жилищного строительства

  - Существующий жилищный фонд – 588,0 тыс.м2 общей площади.

  - Ветхий и аварийный жилой фонд отсутствует.

  - Существующий сохраняемый жилищный фонд равен существующему жилищному фонду – 588,0 тыс.м2.

  - Потребность в жилищном фонде на 1ю очередь и на расчетный срок:

21524 х 32,0 = 688775 м2 (1я очередь строительства)

22693 х 36,0 = 816934 м2 общей площади (расчетный срок)

где: 	21524 чел. – численность населения на 1 января 2031 года;

32,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на 1ю очередь;

22 693 чел. - численность населения на расчетный срок;

36,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на расчетный срок;

  - Объем нового жилищного строительства:

816 934– 588000 = 228934 тыс.м2 общей площади.

Таблица 33 - Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) | Всего за период с 2021 по 2041 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 20 416 | 21 524 | 22 693 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 28,8 | 32,0 | 36,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2020 г. | м2 | 588 000 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 588 000 | 688 775 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 100 775 | 128 159 | 228 934 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 688 775 | 816 934 | Х |

В 21 веке отмечается значительный рост индивидуального жилищного строительства, на участки для размещения и секционных и индивидуальных жилых домов существует устойчивый спрос, поэтому Генеральным планом отводятся обширные территории под индивидуальное строительство.

В западной части города Буинск на новых территориях, планируемых к присоединению (быв. территории Рунгинского сельского поселения, Малобуинковского сельского поселения), а также в северо-восточной части (на территории СНТ «Садовод») проектом Генерального плана предусматривается индивидуальное жилищное строительство.

В южной части города Буинск проектом Генерального плана предлагается строительство малоэтажного жилого квартала.

Проектом Генерального плана предлагается на 1 очередь новое жилищное строительство общей площади жилищного фонда 100,8 тыс.м2. Объемы нового жилищного строительства на расчетный период составят 228,9 тыс.м2.

Таблица 34 - Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома | Строительство индивидуального и малоэтажного жилого строительства | м2 | 100 775 | 128 159 | Расчет жилищного строительства п.4.3 Том 2 |

## 4.5 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Расчет прогнозных показателей обеспеченности населения города Буинск объектами культурно-бытового назначения на расчетный срок выполнен на основе СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и муниципальных образований», Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан, Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Буинск» Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Таблица 35 - Расчет необходимой мощности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения города Буинск

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 65 | мест на 100 детей | 1 180 | 1 300 | 110,2 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 95 | мест на 100 детей | 2 587 | 3 090 | 119,4 |
| 3 | Внешкольное образование | место | 10% населения школьного возраста | место | 272 | 1 336 | 490,6 |
| 4 | Профессиональные образовательные организации | место | по заданию на проектирование |  | - | 1 100 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная больница | объект | 1 | объект на 20-100 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | на 10 тыс. чел. | 2 | 3 | 150,0 |
| 3 | Молочная кухня | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | 100,0 |
| 4 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны | место | 28 | на 1 тыс. чел. с 60 лет | 159 | 120 | 132,4 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование |  | - | 10 | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | м2 общей площади | 350 | на 1 тыс. чел. | 7942,4 | 2136,2 | 26,9 |
| 2 | Бассейн | м2 зерк.воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 567,3 | 212,5 | 37,5 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Театр | место | 8 | на 1 тыс. чел. | 181,5 | 194 | 106,9 |
| 2 | Клубные учреждения | место | 80 | на 1 тыс. чел. | 1 815 | 587 | 32,3 |
| 3 | Кинотеатр | место | 25 | на 1 тыс. чел. | 567 | 246 | 43,4 |
| 4 | Библиотека | тыс.т. | 4,5 | на 1 тыс. чел. | 102 | 100 | 97,9 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 280 | на 1 тыс. чел. | 6 354 | 11 824 | 186,1 |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 908 | 2 018 | 222 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | на 1 тыс. чел. | 113 | 90 | 79 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 5 | на 1 тыс. чел. | 113 | 48 | 42 |
| 3 | Химчистка | кг/смена | 11,4 | на 1 тыс. чел. | 259 | 0 | 0 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Гостиницы | место | 6 | на 1 тыс. чел. | 136 | 93 | 68,3 |
| 3 | Нотариус | место | 1 | на 30 тыс. чел. | 1 | 2 | 200,0 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 на микрорайон |  | 3 | 3 | 100,0 |
| 5 | Отделение, филиал банка | объект | 1 | на 10-30 тыс. чел. | 1 | 6 | 528,8 |

Результаты расчета прогнозных показателей обеспеченности социально-бытовыми и культурными объектами населения города Буинск на расчетный срок показывают необходимость в перспективном совершенствовании социально-бытовой инфраструктуры с целью достижения уровня нормативных показателей обеспеченности социально-бытовыми услугами населения города Буинск.

Согласно «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2027 годы» проектом Генерального плана на 1ю очередь строительства предлагается выполнение следующих мероприятий:

в соответствии с проектом планировки и межевания территории кадастрового квартала 16:14:080303 под размещение объектов жилого комплекса:

- дошкольное образовательное учреждение (90 мест)

- ФАП (30 посещений в смену)

- аптека

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (162 кв.м)

- магазин (355 кв.м)

- предприятия общественного питания (47 мест)

- предприятия бытового обслуживания (5 рабочих мест)

в соответствии с проектом планировки и межевания территории город Буинск ул.Ипподромная:

- дом культуры на 300 мест

- школа на 264 места

- бассейн 1260 кв.м

- детский сад на 146 мест

- аптека

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, в том числе спортивные залы общего пользования – 191 кв.м площади пола

- магазины смешанного ассортимента – 75 кв.м торговой площади

- предприятия общественного питания – 84 места

- предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания) – 4 рабочих места

- амбулаторно-поликлинические учреждение – 47 посещений в смену

- магазины смешанного ассортимента – 250 кв.м торговой площади

в соответствии с проектом планировки и межевания территории южного микрорайона г.Буинск (расчетный срок):

- магазины смешанного ассортимента

- дошкольная образовательная организация (123 места)

- парк культуры и отдыха (4,3 га)

- объекты торговли, общественного питания (2000 кв.м)

- зрелищная организация

- аптечная организация

- объекты торговли, общественного питания

- непроизводственный объект по предоставлению населению государственных правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

- комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания

- обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

- объекты торговли, общественного питания

- объекты торговли, общественного питания

- пешеходная зона

- объекты торговли, общественного питания

- административное здание

- пешеходная зона

- объекты торговли, общественного питания

- объекты торговли, общественного питания

- объекты торговли, общественного питания

- объекты торговли, общественного питания

- спортивное сооружение (0,08 га)

- спортивное сооружение (0,08 га)

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан проектом Генерального плана на 1ю очередь строительства предлагается капитальный ремонт здания ГАУК РТ «Буинский государственный драматический театр».

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» проектом Генерального плана планируются следующие мероприятия:

- завершение создания единой информационной системы здравоохранения;

- продолжение работы по переориентации объемов оказания медицинской помощи на амбулаторное звено, выделение коек восстановительного лечения и реабилитации;

- развитие технологий оказания высокотехнологичной медицинской помощи в лечебных учреждениях.

Мощности поликлинических учреждений достаточно для существующего и прогнозируемого населения, но территориально поликлиники в городе Буинск расположены так, что значительная часть населения города проживает за пределами рекомендуемой зоны обслуживания. Так в южном направлении в районах нового жилищного строительства для наиболее полного обеспечения поликлиническими учреждениями населения города проектом Генерального плана предлагается на 1ю очередь разместить поликлинику проектной мощностью 100 посещений в смену на первом этаже жилого дома.

Мощности детской молочной кухни достаточно для обеспечения существующих и расчетных потребностей и новое строительство не предлагается.

Проектом Генерального плана на 1ю очередь предлагается строительство торгово-развлекательного центра, в котором неообходимо расположить кинотеатры нового поколения не менее 300 зрительских мест, объекты бытового обслуживания (химчистка, ателье, парикмахерские и пр.), объекты общественного питания и торговли.

Бытовое обслуживание практически полностью осуществляется малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. Размещение предприятий обслуживания возможно на первых этажах и пристроях жилых зданий, а также в торговых центрах.

На первую очередь проектом Генерального плана предлагается разместить в новом физкультурно-оздоровительном комплексе дополнительные залы для занятий спортом, плавательный бассейн (не менее 350 м2 площади зеркала воды).

В связи с перспективным развитием жилищного строительства на территории города Буинск и в соответствии со «Схемой территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан» проектом Генерального плана предлагается на 1ю очередь и на расчетный срок строительство двух детских садов на 190 мест (каждый).

К расчетному сроку проектом Генерального плана предлагается перефункционирование здания школы №1 (540 учащихся) в объект административно-делового назначения. Взамен необходимо к расчетному сроку построить новую общеобразовательную школу на 550 учащихся.

На расчетный срок реализации проектом Генерального плана предлагается строительство гостиничного комплекса на 50 мест с кафе на 25 мест.

На расчетный срок проект Генерального плана предполагает строительство нового пожарного депо на 6 спецавтомобилей.

Таблица 36 - Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Показа-тель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчет-ный период |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | Строительство общеобразовательной школы (взамен перепрофилированного здания школы №1) | место | 550 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство детского сада | место | 190 | + |  | Схема территориального планирования Буинского муниципального района | Местное (районное) |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство детского сада | место | 190 |  | + |  | Местное (районное) |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждение здравоохранения | Открытие поликлиники на первом этаже жилого дома | посещ. в смену | 100 | + |  | Схема территориального планирования Буинского муниципального района | Местное (районное) |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект спорта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 350 м2, спортивными плоскостными сооружениями | объект | 1 | + |  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2027 годы | Местное (районное) |
| 2 | Объект спорта | Строительство спортивной площадки (в новом жилом квартале индивидуальной жилой застройки) | объект | 1 | + |  |  | Местное (районное) |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект культуры и досуга | Капитальный ремонт здания ГАУК РТ «Буинский государственный драматический театр» | объект | 1 | + |  | Схема территориального планирования Республики Татарстан | Федеральное |
| 2 | Объект культуры и досуга | Капитальный ремонт районного Дома культуры | объект | 1 | + |  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2027 годы | Местное (районное) |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект торговли | Строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром | объект | 1 | + |  | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект бытового обслуживания | Открытие объектов бытового обслуживания на территории нового торгово-развлекательного центра | объект | 1 | + | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| Объекты общественно-делового назначения, спасательные службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство размещения (объект) | Строительство гостиничного комплекса с кафе на 25 мест | объект | 1 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |
| 2 | Объект пожарной охраны | Строительство нового пожарного депо на 6 спецавтомобилей | объект | 1 |  | + | Генеральный план г.Буинска | Местное (районное) |

## 4.6 Развитие кладбищ

Согласно СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норматив площади на тысячу жителей для традиционных захоронений составляет 0,24 га.

Прогнозная численность населения города Буинск на расчетный срок составляет 22693 человек (2041 год). Фактическая общая площадь кладбищ составляет 10,6 га. В соответствии с нормативом для численности населения 22,7 тыс. человек необходимо свободной площади для захоронений около 5,5 га.

При отсутствии свободных площадей для захоронения проектом Генерального плана предусматривается на расчетный срок расширение кладбища в северной части города Буинск площадью не менее 5,5 га.

Таблица 37 - Перечень мероприятий по развитию кладбищ на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | Расширение | га | 10,6 | 6,9 |  | + | Генеральный план г.Буинска |

## 4.7 Развитие туристско-рекреационных территорий

В пределах городской черты предлагается формирование скверов и парков, водоемов, организация системы зеленых насаждений, включающей озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – рекреационные зоны вдоль реки Карла и озелененная территория специального назначения – санитарно-защитных зон, насаждений вдоль автомобильных дорог.

Рекреационная система города сформирована на основе озеленения городских улиц, пешеходной зоны вдоль парков ул.Р.Люксембург, ул.К.Маркса, вдоль р. Карла, по ул. Малая Набережная, а также вдоль р. Каилка.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно- климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы против задымленности, копоти и газов.

Проектом Генерального плана на расчетный срок предлагается в южной части города Буинск вблизи нового жилого малоэтажного квартала планируется обустройство озелененной территории общей площадью 18,8 га.

Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.

Согласно «Схеме территориального планирования Буинского муниципального района» по территории района будет проходить новый туристический маршрут «Татарстан – страна городов».

Город Буинск располагает значительными ресурсами для развития туристко-рекреационного потенциала его территории.

Особый интерес представляет развитие малого туристского бизнеса через предоставление комплекса услуг по проживанию, питанию, в частности в гостевых домах, организованных на основе личных подсобных хозяйств.

В городе Буинск имеется возможность в активном развитии культурного туризма. Культурно-исторический потенциал города Буинск включает в себя такие объекты, как Краеведческий музей, Драматический театр, архитектурные памятники регионального значения. Культурный туризм – это не только достопримечательности и объекты культуры, но и другие точки притяжения туристов, будь то музыкальные и театральные фестивали.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Буинского муниципального района» проектом Генерального плана предусмотрено:

на 1ю очередь и расчетный срок

- создание туристического информационного центра на базе Краеведческого музея;

- организация культурно - ландшафтного маршрута «Буинский край»;

- организация религиозно - познавательного маршрута «История и религия Буинского района»;

- организация спортивно-ландшафтного маршрута «Спорт и отдых в Буинском районе».

Таблица 38 - Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Показатель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озелененные территории | Обустройство озелененной территории вблизи нового жилого малоэтажного квартала | га | 18,8 |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 2 | Объект культуры и досуга | Создание туристического информационного центра на базе Краеведческого музея | объект | 1 | + |  | Схема территориального планирования Буинского муниципального района |

## 4.8 Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Удовлетворить потребности жителей города в услугах транспорта для бытовых и производственных   нужд   экономически   эффективным образом и с надлежащем уровнем безопасности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта, городских, пригородных и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

Выгодное географическое положение и экономический потенциал предопределяет развитие транспортного узла города Буинск, обеспечивает содействие экономическому росту, повышению экономической безопасности, а также повышению уровня качества жизни населения.

Проектом Генерального плана предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

на 1ю очередь

- по железнодорожному транспорту:

- строительство путепровода на Станции Буа (112 км).

на расчетный срок

2) развитие сети местных автодорог на внешние направления, в загородную зону массового отдыха.

Согласно Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2033 годы» проектом Генерального плана предусматривается на 1ю очередь и расчетный срок:

-	произвести реконструкцию улиц города с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

-	строительство новых улиц в проектируемой малоэтажной и индивидуальной жилой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований;

- введение дополнительных маршрутов городского общественного транспорта, увеличение радиуса обслуживания маршрутов.

Таблица 39 - Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Показатель | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мостовое сооружение | Строительство путепровода на Станции Буа (112 км) | объект | 1 | + |  | Генеральный план г.Буинска |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Строительство новых улиц в проектируемой малоэтажной и индивидуальной жилой застройке | км | 40,0 | + | + | Генеральный план г.Буинска |

## 4.9 Установление границ населенного пункта

Одним из мероприятий Генерального плана города Буинска является расширение границ города.

Общая площадь земель в пределах предлагаемой границы города Буинск составит 1589,8 га.

Расширение границ города Буинск планируется за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения двух сельских поселений - Рунгинского сельского поселения, Малобуинковского сельского поселения.

Согласно п.3 ст. 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Описание границ

Граница муниципального образования город Буинск по смежеству с Кайбицким сельским поселением проходит от узловой точки 28, расположенной в 2,0 км на юго-запад от села Бикмуразово на стыке границ муниципального образования город Буинск, Кайбицкого и Нижненаратбашского сельских поселений, на юго-запад 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по реке Каилка до узловой точки 27, расположенной на реке Каилке в 2,7 км на юго-запад от села Бикмуразово на стыке границ муниципального образования город Буинск, Кайбицкого и Рунгинского сельских поселений.

Граница муниципального образования город Буинск по смежеству с Нижненаратбашским сельским поселением проходит от узловой точки 28 на юго-восток ломаной линией 1,3 км по северо-восточной и восточной границам промышленного объекта, 250 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям до профилированной автодороги, затем идет на северо-восток 550 м по данной автодороге, пересекая ее, далее проходит 450 м по северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 950 м на юго-восток, 150 м на северо-восток,  50 м на юго-восток, 100 м на север, 50 м на северо-восток до автодороги Буинск - Черки-Кильдуразы, далее проходит на северо-запад 500 м по данной автодороге, затем идет на северо-восток 900 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу, далее проходит на юго-запад 450 м по юго-восточной границе лесной полосы, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на восток ломаной линией 300 м, на северо-запад 150 м, на северо-восток 550 м, далее проходит на юго-восток ломаной линией 400 м по юго-западной границе плодопитомника, идет 20 м, пересекая лесную полосу, затем идет на северо-восток 150 м по северо-западной границе полосы отвода федеральной автодороги Казань - Ульяновск, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 50 м, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань - Ульяновск, на юго-запад 50 м, на северо-запад 40 м, далее проходит на юго-запад 100 м по юго-восточной границе полосы отвода федеральной автодороги Казань - Ульяновск, ломаной линией 900 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на юго-восток 100 м по северо-восточной границе, на юго-запад 350 м, на юго-восток 100 м, на юго-запад 500 м по юго-восточной границе промышленного объекта, проходит на юг 550 м и на юго-запад 1,9 км по восточной границе полосы отвода федеральной автодороги Казань - Ульяновск до узловой точки 40, расположенной в 2,4 км на северо-запад от села Адав-Тулумбаево на стыке границ муниципального образования город Буинск, Нижненаратбашского и Мещеряковского сельских поселений.

Граница муниципального образования город Буинск по смежеству с Мещеряковским сельским поселением проходит от узловой точки 40 на северо-запад 15 м, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань - Ульяновск, на юго-запад 750 м по северо-западной границе полосы отвода данной автодороги, затем идет на юг 150 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Карлы, пересекая полосу отвода данной автодороги, проходит 2,0 км вверх по течению данной реки, пересекая полосы отвода автодороги Буинск - Адав-Тулумбаево - Ивашевка и федеральной автодороги Казань - Ульяновск, идет 2,9 км по левому берегу реки Карлы, проходит 100 м вверх по ее течению до узловой точки 25, расположенной на реке Карле в 400 м на восток от деревни Малая Буинка на стыке границ муниципального образования город Буинск, Мещеряковского и Малобуинковского сельских поселений.

Граница муниципального образования город Буинск по смежеству с Малобуинковским сельским поселением проходит от узловой точки 25 ломаной линией на северо-запад 400 м по восточной границе полосы отвода Горьковской железной дороги, проходит 150 м, пересекая полосу отвода данной железной дороги, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на север 50 м, на северо-восток ломаной линией 200 м, проходит 150 м по профилированной автодороге, далее идет ломаной линией на северо-запад 100 м по юго-западной границе промышленного объекта, затем проходит на запад 100 м по южной границе, далее идет на юг 50 м по восточной границе профилированной автодороги, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад ломаной линией 400 м, на северо-запад 1 км, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, на юго-запад 350 м, на северо-запад 700 м до карьера, далее идет 400 м по восточной, северной, западной границам карьера, затем проходит на северо- запад 300 м до узловой точки 26, расположенной в 1,2 км на юго-запад от деревни Чураково на стыке границ муниципального образования город Буинск, Малобуинковского и Рунгинского сельских поселений.

Граница муниципального образования город Буинск по смежеству с Рунгинским сельским поселением проходит от узловой точки 26 на северо-восток 1,7 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу автодороги Буинск-Яльчики, затем идет на юго-восток 50 м по по северо-восточной границе полосы отвода автодороги Буинск – Яльчики, далее проходит на северо-восток 30 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу, затем идет на северо-запад 250 м по северо-восточной границе лесной полосы, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям 450 м на северо-восток, 200 м на юго-восток, 1,3 км в общем направлении на север до лесной полосы, затем идет на юго-восток 950 м по лесной полосе, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям 500 м на юго-восток, 1 км на северо-запад,  затем идет в общем направлении на северо-восток 150 м по южной границе массива леса, далее проходит в общем направлении на юго-восток 3,1 км по западной границе полосы отвода Горьковской железной дороги, затем идет ломаной линией на восток 200 м, далее проходит в общем направлении на северо-запад ломаной линией 3,3 км по восточной границе полосы отвода Горьковской железной дороги до реки Каилки, до узловой точки 27.

### 4.9.1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 40 - Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта, входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| п/п | Кадастровый номер участка | Включается / Исключается | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Цели планируемого использования | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16:14:080202:375 | Включается | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство | 80700 |
|  | 16:14:080202:383 | Включается | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство | 23000 |
|  | 16:14:080202:2 | Включается | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство | 8460 |
|  | 16:14:080202:377 часть участка | Включается | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство | 526000 |
|  | 16:14:080202:378 часть участка | Включается | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | производство | 267000 |
|  | 16:14:080202:25 часть участка | Включается | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство | 25000 |
|  | 16:14:101001:37 | Исключается | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Придорожный сервис | 2000 |
|  | 16:14:101002:3 часть участка | Исключается | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Под автомобильную дорогу | 3000 |

## 4.10 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для расчета объема водопотребления на прогнозный период удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» в объеме 220 л/сутки на человека – для населения (с централизованным водоснабжением, канализацией, горячим водоснабжением).

Таблица 41 - Удельные нормы водопотребления на территории

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | qж, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 146 |
| 2 | Дома с местными водонагревателями | 192 |
| 3 | Дома без ванн | 96 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15% от общего объема расхода воды населением, на полив зеленых насаждений – 90 л/сутки расхода воды на человека.

Таблица 42 - Расчетное водопотребление населением города Буинск

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | 21 524 | 22 693 | 220 | 220 | 4 735 | 4 992 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (15% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 710 | 749 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | 21 524 | 22 693 | 90 | 90 | 1 937 | 2 042 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 7 383 | 7 784 |

Фактическая производительность водозаборов составляет 2900,0 м3/сут. Расчетные потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений общей производительностью не менее 7800,0 м3/сутки.

Резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений не будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года» проектом Генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- поэтапная перекладка трубопроводов, имеющих 100% износ на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-01;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- проведение технического аудита сетей водоснабжения;

- проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению топосновы и данных по водопроводным сетям;

- строительство новых водозаборных сооружений.

Проектом Генерального плана предусмотрено на 1ю очередь и расчетный срок строительство новых сетей водоснабжения на территориях перспективного жилищного строительства, а также строительства социальных объектов.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- проведение технического аудита сетей водоснабжения;

- поэтапная перекладка ветхих водопроводных сетей.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории города Буинск. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливается согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два пожара с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Таблица 43 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект водоснабжения | Строительство новых водозаборных сооружений для перспективной жилой застройки | + |  | Схема водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года |
| 2 | Объект водоснабжения | Строительство резервуара |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 3 | Объект водоснабжения | Строительство водопроводных очистных сооружений |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 4 | Объект водоснабжения | Строительство артезианских скважин (2 шт) |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |
| 5 | Сети водоснабжения | Строительство новых сетей водоснабжения на территориях перспективного жилищного строительства | + | + | Генеральный план г.Буинска |

Водоотведение

При проектировании систем канализации города Бунск расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

Таблица 44 - Расчетное водоотведение населением

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 21 524 | 22 693 | 220,0 | 220,0 | 4 735 | 4 992 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 710 | 749 |
| Итого | 21 524 | 22 693 | 253,0 | 253,0 | 5 446 | 5 741 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года» принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Предлагаемая схема канализации охватывает территорию существующей и проектируемой территории города Буинск. Проектом предлагается канализовать центральную часть города: жилые квартала с малоэтажной и среднеэтажной застройкой, административные здания, а также предприятий промышленности; проектируемый жилой квартал.

Схемой канализования принято основное существующее направление подачи сточных вод по самотечному коллектору по ул. Космовского с подачей на существующую насосную станцию КНС – 2. От КНС–1, производительностью по 2 напорным коллекторам стоки от многоквартирной застройки кварталов поступают на КНС – 2. Далее по двум напорным коллекторам по ул. Космовского, стоки направляются на существующие очистные сооружения.

Сточные воды от предприятий	предусматривается направлять в общую городскую канализационную сеть. Сточные воды от сахарного завода подвергаются локальной очистке на очистных сооружениях предприятия.

Схемой развития канализационной сети предлагается:

на 1 очередь:

-	строительство самотечного коллектора по ул. Космовского до существующего коллектора;

-	строительство самотечного коллектора по ул. Вахитова;

-	строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная;

- строительство КНС-3 по ул. Космовского.

на расчетный срок:

-	строительство самотечной канализации ул. Полевая;

-	строительство КНС-4, КНС-5;

-	строительство 2 напорных коллекторов от КНС -5 до КНС-3, проходящих по ул. К.Либкнехта, Жореса.

На расчетный срок произвести реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 5800 м3/сут.

Таблица 45 - Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Сети водоотведения | Строительство самотечного коллектора по ул. Космовского, ул. Вахитова ул. Вокзальная | + |  | Схема водоснабжения и водоотведения города Буинск на перспективу до 2030 года |
| 2 | Сети водоотведения | Строительство самотечной канализации ул. Полевая |  | + |  |
| 3 | Объект водоотведения | Строительство КНС-4, КНС-5 |  | + |  |
| 4 | Объект водоотведения | Строительство 2 напорных коллекторов от КНС -5 до КНС-3, проходящих по ул. К.Либкнехта, Жореса |  | + |  |

Газоснабжение

Максимально-часовой расход газа по всем категориям потребителей на 1ю очередь составит 25051,11 м³/ч.

Проектом Генерального плана предусматривается на расчетный срок максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех существующих газифицируемых объектов.

Система распределения газа высокого давления имеет сеть газопроводов с диаметрами недостаточными по пропускной способности, в связи с этим необходимо:

- 1-ый вариант - принять решение по увеличению мощности АГРС (если она окажется недостаточной) и реконструкции существующих газопроводов высокого давления после АГРС;

- 2-ой вариант - принять решение по организации строительства новых источников газоснабжения.

Для стабильного газоснабжения всех газифицируемых объектов  города Буинск проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок установка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) для газоснабжения жилищно-коммунального сектора проектируемых кварталов.

Система распределения газа (по давлению) в городе Буинск сохраняется трехступенчатой, с подачей газа потребителям по газопроводам трех давлений – высокого Р < 6 кгс/см² , среднего Р < 3 кгс/см² и низкого.

Связь между газопроводами различных давлений, входящим в систему газоснабжения, осуществляется через ГРП, газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП).

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП шкафного типа.

С учетом степени благоустройства жилищно-коммунального сектора увеличение расчетных часовых расходов газа к расчетному сроку составит 6191,56 мз/ч.

ГРП шкафного типа по производительности обеспечат стабильное газоснабжение жилищно-коммунального сектора в зоне действия газорегуляторных пунктов на существующее положение, а на первую очередь и расчетный срок предлагается устройство ГРП шкафного типа в новых зонах освоения территорий.

Проектируемые газопроводы высокого давления Р<6 кгс/см² предлагается проложить в подземном варианте в зеленой зоне.

Для прокладки газопроводов предлагается принять трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, 10705-80*, гр. В.

Вариантом территорий перспективного использования к расчетному сроку предусматривается увеличение площади секционной застройки за счет освоения новых территорий, что ведет к увеличению расхода газа на коммунально-бытовые нужды населения и отопление – от индивидуальных источников тепла.

Проектом планировки территории южного микрорайона г.Буинск предлагается строительство пункта редуцирования газа.

Таблица 46 - Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Объект газоснабжения | Установка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) |  | + | Генеральный план г.Буинска |
| 2 | Объект газоснабжения | Строительство пункта редуцирования газа |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |

Теплоснабжение

Покрытие возрастающей тепловой нагрузки по срокам развития проекта Генерального плана теплоснабжение индивидуальной жилой, малоэтажной, общественно-коммунальной и административной застройки кварталов на 1ю очередь и расчетный срок предлагается     следующим образом:

- индивидуальную жилую застройку оставить как при современном положении (отопление от бытовых котлов) или от двухконтурных котлов;

- малоэтажную, среднеэтажную жилую застройку оставить при современном положении по отоплению (от централизованных источников тепла);

- общественно-коммунальную и административную зоны оставить как при современном состоянии (отопление от централизованных источников тепла и автономных).

АО «Буинское предприятие тепловых сетей» не планирует в перспективе увеличение мощности котельных, требуется реконструкция котельной №2 в связи с заменой физически устаревших котлов марки ВВГКТ на более современные.

Централизованное теплоснабжение кварталов перспективной малоэтажной жилой застройки  планируется на 1ю очередь строительства.

Покрытие	тепловых	нагрузок перспективных объектов социальной инфраструктуры будет осуществляться от автономных  источников тепла.

Проектом Генерального плана предлагается заменить подземные тепловые сети (в связи с их износом), проложенные в каналах, на бесканальную прокладку: на отопление - в изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой; на горячее водоснабжение - в изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой.

Из-за отсутствия данных у предприятий по их перспективному развитию предлагается сохранить их собственные источники тепла – автономные котельные до 200 КВт.

Для всех источников тепла централизованных и децентрализованных основным видом топлива предлагается принять природный газ.

Таблица 47 - Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Объект теплоснабжения | Строительство источника тепловой энергии |  | + | ППТ южного микрорайона г.Буинск |

Электроснабжение

На расчетный срок проекта Генерального плана на территории города Буинск имеется резерв трансформаторных мощностей для промышленного сектора, поэтому ввода новых трансформаторных подстанций не требуется.

Для объектов социально-бытовой сферы имеется резерв мощностей трансформаторных подстанций. При перспективном строительстве социальных объектов, жилых домов потребуется ввод новых трансформаторных подстанций (для новых застраиваемых территорий).

Рост потребления электроэнергии происходит за счет увеличения нагрузок коммунально-бытового сектора. Мощности большинства трансформаторных подстанций 10/0 кВ полностью не используются, поэтому имеется избыток  мощностей.

Расчет электрической нагрузки на прогнозный период

Расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв (кВт), приведенная к вводу жилого здания определяется по формуле:

Ркв = Ркв. уд. × n

где: Ркв.уд. - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (зданий), кВт/квартира;

n - количество квартир.

Таблица 48 - Расчетные электрические нагрузки многоквартирной и индивидуальной жилой застройки

| № | Наименование показателей | Количество квартир, ед. | Электрические нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 3985 | 3188 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 992 | 597 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 5375 | 16125 |

Для расчета ориентировочных объемов потребления электроэнергии в городе Буинск на 1ю очередь строительства и расчетный срок использовались показатели, приведенные в таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Таблица 49  – Ориентировочный объем потребления электроэнергии в год на 1ю очередь строительства и расчетный срок

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 1я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 21,5 | 22,7 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. кВт∙ч | 29,3 | 30,9 |

Приведенные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок строительство новых трансформаторных подстанций для перспективных объектов социального и бытового обслуживания и в районах новых жилых застроек.

Согласно «Схеме территориального планирования Республики Татарстан» проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок реконструкция ВЛ 110 кВ «Студенец –  Буинск», реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Буинск», ППТ территории южного микрорайона г.Буинск предлагается строительство 5 электрических подстанций 10 кВ

Таблица 50 - Перечень мероприятий по развитию системы энергоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Сети электроснабжения | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Студенец – Буинск» |  | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 2 | Объект электроснабжения | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Буинск» |  | + |  |
| 3 | Объект электроснабжения | Строительство электрической подстанция 110 кВ (5 объектов) |  | + | ППТ территории южного микрорайона г.Буинск |

Связь, телекоммуникации

Развитие услуг связи предполагает формирование условий для создания информационного общества в городе Буинск и интеграции его в федеральное информационное общество.

На территории Буинского муниципального района основными операторами, предоставляющими телекоммуникационные услуги, являются ПАО «Таттелеком», Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС.

Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является одной из стратегических задач компании в целях обеспечения населения города Буинск качественными услугами.

Компанией ПАО «Таттелеком» запланировано выполнение прокладки новых ВОЛС, которое намечается завершить на 1ю очередь строительства.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» основными действиями по реализации информационно-коммуникационных технологий станут:

- развитие городской телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг;

- обеспечение возможности получения навыков владения информационными технологиями населением города Буинск и повышение уровня компьютерной грамотности;

- обеспечение полного раскрытия информации о деятельности органов власти Буинского муниципального района через сеть Интернет (кроме информации ограниченного доступа, статус которой закреплен законодательно), обеспечение возможности для граждан дистанционно участвовать в формировании и экспертизе принимаемых решений;

- повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения города;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения;

- создание и развитие архитектуры электронной администрации в Буинском муниципальном районе для реализации перехода на оказание муниципальных услуг (реализацию функций) в электронном виде и повышения эффективности функционирования систем местного самоуправления;

- информатизация сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие всех видов информационно-коммуникационных сетей доступа к Интернету и иным информационным ресурсам.

Принятые действия и меры должны обеспечить повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствованиесистемы государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Для радиофикации города Буинск предлагается использовать индивидуальные радиовещательные УКВ–приёмники, предназначенные для приема монофонических программ радиовещания в диапазоне частот 65,8…74 МГц на четырёх фиксированных частотах. Применение данных приемников исключает зависимость приёма от состояния проводных радиосетей.

Телевидение предлагается сохранить от эксплуатируемого телепередающего центра с перспективой установки новейшего, современного оборудования средств телетрансляции и переводом на цифровой формат.

Расчет потребности населения в услугах проводной связи

Норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация жилого сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

  - Определение количества телефонных номеров жилищного фонда.

В соответствии с произведенными расчетами численность населения города Буинск на расчетный срок составит 22693 человек. С учетом среднего размера семьи (2,7 человека) число домохозяйств в городе Буинск может составить 8405 ед. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 8405 ед.:

22693 : 2,7 = 8405 - телефонных номеров жилищного сектора, ед.,

где:

22693 – прогнозная численность населения на расчетный срок, чел.;

2,7 –средний размер семьи, чел.

  - Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

8405 * 0,07 = 588 – телефонных номеров для предприятий и учреждений, ед.

  - Количество телефонов-автоматов:

8405 : 1000 * 4 ≈ 34 – потребность в телефонах–автоматах.

  - Общее количество телефонных номеров:

8405+588+34= 9027 ед.

Для развития системы телефонной связи проектом Генерального плана на расчетный срок в качестве мероприятий предусматривается обеспечение населения и предприятий города Буинск телефонной проводной связью (не менее 9027 телефонных номера), в том числе установка таксофонов в количестве 34 штук.

Услуги связи в города Буинск будет развиваться по мере развития телекоммуникационных систем отрасли.

## 4.11 Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Мероприятия по благоустройству территории города Буинск разработаны в соответствии с инженерно – геологическими условиями осваиваемой территории с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории города, принятых в генеральном плане.

Разделом приняты следующие инженерные мероприятия по оптимальному использованию территорий и повышению уровня благоустройства территории города:

- по	организации	поверхностного	стока	и	по	понижению уровня    грунтовых вод;

- по обводнению города Буинск;

- благоустройству карьера;

- по защите территории от затопления и организации пляжной зоны.

### 4.11.1 Мероприятия по организации поверхностного стока

Водосточная сеть на территории города Буинск не организована.

При отсутствии организованного стока поверхностные воды затапливают пониженные, бессточные места, образуя заболоченности и болота. Избыточное увлажнение понижает несущую способность грунтов, что усложняет строительство зданий и сооружений. Неорганизованный поверхностный сток приводит к подтоплению подвальных помещений, затоплению улиц и нарушению движения пешеходов и транспорта.

Проектом предлагается смешанная система организованного водоотвода поверхностных вод по всей территории города, включая в себя элементы открытой и закрытой систем, с учетом рельефа и назначения используемой территории.

На данной стадии проектирования водосточной сети города обозначены бассейны стока, определены трассы главных коллекторов, которые являются основными собирающими водостоками, и места их выпуска.

Рельеф территории имеет постепенное понижение с севера на юго-восток в сторону поймы реки Карла с уклоном поверхности 0,4%-13,4%. Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки и промышленной зоны - закрытой системой с глубиной заложения водостоков не менее глубины промерзания грунта равной 1,8-2,0 м.

На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные мостики или прокладываются водопропускные трубы.

С территории секционной застройки отвод дождевых и талых вод предлагается выполнить сетью закрытых водостоков. Плановое расположение проектируемых закрытых водостоков принято с условием, что длина свободного пробега по улице до первого водоприемного колодца не должна превышать при продольном уклоне 0,004 - 150 м, а при уклонах 0,005 и более - 300 м (СНиП 2.07.01-89*).

Главные коллекторы бассейнов, обеспечивающих отвод поверхностных вод, намечены вдоль ул.Ефремова, Р.Люксембург и Космовского, где проходит сеть самотечной ливневой канализации закрытого типа с последующим сбросом через резервуары-отстойники в озера прилегающей территории города и в реку Карла.

Прокладка открытой водосточной сети предлагается вдоль улиц города в районах с усадебной застройкой с последующим сбросом водостока в ливневую канализацию закрытого типа или через резервуары-отстойники в реку Карла, реку Каилка или в пониженные места рельефа за городскую черту.

Общая протяженность предлагаемой открытой водосточной сети на расчетный срок составляет – 49300 м, в том числе на I очередь - 11250 м.

Общая протяженность предлагаемой закрытой водосточной сети составляет - 37200 м, в том числе на I очередь - 3300 м.

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных очистных сооружений на их территории.

Изменение концентрации взвешенных веществ в дождевом стоке изменяется в процессе выпадения дождя. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя.

Проектом намечается на устьевых участках водостоков очистка первых наиболее загрязненных порций дождевых вод в резервуарах – отстойниках, оборудованных решетками и устройствами для сбора всплывающих нефтепродуктов. Перед резервуаром – отстойником устраивается колодец – делитель, направляющий первые, наиболее загрязненные, порции стока в резервуар на очистку, а последующую, условно чистую, часть стока в водоприемник. Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – отстойник прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в момент достижения максимального расхода стока.

Ориентировочно емкость каждого резервуара – отстойника колеблется в пределах 2000 – 4000 м3. Намечаются резервуары-отстойники в количестве 11 шт., емкость каждого составит 2000м3. На последующих стадиях проектирования емкость резервуаров отстойников на устьевых участках водостоков должна быть уточнена.

Большое влияние на благоустройство территории города оказывает деятельность сахарного завода. Существующие отстойники, являющиеся неотъемлемой частью производственного процесса, расположенные в северной части города и занимающие значительную площадь, повышают уровень грунтовых вод, подтопление подвальных помещений на территории жилой застройки в границах улиц Ефремова, Космовского, Кленовая, Шафранова и Строительная.

Учитывая высокое стояние уровня грунтовых вод на вышеназванном участке, осушение городской территории намечается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории. Проектом предлагается систематический дренаж, предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод. Дренажная система состоит из отдельных дрен-осушителей и отводящего коллектора, сбрасывающего собранные чистые дренажные воды в ливневую канализацию и в р.Карла.

Трубы для дренажа укладываются с уклоном 0,003 и глубиной заложения на 0,5 м ниже заданной отметки осушения.

Размеры дренируемых площадей требуют уточнения на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.

### 4.11.2 Мероприятия по обводнению

Обводнение территории города осуществляется за счет использования существующих рек, протекающих в черте города.

Самым крупным притоком реки Свияга в пределах района, впадающим в 5 км северо-восточнее города Буинск, является река Карла. Русло реки сильно меандрирует, поэтому на некоторых участках приходится его спрямлять.

Река Карла имеет русло шириной в среднем течении от 10 до 25 м, река не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и не может обеспечить культурно-массовый отдых на воде.

Одним из мероприятий проекта Генерального плана на расчетный срок является спрямление и углубление русла реки Карла на участке восточнее переулка  М.Набережной, а также на участке вдоль южной границы города.

Возникает необходимость благоустройства прилегающих участков береговой полосы для защиты от размыва и обрушения.

Ориентировочный объем земляных работ по спрямлению русла реки, углублению, расчистке и укреплению откосов в границах проектирования на расчетный срок предполагается на участке 3,6 км.

Работы по укреплению существующих береговых откосов связаны с планировкой и укреплением их одерновкой и посевом трав для предотвращения эрозии почвы.

### 4.11.3 Мероприятия по благоустройству карьера

К отрицательным физико-геологическим процессам, связанным с деятельностью человека, можно отнести заброшенный карьер, расположенный в восточной части города Буинск в районе ул.Жореса и ул.Ипподромная.

Восстановление нарушенных земель выполняется, как правило, в два этапа: технический и биологический.

Учитывая дальнейшее использование территории существующего карьера, можно ограничиться только техническим методом восстановления, а именно следует выполнить работы по планировке выработанного пространства, формированию откосов бортов карьера, строительству подъездных автомобильных дорог.

При использовании территории карьера необходимо учитывать такие природные факторы, как рельеф, геологию, почвы, климат, растительность, гидрологию. При этом особое внимание рекомендуется уделять инженерно- геологическим и гидрологическим условиям, составу и свойствам пород, слагающим отработанную поверхность. Кроме этого, учитываются экономико- географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно- гигиенические условия, технология и комплексная механизация строительных работ, сроки строительства объекта, экономическая целесообразность и социальный эффект рекультивации.

При определении затрат на технический этап рекультивации рекомендуется учитывать расходы на следующие виды работ:

- планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание и террасирование откосов бортов карьеров;

- ликвидацию послеусадочных явлений;

- устройство въездов и дорог на рекультивируемых земельных участках, другие работы, предусмотренные проектом рекультивации земель в зависимости от характера нарушенных земель и целевого использования рекультивированных участков.

### 4.11.4 Мероприятия по защите территории от затопления

Территория города Буинск не является паводкоопасной. Но тем не менее в период прохождения паводков пойменная часть реки Карла подтапливается до отметки 78,00 м.

Защитной дамбой от затопления городской территории является окружная дорога Казань-Ульяновск.

Одним из мероприятий по борьбе с сезонным затоплением на расчетный срок будет являться спрямление русла и дноуглубление реки Карла.

Для защиты вновь застраиваемой территории в юго-восточной части города от затопления необходимо устройство земляной дамбы вдоль берега водоема и частичная подсыпка прибрежной зоны до отметки подтопления. Отметка верха дамбы 78,5 м. Планируемые откосы в сторону реки укрепляются железобетонными плитами. По верху дамбы устраивается со стороны реки тротуар шириной 1м, проезжая часть с асфальтовым покрытием шириной 3,5м для возможности обслуживания дамбы и откосов, обочина с грунтовым покрытием и щебнем шириной 1м и откос, укрепленный посадкой травы и кустарника. Общая длина дамбы ориентировочно 2,7 км.

Вдоль всей дамбы необходимо устройство водосборной канавы ориентировочно на расстоянии 5м глубиной 1,8 м с откосами в 45 градусов. Откосы канавы укрепляются набросом камня, дно покрывается асфальтовой смесью. По мере накопления вода из канавы откачивается при помощи насосов и отводится по трубам снова в реку. Расчеты мощности насоса и диаметр водоотводящих труб проводятся на последующих стадиях проектирования.

Каждый год необходимо производить очистку дна канавы от заиливания. При этом проводится вертикальная планировка береговой полосы, устройство сходов. Береговые откосы реки Карла должны быть укреплены одерновкой, посевом трав.

На правом берегу реки Карла в месте спрямления русла реки вдоль южной границы города рекомендуются агролесомелиорационные мероприятия, которые включают в себя посадку лесозащитных полос в бассейне реки, сохранение прибрежных водоохранительных полос растительности. Корневая система лесных насаждений задерживает влагу и сводит процесс подтопления территории к минимуму.

Конструктивные решения по берегоукреплению могут быть даны после проведения наблюдений за процессами по переработке береговой полосы, ледовым режимом и скоростями течения в реке.

На	расчетный	срок	Генерального	плана	предусмотрена организация городской пляжной зоны в юго-восточной части города площадью 0,35 га, осуществляемая в проектируемой зоне береговой полосы спрямленного участка русла реки Карла.

В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности.

При организации пляжа необходимо произвести работы по вертикальной планировке и песчаной подсыпке по всей территории пляжа.

Таблица 51 - Перечень мероприятий инженерной защиты

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очеред ь | Расчет ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод |  |  |  |
|  | а)устройство водосточной сети открытого типа | км | 1,5 | 4,7 |
|  | б) устройство водосточной сети закрытого типа | км | 0,35 | 3,5 |
|  | в) дренирование территории открытой сетью при обеспечении нормы осушения 2-3 м | га | 0,82 | 0,82 |
|  | д) устройство резервуаров отстойников | шт. | 3 | 11 |
| 2. | Мероприятия по обводнению территории г.Буинск |  |  |  |
|  | а) спрямление русла р.Карла | км | - | 3,6 |
| 3. | Устройство набережной (организация пляжа) |  |  |  |
|  | а) укрепление склона присыпкой растительного грунта, одерновкой, посадкой кустарников и деревьев | га | 0,95 | 0,95 |
|  | в) укрепление склона бетонными плитами | м3 | 1890 | 1890 |
|  | г) устройство асфальтового покрытия | 100 м2 | 121,50 | 121,50 |
|  | г) устройство пляжа (намыв песка, расчистка и планировка пляжной полосы) | га | - | 0,35 |

## 4.12 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Характерной особенностью территории города Буинск является расположение ряда потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории муниципального образования и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах ниже:

Таблица 52 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 53 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий жизнедеятельности) возможно при авариях на объектах жизнеобеспечения.

Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования, мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС природного характера

Температурные экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным пожарам.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

Ливневые дожди

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория муниципального образования.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, дорожную сеть городского уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота просадки грунтов, обрушения речных откосов, размыв улично-дорожной сети, расположенной на скатах и в дефиле балочной сети, возрастает уровень затопления поверхностными водами территорий муниципального образования, расположенных в пониженной части рельефа, возможен смыв огородных культур на приусадебных участках, сельскохозяйственных культур.

Ветровые нагрузки

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Таблица 54 - Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень разрушения |  |  |  |
|  | слабая | средняя | сильная | полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 0-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Грозовые разряды

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35 кВ).

Основным мероприятием защиты территории и населения от опасных метеорологических воздействий является своевременное оповещение о возможности возникновения опасного явления. Население должно быть информировано о способах защиты людей и повышению устойчивости зданий (сооружений), правилах поведения людей при возникновении опасного метеорологического явления, местах возможного укрытия, путях выхода и районах размещения при эвакуации из зон повышенной опасности.

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий проектом Генерального плана рекомендуется осуществить:

- мероприятия по инженерной подготовке, защите и благоустройству территории;

- обновление системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории города.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов реки, прилегающих к территории города;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п. 5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с нормативными требованиями.

Противосейсмические инженерные мероприятия направлены на снижение разрушительного воздействия землетрясений и включают:

  - строительство зданий и сооружений в соответствии с нормами сейсмоопасности;

  - усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений (фундаментов, стен и перекрытий) с учетом сейсмического риска для соответствующих территорий;

  - совершенствование существующей нормативной правовой базы строительства с учетом сейсмического риска, уточнение принципов и системы сейсмозащиты, усиление контроля за качеством строительства.

Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования, мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть вызваны авариями (кризисными ситуациями) на пожаровзрывоопасных объектах, на химически-опасных объектах, при перевозке опасных веществ через железнодорожную станцию и других потенциально опасных объектах, расположенных на территории города Буинск или в непосредственной близи от него.

По информации МКУ «Управление гражданской защиты Буинского муниципального района Республики Татарстан» город Буинск не относится к территориям, категорированным по ГО. Территория города Буинск является благополучным районом в случае военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

Перечень объектов коммунально-бытового назначения, социального назначения, которые используются в период возникновения угрозы техногенных ЧС, включает следующие объекты:

- ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»;

- ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Межрегионгаз Казань» (система газоснабжения);

- ОАО «Буинск-Водоканал». Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города Буинск являются артезианские скважины при водозаборных сооружениях «Западный» и «Юго-Западный». Водозаборы «Центральный» и «Плодосовхоз» законсервированы. Для обеспечения водой задействованы 4 насосные станции второго подъёма.  Созданы запасы питьевой воды в 7 подземных резервуарах по 75 м3 каждый на водозаборе «Западный»;

- АО «Буинское предприятие тепловых сетей». Отопительными котельными жилищно-коммунальной и общественной застройки являются: котельная №1 по ул. Ефремова; котельная №2 по ул. Арефьева; котельная ЦРБ по ул. Арефьева; котельная №6 по ул. Железнодорожная; котельная Интерната по ул.Б.Хмельницкого; котельная школы Вахитова по ул. Ленина; котельная сахарного завода по ул. Газовая;

- АО «Буинское МПП ЖКХ» (инженерные сети) - сбор и складирование ТКО, расчистка автодорог, тротуаров города от снега, благоустройство города, расчистку водопропускных труб, отвод паводковых вод;

- муниципальное коммунальное хозяйство «Баня г. Буинска». Находится в аренде. Используется по назначению;

- ООО «Политехник» оказывает услуги по устранению неполадок электроснабжения в домах и квартирах граждан;

- ООО «УК г. Буинска и Буинского района». Содержание придомовых территорий, подъездов, лестничных клеток и зданий многоквартирных домов.

На территории города Буинск имеется один объект, имеющий категорию по ГО - ООО «Буинский сахар».

Сведения о существующей системе оповещения ГО и ЧС

Система оповещения населения осуществляется:

- по 3 речевым сиренным установкам (РСУ 300), входящим в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (РАСЦО);

- по 7 электросиренам, расположенные в крупных предприятиях города;

- по 11 ручным сиренам;

- 53 громкоговорителям установленные на минаретах мечетей города и района;

- 6 ручных электромегафонов (4 МЧС, 2 ОМВД);

- 22 громкоговорящих устройств (СГУ), размещённых на автотранспорте 111 ПСЧ «8 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ», ОМВД России по Буинскому району, Буинская ЦРБ», ОВО по Буинскому району «Филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан», ЭПУ «Буинскгаз».

Передача сигналов оповещения, распоряжений по ГО от ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ до Буинского муниципального района осуществляется:

- по аппаратуре оповещения АСО-16, расположен в ЕДДС;

- по прямым каналам связи;

- по сотовым каналам связи;

- по АТС.

Таблица 55 - Средства экстренного оповещения населения города Буинск

| Наименование оборудования | Место установки. Принадлежность | Исправность (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С-40 | ул. Р.Люксембург, 138 Буинский ЗУЭС | да | Местное включение |
| С-40 | ул. Советская, 29 ОАО «Буинский элеватор» | да | Местное включение |
| С-28 | ул. Советская, 5 Буинский филиал АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат» | да | Местное включение |
| C-40 + гудок паровоза | ул. Строительная, 6 ООО «Буинский сахар» | да | Местное включение |
| С-28 Н | ул. Объездная, 2 «Буинский спиртзавод» | да | Местное включение |
| С-28 | ул. Космовского, 240 ООО «БМЗ» | да | Местное включение |
| С-28 | ул. Космовского, 190 ОАО «Сетевая компания» | да | Местное включение |
| гудок паровоза | ул. Железнодорожная, 72 станция Буа | да | Местное включение |
| СО-120 (руч. сирена) | ул. Гагарина, 29 ЗАО «Вираж» | да | Местное включение |
| РСУ-300 | г. Буинск, ул. К.Маркса, 72/52 СОШ им. Сагдеева | да | Местное в ручном режиме. Централизованное включение, ЕДДС, ЦУКС. |
| РСУ-300 | г. Буинск, ул. Ленина 65 | да | Местное в ручном режиме. Централизованное включение, ЕДДС, ЦУКС. |

Характеристики наружного противопожарного водоснабжения

В городе расположено 146 пожарных гидрантов. Обслуживается ОАО «Буинск-водоканал». Ведётся капитальный ремонт водопровода города, устанавливаются новые пожарные гидранты.

Перечень, характеристики потенциально опасных объектов

На территории города Буинск расположено 2 потенциально опасных объекта ООО "Газпром трансгаз Казань":

- станция газораспределительная БК-ГРС-1-30 Буинск Константиновского ЛПУМГ;

- сеть газоснабжения.

Они являются объектами II класса опасности (пожаровзрывоопасные объекты).

В городе Буинск расположен химически опасный объект. Объект имеет III класс опасности. Данным объектом является Буинский филиал АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат».

Для производственных целей использует сильнодействующее ядовитое вещество – аммиак, общее количество которого составляет 0,9 тонны. В зону возможного заражения попадают работники предприятия, что составляет 59 человек – наибольшая работающая смена. Объект охраняется ЧОП, подключён на пульт экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан.

Кроме того, на территории города Буинск действуют следующие пожаровзрывоопасные объекты:

- ООО «Буа-элеватор». Объект имеет IV класса опасности. Принадлежит ХК «Ак Барс холдинг», расположен в юго-западной части города Буинск. Общая площадь территории 12000 м2. Территория ограждена ж/б забором. Имеются подъездные пути с твёрдым покрытием, к хранилищу элеватора примыкают железнодорожные пути для погрузки зерна. Объект охраняется ведомственными сторожами, подключен на пульт экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан. Предприятие предназначено для очистки, сушки, складированию и хранению зерновых продуктов, подготовки семян для посева, создания резерва семенного фонда. На элеватор в период уборки зерновых ежедневно поступает около 2-3 тысяч тонн зерна. Максимальный приём зерновых 5 тысяч тонн. Одновременно работают до 7 сушильных установок, которые в течение суток способны просушить 5 тысяч тонн зерна. Общий объём складов элеватора составляет 90 тысяч тонн;

- ЗАО «Вираж». Объект является IV класса опасности. Расположен в северо-восточной части города Буинск. Площадь территории 7600 м2. На территории промышленной площадки расположены здания и сооружения: административный корпус, лаборатории, бетонный узел, асфальтовый завод, склады. Объект охраняется ведомственными сторожами, подключен на пульт экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан;

- ООО «Буинский сахар». Объект IV класса опасности. Расположен на северной части города. Категорированный объект по гражданской обороне. Общая площадь территории 14500 м2. Территория ограждена ж/б забором. Имеются подъездные пути с твердым покрытием. Объект охраняется ЧОП, подключен на пульт экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан. Предприятие предназначено для переработки сахарной свеклы, сахара сырца, жома и выпуска готовой продукции пищевого сахара, патоки, гранулированного жома. Общий объём хранилища склада хранения сахара 70 тыс. тонн, патоки 500 тонн, гранулированного жома 15 тыс. тонн. Опасным производственным объектом является склад хранения сахара, ТЭЦ;

-  Буинский Участок АО ХК «Татнефтепродукт», входит состав ХК «ТАИФ-НК». Расположен в юго-западной части города Буинск. Объект III класса опасности.  Общая площадь территории 3962 м2. Территория ограждена ж/б забором. Имеются подъездные пути с твердым покрытием, к хранилищу нефтепродуктов примыкают железнодорожные пути для приема и хранения нефтепродуктов. Объект охраняется ведомственными сторожами, подключен на пульт (КТС) экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан. Предприятие предназначено для хранения нефтепродуктов и отгрузке потребителям, сезонного хранения нефтепродуктов по заявке Министерства сельского хозяйства. Общий объём хранилищ дизтоплива 77000 м3;

-  Филиал ООО «Русский Стандарт Водка Буинский спиртозавод». Расположен в городе Буинск. Объект III класса опасности. Общая площадь территории 9500 м2. Территория ограждена ж/б забором. Имеется подъездные пути с твердым покрытием. Объект охраняется ЧОП, подключен на пульт экстренного вызова группы задержания ОВО по Буинскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Татарстан. Предприятие предназначено для переработки зерна и изготовления пищевого спирта, хранения спирта и отгрузке потребителям. Общий объём хранилища склада хранения спирта 1529 тонн;

- ООО «Газпром газомоторное топливо». Заправка метаном. Объект IV класса опасности. Объем хранения метана 334 м3.

Таблица 56 – Автозаправочные станции (пожаровзрывоопасные объекты) города Буинск

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пожаро- опасных веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Буинск, ул. Вахитова 202 АЗС ООО «Татнефть АЗС-Центр» г. Ульяновск | ГСМ (АИ 92 – 20 м3, АИ 95 – 20 м3, ДТ – 30 м3.) |
| 2 | г. Буинск ул. Казанский тракт 12. ООО «ТАИФ-НК АЗС» Буинское обособленное подразделение АЗС №315 | ГСМ (АИ 92 – 25 м3, АИ 95 – 25 м3, ДТ – 25 м3) |
| 3 | г. Буинск ул. Объездная 1б. ООО «ТАИФ-НК АЗС» Буинское обособленное подразделение АЗС №316 | ГСМ (АИ 92 – 25 м3, АИ 95 – 25 м3, ДТ – 25 м3) |
| 4 | г. Буинск ул. Р. Ибрагимова 2. ООО «ТАИФ-НК АЗС» Буинское обособленное подразделение АЗС №317 | ГСМ (АИ 92 – 25 м3, АИ 95 – 25 м3, ДТ – 25 м3) |
| 5 | г. Буинск ул. Ефремова 2Б. ООО «ТАИФ-НК АЗС» Буинское обособленное подразделение АЗС №319 | ГСМ (АИ 92 – 25 м3, АИ 95 – 25 м3, ДТ – 25 м3) |
| 6 | г. Буинск ул. Энергетика 46. АЗГС ООО «Газпром сжиженный газ» | сжиженный углеводородный газ 12 м3 |
| 7 | г. Буинск ул. Космовского 111 А. АЗС ООО «Татнефть АЗС-Центр» г. Ульяновск | ГСМ (АИ 92 – 25 м3, АИ 95 – 20 м3, ДТ – 25 м3) |

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ. На остальной территории объекта людские потери маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера в топливно-энергетическом комплексе возможно на территории котельных.

Наиболее опасным ЧС для котельной является взрыв котла. Вероятным последствием при повышении давления в котле выше допустимого будет взрыв котла и как следствие разлет осколков и разрушения оборудования котельной и в дальнейшем воспламенение и пожар в котельной, выброс токсичных продуктов горения (при возникновении пожара), загрязнение территории. Все это может привести к гибели и травматизму рабочего персонала и разрушению здания котельной и близлежащих зданий и сооружений.

На автомобильных дорогах происходит значительное количество аварий и катастроф, от которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Для минимизации аварий на автомобильном транспорте необходимы мероприятия по повышению персональной дисциплины участников дорожного движения, четкого соблюдения Правил Дорожного Движения, а также повышения качества дорожного полотна. Влияют на аварийность и неблагоприятные природные воздействия и условия.

К наиболее вероятным аварийным ситуациям на транспортных путях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, относятся:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов могут быть:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

При аварии на транспортных путях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могу попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

Анализ аварийной статистики на железных дорогах показывает, что необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение технической изношенности путей и вагонного хозяйства, основных технических средств сигнализации, централизации и блокировки.

На территории муниципального образования расположена сеть распределительных газопроводов.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.).

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

Возможными причинами пожара могут быть:

- неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

- применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

- нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

- тепловое излучение горящих материалов,

- воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

Иные возможные риски возникновения ЧС:

- аварии на электроэнергетических системах с долговременным перерывом электроснабжения населения;

- внезапное обрушение зданий и сооружений;

- транспортные аварии на мостах, переправах;

- отравление людей;

- исчезновение людей вне населенных пунктов и их поиск;

- террористические акты.

В современных условиях как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, ж/д станция, общественные места, социальные объекты, торговые и жилые здания, потенциально опасные промышленные объекты, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых продуктов, системы связи и управления и т.д.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

  - постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

  - осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

  - поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Мероприятия по защите населения, по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите населения являются составной частью как предупредительных мероприятий, так и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном, так и в оперативном порядке.

Для обеспечения защиты населения создается общегосударственная, региональная, местная системы защитных мероприятий, которые включают:

  - анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

  - организацию и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния окружающей среды;

  - превентивные меры, снижающие последствия применения противником средств поражения, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий;

  - заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности;

  - подготовку и обучение населения;

  - мероприятия по созданию фонда защитных средств;

  - мероприятия по эвакуации населения;

  - мероприятия по медико-биологической, радиационной и химической  защите;

  - мероприятия противопожарной защиты;

  - мероприятия, направленные на сохранение объектов, существенно необходимых для выживания населения в военное время;

  - регулярное информирование населения о предполагаемых и возникающих опасностях, степени риска чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности, о приемах и способах защиты людей и их действиях в чрезвычайных ситуациях;

  - проведение	спасательных	работ	и	ликвидацию чрезвычайных  ситуаций;

  - мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения и его социальной защите.

Все мероприятия по предупреждению возможных ЧС как природного, так и техногенного характера проводятся заблаговременно силами МЧС Республики Татарстан.

Водообеспечение населения за счет запасов питьевой воды, создаваемых в противопожарных резервуарах, осуществляется в случаях выключения из эксплуатации головных сооружений системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, при нарушениях в работе ее отдельных элементов, при недостаточной подаче питьевой воды из подземных источников водоснабжения и др.

В качестве емкостей для хранения запасов питьевой воды должны использоваться водоводы и магистральные трубопроводы систем подачи и распределения воды.

При недостаточном фронте соответствующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь линии с запорными устройствами. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

К основным мероприятиям можно отнести:

- размещение системы оповещения населения (электросирен) при новом жилом строительстве;

- организация пожарных дружин;

- использование пожарной переносной мотопомпы.

В целях защиты жизни, здоровья имущества граждан и юридических  лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03, НПБ 101-95 проектом Генерального плана рекомендуется провести следующие мероприятия по организации системы пожарной безопасности:

- своевременное техническое обслуживание объединенного хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода;

- хранение расчетного пожарного объема воды не менее 216 м3;

- с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных служб к месту возгорания и существующих правил проектирования –  строительство пожарного депо;

- обеспечение необходимых противопожарных разрывов при проектировании границ жилой и общественно-деловой застройки. Расстояние от границ застройки составляет 15 м;

- обеспечение беспрепятственного и постоянного проезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения;

- установка у гидрантов (источников водоснабжения), а также по направлению к ним, соответствующих указателей;

- организация системы звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

Структурно система обеспечения пожарной безопасности в себя:

  - систему предотвращения пожара;

  - систему противопожарной защиты;

  - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Из всего комплекса мер направленных на создании системы предотвращения пожаров наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ (АЗС, котельные);

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории города.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории поселения должно обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать, как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

На территории города должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

  - Технико-экономические показатели

Таблица 57 - Функциональное зонирование территории города Буинск Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Современное состояние |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории города Буинск, в том числе: |  | 1589,2 | 100,0 | 2630,1 | 100,0 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 648,7 | 40,8 | 727,5 | 27,7 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 66 | 4,2 | 115 | 4,4 |
| 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 |
| 4. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 47,4 | 3,0 | 53,4 | 2,0 |
| 5. | Зона специализированной общественной застройки | 62,4 | 3,9 | 50,5 | 1,9 |
| 6. | Производственная зона | 266,2 | 16,8 | 266,2 | 10,1 |
| 7. | Коммунально-складская зона | 12,6 | 0,8 | 14 | 0,5 |
| 8. | Зона инженерной инфраструктуры | 92,2 | 5,8 | 115,5 | 4,4 |
| 9. | Зона транспортной инфраструктуры | 187,1 | 11,8 | 197,1 | 7,5 |
| 10. | Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан | 10,2 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 11. | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,1 | 0,1 | 882,3 | 33,5 |
| 12. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0 | 0,0 | 44,7 | 1,7 |
| 13. | Зона озелененных территорий общего пользования | 37,4 | 2,4 | 57,6 | 2,2 |
| 14. | Зона отдыха | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 15. | Зона кладбищ | 10,7 | 0,7 | 19,9 | 0,8 |
| 16. | Зона озелененных территорий специального назначения | 2 | 0,1 | 3,5 | 0,1 |
| 17. | Иные зоны | 144 | 9,1 | 81,2 | 3,1 |

Таблица 58 - Основные технико-экономические показатели Генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | человек | 20416 | 21 524 | 22 693 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения поселения | тыс.кв.м | 588 000 | 688 775 | 816 934 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство для постоянного населения поселения | тыс.кв.м | - | 100 775 | 128 159 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в том числе: | место | 1 300 | 1490 | 1680 |
| 3.1.1 | новое строительство | место | - | 190 | 190 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в том числе: | место | 3 090 | 3090 | 4000 |
| 3.2.1 | новое строительство взамен перепрофилированного здания школы | место | - | - | 550 |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей | место | 1 336 | 1336 | 1336 |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: | посещений / смена | 610 | 710 | 710 |
| 3.4.1 | новое строительство | посещений / смена | - | 100 | - |
| 3.5 | Дома культуры, кинотеатры, театры, в том числе: | место | 1027 | 1327 | 1327 |
| 3.5.1 | новое строительство | место | - | 300 | - |
| 3.6 | Библиотеки | тыс. экз. | 100 | 101 | 102 |
| 3.7 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 2136,2 | рекомендуется довести до расчетных нормативных показателей 7900,0 кв.м |  |
| 3.8 | Магазины | кв.м торговой площади | 11 824 | в зависимости от проектной торговой площади торгово-развлекательного комплекса |  |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 90 | 100 | 113 |
| 3.10 | Предприятия общепита | место | 2018 | 2042 + площадь под объекты общественного питания торгово-развлекательного комплекса |  |
| 3.11 | Отделения связи | объект | 3 | 3 | 3 |
| 3.12 | Отделения банков | объект | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 10,6 | свободная площадь для зохоронения не менее 5,5 га |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 168,3 | 180,0 | 197,0 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5.1.2 | Местного значения | км | 161,3 | 175,0 | 190,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение – протяженность сетей | км | 56,8 | 70,0 | 82,0 |
| 6.2 | Водоснабжение | м3/сут | - | 7 383,0 | 7 784,0 |
| 6.3 | Канализация (общее поступление сточных вод) | м3/сут | - | 5 446,0 | 5 741,0 |
| 6.4 | Санитарная очистка, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | объем твердых коммунальных отходов | т/год | - | 6 027 | 6 354 |
| 6.4.2 | контейнеры для твердых коммунальных отходов | единиц | 127 | 127 | 127 |
| 6.5. | Теплоснабжение (общее количество котельных) | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 6.6. | Газоснабжение (годовой расход газа) | тыс.м3/год | 81695,0 |  |  |
| 6.7. | Электроснабжение, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.7.1 | годовое электропотребление | млн. кВт.ч/год | - | 29,3 | 30,9 |
| 6.8. | Слаботочные сети (количество телефонов) | единиц | 5136 | 7100 | 9027 |

# Список литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление КМ РТ от 10.12.2018 N 1099 «О внесении изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 N 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан»;

- Постановление КМ РТ от 06.05.2017 N 263 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 780 «Об утверждении свода правил «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 15.08.2018 N 520/пр «Об утверждении Изменения N 1 к СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проекта генерального плана поселений и городских округов» и иных нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.08.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющий информационный ресурс федерального государственной информационной системе территориального планирования»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. N 41);

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58) (с изменениями и дополнениями);

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с изменениями);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Свод правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Министерства Энергетики Российской Федерации 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) (последняя редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями и дополнениями);

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями);

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. (с изменениями на 16 августа 2007 года);

- Указ Президента РФ от 13 ноября 2012 г. N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций";

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования;

- СП165.1325800.2014«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ).